Дәріс 7

ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ ІШКІ ОҚШАУЛАҒЫШТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРЛІК СИПАТТАМАЛАРЫ

7.1 Ішкі оқшаулағыштардың жалпы қасиеттері

Ішкі оқшаулағыштар – оқшаулағыш орта ретінде сұйық,қатты және газ тәріздес диэлектриктар болатын және олардың әуелік оқшаулағыштармен байланысы болмайтын оқшаулағыш құрылымының бөлігі. Ішкі оқшаулағышты пайдалану қажеттілігі бірнеше себептерге байланысты болады:

1.Ішкі оқшаулағыш үшін пайдаланылатын материалдар өткізгіштер арасындағы оқшаулағыш қашықтықты лезде қысқартып, өте жоғары электрлік беріктілікке ие. Бұл экономикалық жағынан маңызды.

2. Ішкі оқшаулағыштың кейбір элементтері механикалық бекіту функциясын сұйық диэлектриктер барлық электр қондырғыларының құрылымын салқындату жағдайын жақсартады. Жоғары вольтты құрылымдадың ішкі оқшаулағыштары эксплуатация барысында күшті электрлік, жылулық және механикалық әсерлерге ұшырайды, осы әсерлердің нәтижесінде оқшаулағыштың диэлектрлік қасиеті нашарлап, оқшаулағыш қартаяды және өзінің электрлік беріктігін жоғалта бастайды.Жылулық әсерлер жабдықтың активті бөлігінде болатын жылудың бөлінуінен, сондай-ақ оқшаулағыштың өзіндегі диэлектрлік шығындардан болады.Егер температураны арттырған жағдайда оқшаулағыштағы химиялық процесстер жылдамдай түседі, бұл оның біртіндеп қасиеттерінің нашарлауына әкеледі.Ішкі оқшаулағыштар үшін механикалық жүктеме қауіпті болып саналады, әсіресе қатты диэлектриктерде микрошытынаулар болады.Нәтижесінде күшті электрлік өрістің әсерінен онда бөліктік разрядтар туындайды.Бұл оның жылдам істен шығуына мүмкіндік береді.Ең бір ерекше формасы ішкі оқшаулағыштарға сыртқы ортаның әсері.Бұл ең ішкі оқшаулағыштардың сыртқы ортаға үнемі тәуелді болатынын көрсетеді.Мәселен, оқшаулағыштардың ластануы және ылғалдануы қондырғының жұмысына кері әсер етеді.Оқшаулағыш ылғалданатын болса, ағын кедергісі лезде азайып, диэлектрлік жоғалыстар артады. Жоғарғы кернеудің әсерінен ішкі оқшаулағыштардағы пайда болатын тесілу, олардың электрлік беріктігін жоғалтуына себеп болады.Көптеген ішкі оқшаулағыштардың  түрлері өздігінен қалпына келтірілмейтін оқшаулағыштар.Егер тесілу болса, құрылымның қайтымсыз зақымдануы болады.Бұл дегеніміз, функцияларды ішкі оқшаулағыштар сыртқы оқшаулағыштармен салыстырғанда электр беріктігінің өте жоғары деңгейіне ие болуы кепек деген сөз.Ішкі оқшаулағыштардағы қайтымсыз зақымдану көптеген эксперимент жасауды қалайды, бірақ қымбат тұратын оқшаулағыштар тесілуге бір-ақ рет сыналады. Жоғары вольтты жабдықтарда қолданылатын оқшаулағыштар жоғары электрлік, жылу – физикалық және механикалық қасиеттердің кешеніне ие болуы қажет.Сол сияқты диэлектрлік материалдарға қойылатын талаптар:

- жақсы технологиялық қасиетке ие болуы

- экологиялық талаптарға сай болуы,яғни эксплуатация барысында таксинді өнімдерді тудырмайды.Пайдаланып болғаннан соң қайта өңдеуге берліп немесе сыртқы ортаны ластамайтындай жойылуы керек.

- қол жетімді болуы керек және оқшаулағыш құрылымын пайдалану кезінде экономикалық жағынан тиімді болуы керек.

Жоғарыдағы талаптармен қатар жабдықтардың арнайы түріне байланысты қосымша талаптар қойылады.Мәселен,күштік конденсаторлар үшін материалдар жоғары диэлектрлік өтімділікке, ал ажыратқыш камералары үшін жылу соққысы мен электр доғаның әсеріне жоғары тұрақтылыққа ие болуы керек. Көптеген оқшаулағыштарда бірнеше материалдардың комбинациясы қолданылады, олар бір-бірін толықтырып әртүрлі  функцияларды атқарады.Қатты диэлектриктер механикалық беріктілікпен қосса жоғары электрлік беріктікке ие болады.Қатты диэлектриктен жасалған бөлшектер сымдар мен өткізгіштерді механикалық бекіту функциясын да атқарады. Жоғары берікті газдар мен сұйық диэлектриктер кез келген құрылымда оқшаулағыштардың аралықтары, соның  ішінде тесіктер мен қуыстарды толтырады.Бұл электрлік беріктікті арттыруға мүмкіндік береді. Сұйық диэлектриктерді пайдалану оқшаулағыш диэлектриктердің табиғи және жасанды циркуляциясы арқасында, сонымен қатар салқындату жүйесін  жақсартуға мүмкіндік береді. .