Лекция 9. Преобразование переменного тока в постоянный

Неуправляемый вентиль и его характеристики

Выпрямитель переменного тока

Управляемые выпрямители

Преобразование переменного тока в постоянный

Преобразователь переменного тока в постоянный — это устройство, преобразующее энергию переменного тока в постоянный. Это устройство нелинейное, поэтому спектр напряжения на его выходе отличается от входного. В иностранной литературе подобные устройства называются преобразователями AC/DC (переменный/постоянный ток). На рисунке 1 приведено условно-графическое обозначение преобразователя AC/DC. На его входе и выходе приведены осциллограммы и спектрограммы напряжения.

Рисунок 1. Условно-графическое обозначение выпрямителя

В состав преобразователя переменного напряжения в постоянное входят как выпрямитель, так и фильтр, подавляющий нежелательные составляющие выходного напряжения. Задача фильтра, подключаемого к выходу выпрямителя, выделить только постоянную составляющую U0 (полезный эффект выпрямления) и подавить все остальные составляющие спектра напряжения Ud (пульсации). Это действие часто называется "сглаживанием" выходного напряжения. Поэтому такой фильтр называется сглаживающим. Его выполняют в виде ФНЧ (обычно LC-фильтра) с полосой пропускания Δf << fc.

Если выпрямитель, входящий в состав преобразователя AC/DC, в процессе работы использует одну полуволну напряжения переменного тока, то он называется однотактным или однополупериодным, а если обе полуволны — то двухтактным или двухполупериодным. На рисунке 2 приведена упрощенная схема однотактного преобразователя переменного напряжения в постоянное.

Рисунок 2. Эквивалентная схема однотактного преобразователя переменного тока в постоянный

На данном рисунке ключ К синхронно с частотой источника U1 подключает нагрузку к источнику. На нагрузке получается пульсирующее напряжение с частотой ωc. За период частоты входного колебания через нагрузку и источник проходит только один импульс тока. Частота первой гармоники тока (и напряжения пульсаций на нагрузке) равна частоте сети ωc. Постоянная составляющая тока нагрузки в данной схеме протекает через источник входного напряжения. Если в его составе присутствует трансформатор, то это приведет к его подмагничиванию и ухудшению массогабаритных параметров. Если напряжениесети на входе однополупериодного выпрямителя гармоническое U1 = Umsinωct, то временные диаграммы напряжения на входе и выходе данной схемы будут выглядеть так, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Временные диаграммы напряжения на входе и выходе однополупериодного преобразователя

Как видно из данного рисунка уровень постоянной составляющей тока на выходе схемы однотактного преобразователя AC/DC достаточно мал. Поэтому чаще применяется двухтактная схема. Схема двухтактного преобразователя переменного напряжения в постоянное приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Эквивалентная схема двухтактного преобразователя переменного тока в постоянный

В данной схеме ключи К1 и К2 подключают нагрузку на время одной полуволны (Т/2) два раза за период. Поэтому за период изменения напряжения сети через нагрузку и источник проходят два импульса тока, причем благодаря переключению ток через нагрузку протекает в одном направлении. Постоянная составляющая тока нагрузки не протекает через первичный источник и не влияет на его работу. Частота импульсов тока и напряжения на нагрузке UH в два раза выше частоты сети ωc, что позволяет уменьшить габариты сглаживающего фильтра. Все перечисленные факторы позволяет значительно улучшить массу и габариты преобразователя переменного тока в постоянный. Временные диаграммы напряжений и токов на входе и выходе двухтактного преобразователя переменного тока в постоянный приведены на рисунке 5.

Рисунок 5. Временные диаграммы напряжений и токов на входе и выходе двухполупериодного преобразователя

В качестве ключей в схемах преобразователей переменного тока в постоянный используются неуправляемые и управляемые вентили, в качестве которых используются диоды, тиристоры, биполярные и полевые транзисторы. Наиболее широко применяются неуправляемые вентили, в качестве которых используются мощные полупроводниковые диоды.

Следует отметить, что современные AC/DC преобразователи строятся по более сложной схеме. В них сначала производится выпрямление и фильтрация входного колебания, затем генерация высокой частоты, напряжение которой трансформируется в нужное на выходе, а затем снова выпрямление и фильтрация всех нежелательных спектральных составляющих. Это позволяет значительно уменьшить габариты преобразователя и повысить его к.п.д. Часто они выполняются в виде малогабаритного неразъемного блока.

Рисунок 6. Внешний вид AC/DC преобразователя

Неуправляемый вентиль и его характеристики

Вентиль — это прибор, проводящий ток в прямом направлении от анода к катоду и не пропускающий его в обратном направлении. В настоящее время в качестве вентиля используются полупроводниковые диоды. Они способны пропускать ток до 2000 А и выдерживать обратное напряжение до 3000 В. В качестве подобных диодов можно назвать отечественные Д253-2000 ООО "Крон-ЭК" или китайские ZP1000-2800 фирмы LeKing. В обычных же схемах выпрямительных устройств используются диоды с более скромными параметрами, такие как 60CPQ150 или 1N5822. В качестве примера на рисунке 1 приведен чертеж корпуса полупроводникового выпрямительного диода Д253-2000 и его условно-графическое обозначение.

Рисунок 1. Условно-графическое обозначение полупроводникового диода (вентиля) и чертеж корпуса Д253-2000

В зависимости от максимального допустимого тока и обратного напряжения габариты диодов и их конструктивное исполнение значительно изменяются. Основное свойство вентиля проводить ток только в одном направлении обычно иллюстрируется его вольт-амперной характеристикой (ВАХ). ВАХ идеального вентиля приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Вольтамперные характеристики идеального вентиля

Для существующих на рынке выпрямительных диодов (кремниевых, германиевых и диодов Шоттки ) при одинаковых обратных напряжениях, обратные токи существенно различаются. На рисунке 3 приведены вольтамперные характеристики выпрямительных диодов, выполненных на различных p-n переходах.

Рисунок 3. Вольтамперные характеристики реальных диодов

При применении в выпрямителях реально выпускаемых промышленностью диодов, преобразование энергии переменного тока в постоянный, происходит не полностью. Потери возникают за счет падения напряжения на диоде. Для расчётов, реальную ВАХ заменяют кусочно-ломанной, пренебрегая потерями от обратных токов. Такой вид характеристики диодов позволяет производить расчеты выпрямителей с достаточной для практического применения точночтью. Пример преобразования реальной вольамперной характеристики в идеализированную приведен на рисунке 4.

Рисунок 4. Аппроксимация ВАХ выпрямительного диода

По вольамперной характеристике диода можно определить дифференциальное сопротивление прямого участка rd. Оно определяется наклоном прямой, касательной к характеристике. Кроме того, диоды различаются точкой перегиба характеристики. Ее обычно обозначают Uд. Она различна для разных типов полупроводниковых диодов. Точка перегиба, которую еще называют начальным смещением диода для кремниевого диода составляет Uд = 0,8 ... 1 В, для диода Шоттки Uд = 0,2 ... 0,3 В, для еще встречающихся германиевых диодовUд = 0,8 ... 0,6 В. По параметрам кусочно-ломаной характеристики диода можно получить его эквивалентную схему. Она показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Эквивалентная схема выпрямительного диода

На данном рисунке буквами ИВ обозначен идеальный вентиль, источник напряжения моделирует напряжение начального смещения, а резистор rd — внутреннее сопротивление выпрямительного диода. К полупроводниковым диодам, работающим в схемах выпрямления предъявляется ряд требований:

должны выдерживать максимальное значение обратного напряжения Uобр доп

нормально работать при среднем значении прямого тока Iпр ср

выдерживать максимальный ток, возникающий при работе выпрямителя на сглаживающий фильтр, Iпр max

обладать минимально возможными rd и Uд для уменьшения рассеиваемой энергии

иметь малый обратный ток, вызывающий дополнительные потери энергии

обладать малым временем восстановления обратного сопротивления

При выборе конкретного типа выпрямительного диода очень важно учитывать все его параметры. Одним из важнейших являются потери, возникающие на диоде. Они обусловлены внутренним омическим сопротивлением диода rd и постоянным прямым начальным смещением диода Uд. Мощность энергии, рассеиваемая на выпрямительном диоде определяется следующим образом:

(1)

Все напряжения и токи, использующиеся в данной формуле, поясняются на рисунке 6.

Рисунок 6. Напряжение, падающее на диоде при протекании по нему тока I0

Несмотря на то, что в настоящее время можно подобрать выпрямительные диоды практически под любые задачи, в ряде случаев, например, из конструктивных соображений, требуется увеличивать ток при помощи параллельного соединения диодов. При параллельном соединении для выравнивания токов, протекающих через диоды последовательно с ними приходится включать резисторы, которые выравнивают ток, протекающий через каждый из диодов. Подобная схема, позволяющая увеличить предельный ток выпрямительных диодов, приведена на рисунке 7.

Рисунок 7. Выравнивание токов выпрямительных диодов при помощи резисторов

В этой схеме на выравнивающих резисторах возникают дополнительные потери энергии, поэтому более эффективным решением является применение нескольких одинаковых обмоток в трансформаторе выпрямителя. Такое решение называется секционированным выпрямителем и позволяет не только снизить требования к выпрямительному диоду, но и выполнять обмотки трансформатора проводом с меньшим сечением. Схема секционированного выпрямителя приведена на рисунке 8.

Рисунок 8. Схема секционированного выпрямителя напряжения

Еще одним важным параметром выпрямительного диода является максимальное значение обратного напряжения. Современные источники питания обычно выполняются в виде высокочастотных преобразователей AC-DC. В этих преобразователях могут быть применены только высокочастотные диоды, такие как диоды Шоттки. Однако диоды Шоттки редко обладают большими значениями обратного допустимого напряжения. Это приводит к необходимости в высоковольтных AC-DC преобразователях включать несколько диодов последовательно друг за другом. Однако каждый диод обладает разным значением обратного тока (что соответствует сопротивлению закрытого диода). Это приводит к неравномерному распределению напряжения между диодами и может привести сначала к пробою одного из них, а затем и всех остальных. Для выравнивания напряжений между диодами применяют выравнивание напряжений при помощи резистивного делителя, как показано на схеме, приведенной на рисунке 9.

Рисунок 9. Схема увеличения максимально допустимого обратного напряжения на диодах

Ток, протекающий через резисторы Rдоб в данной схеме должен быть больше обратного тока диодов Iдоб > Iобр диода, иначе не будет выравнивания напряжений. Естественно, применение шунтирующих резисторов увеличивает обратный ток вентиля, но выгода от повышения допустимого обратного напряжения перевешивает этот недостаток.