Таблица А.1 – Варианты индивидуальных заданий для расчетных работ для обогащения

| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| --- | --- |
| 0 | Установка непрерывного действия для приготовления пульпы из двух сыпучих материалов заданной температуры и состава. U – степень открытия регулирующего клапана на паропроводе, % Y – температура пульпы в мешалке, С. 2, 10, 20, 22, 23, 24, 25, 29 U = 31; Mt = 11 мин; My = 42 |
| 1 | Процесс дробления руды конусной дробилкой. U – скорость вращения двигателя привода пластинчатого питателя, %; Y – уровень руды в загрузочной воронке дробилки, %. 8, 20, 21, 24, 27 U = 9; Mt = 12 сек; My = 22 |
| 2 | Первая стадия процесса измельчения руды в шаровой мельнице совместно со спиральным классификатором. U – скорость вращения двигателя привода питающего конвейера, %; Y – расход руды питания мельницы, т/час. 5, 20, 21, 24, 27, 29 U = 6; Mt = 8 сек; My = 8,5 |
| 3 | Вторая стадия процесса измельчения руды в шаровой мельнице совместно с гидроциклонами. U – скорость вращения двигателя привода пульпового насоса, питающего гидроциклон, %; Y – уровень пульпы в зумпфе на выходе мельницы, %. 8, 20, 21, 24, 27, 29 U = 11; Mt = 4 сек; My = 21 |
| 4 | Процесс флотации руды. U – положение регулирующего клапана на выходе флотомашины, %; Y – уровень пульпы во флотомашине, см. 8, 20, 21, 24, 29, U = 10; Mt = 25 сек; My = 15 |
| 5 | Процесс обезвоживания концентрата в сгустителе с центральным приводом. U –положение клапана на выпуске пульпы, %; Y – уровень сгущенного продукта в сгустителе, % 8, 20, 21, 24, 29, U = 7; Mt = 35 сек; My = 12 |
| 6 | Процесс обезвоживания концентрата в вакуумном фильтре. U –положение клапана на линии подачи пульпы, %; Y – уровень пульпы в вакуумном фильтре, % 8, 20, 21, 23, 24, 29, U = 4; Mt = 18 сек; My = 14 |
| 7 | Поточно-транспортная система подачи руды на конусную дробилку U –сигнал управления скорости ленты пластинчатого питателя, %; Y – уровень руды в промежуточном расходном бункере, % 8, 20, 21, 24, 27, U = 16; Mt = 16 сек; My = 14 |

3.1 Основная литература

3.1.1 Автоматизация управления обогатительными фабриками / Б.Д. Кошарский, А.Я. Ситковский и др. Под ред. Б.Д. Кошарского. М., Недра, 1977.

3.1.2 Тихонов О.Н. Автоматизация производственных процессов на обогатительных фабриках. – М.: Недра, 1985, 272 с.

3.1.3 Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. Под ред. А.С. Клюева - М. : Энергоиздат, 1991.

3.1.4 Автоматизация процессов обогащения руд цветных металлов/ Г.А. Зубков, В.Л. Забелин, Г.В. Корендясев и др; Ред. Г.А. Зубков, Ред. В.Л. Забелин, Ред. Г.В. Корендясов, Ред. Е.Я. Овчаренко. – М.: Недра, 1967. -484 с.

3.1.5 Гудима В.И. Основы автоматизации обогатительных фабрик (автоматический контроль и регулирование): Учеб. пособие для техникумов цв. металлургии. – М.: Недра, 1979. 213 с.: ил. – Библиогр.: с.212.

3.1.6 Полоцкий  Л. М. Автоматизация  химических  производств.- М. : Химия, 1982.

3.1.7 Ковин Г.М., Машевский Г.Н. Системы автоматического контроля и управления технологическими процессами флотационных фабрик. М., Недра, 1981.

3.2 Дополнительная литература

3.2.1 Теория  автоматического  регулирования.- Часть  первая. Под  ред.      А. А. Воронова. М. : Высшая  школа, 1986.

3.2.2 Стефани  Е. П. Основы  расчета  настройки  регуляторов  теплоэнергетических  процессов.- М. : Энергия, 1972.

3.2.3 Основы металлургии. Том 7. – М.: Металлургиздат, 1962.