3 ТІЗБЕКТІ КОНТУРЛЫ ТОКТАР ӘДІСІМЕН ЕСЕПТЕУ. ТҮЙІНДІК ПОТЕНЦИАЛДАР ӘДІСІ.

Күрделі электр тізбектерінде энергия кездері мен тұтынушылар кез-келген түрде орналасқан бірнеше тұйықталған контурлар болуы мүмкін. Сондықтан мұндай күрделі тізбектерді параллель және тізбектеп қосылған тіркестер деп қарауға болмайды.

Ом заңын және екі Кирхгоф заңдарын қолдана отырып, кез-келген күрделі тізбектің барлық учаскелеріндегі токтар мен кернеулер таралуын анықтауға болады.

10 Сурет – Үш энергия көзі бар электр тізбегі

Күрделі электр тізбектерін есептеу тәсілдерінің бірі — токтарды қосып жинау тәсілі. Қаралып отырған тәсілдің мәні мынада: қандай да бір тармақтағы ток сол тарамда әрбір жеке ЭҚК туғызған токтардың алгебралық косындысы болып табылады. 10 суретте Е1, Е2, Е3 ЭҚК бар үш энергия көздері мен төрт тізбектеп қосылған R1, R2, R3, R4 резисторлары бар тізбек көрсетілген. Егер энергия көздерінің ішкі кедергілерін елемесек, онда тізбектің жалпы кедергісі

R = R1+ R2 + R3 + R4

Ең алдымен айталық, бірінші кездің ЭҚК Е1 ≠ 0 екіншісі мен үшіншісінікі Е2 = 0 және Е3 ≠ 0, одан соң Е2 ≠ 0, ал Е1 = 0 және Е3 = 0 болсын дейік. Ақырында Е3 = 0 дейік, ал Е1 = 0 және Е2 = 0. Бірінші жағдайда Е1 ЭҚК бағытымен сәйкес келетін тізбек тогы I1 = E1/R; екінші жағдайда I2 = E2/R; үшінші жағдайда I3 = E3/R. Е1 және Е3 ЭҚҚ бағыттары контур тогының бағытымен сәйкес келетіндіктен, I және І3 токтарының бағыттары да сәйкес болады, ал I2 тогы калған токтарға карама-қарсы ба-ғытта болады, өйткені Е2 ЭҚК Е1 ЭҚК қарсы бағытталған. Демек, тізбек тоғы

I=I1 - I2 + I3 = E1/R-E2/R + E3/R = = (E1-E2 + E3)/(Rl + R2 + R3 + R4)

Кез-келген учаскедегі, мысалы, а және бнүктелері аралығындағы кернеу Uаб =IR4.

Күрделі тізбектерді есептеу кезінде тізбектің барлық тармақтарындағы токтарды анықтау үшін олардың кедергілерін, барлық ЭҚК мәндері мен бағыттарын білу керек.

Кирхгоф заңы бойынша теңдеулер құрастырар алдында тармақтағы токтарға кез-келген бағыт беріледі. Токтар бағыты сұлбада нұскамалармен көрсетіледі. Егер қандай да болмасын тармақтағы токтың нағыз бағыты берілген бағытқа қарама-қарсы болса, онда тендеулерді шешкен кезде бұл токтың таңбасы теріс болып шығады.

Қажетті теңдеулер саны белгісіз токтардың сандарына тең және де Кирхгофтың бірінші заңы бойынша құрылатын теңдеулер саны тізбек түйіндерінің санынан бірге кем болуы керек; қалған теңдеулер Кирхгофтың екінші заңы бойынша кұрылады және де әрқайсысында алдыңғы құрылған теңдеуге кірмеген, ең болмаса бір тармақ болатын қарапайым контурларды таңдап алу керек.

Кирхгоф заңдарын қолданып күрделі тізбектерді есептеуді ке-дергіге тұйықталған параллель қосылған екі энергия көзі мысалымен (9-суретті қараңыз) карастырамыз.

Энергия көздерінің ЭҚК Е1 = Е2 = 120В, олардың ішкі кедергісі R1=3 ом және R2=6 ом, жүктеме кедергісі R=18 ом болсын дейік.

Белгісіз токтардың саны үшеу болғандықтан, үш тендеу құру керек. Түйінді екі нүкте болғандықтан Кирхгофтың бірінші заңы бойынша бір түйін тендеуі керек:

І = І1 + І2.

Екінші теңдеуді бірінші көзден және жүктеме кедергісінен тұратын контурды айналып өту кезінде аламыз:

E = I1R1 + IR.

Осы сиякты үшінші тендеуді жаза-мыз:

E2=I2R2 + IR.

Сандық мәндерін қойып

120 = 3І1 + 18I  және  120 = 6І2+18І

аламыз.

EI-E2=I1R1 - I2R2=3I1-6I2 = 0

болғандықтан

І1 = 2І2 және І = 3І2.

Алынған бұл мәндерді Е1 ЭҚК үшін жазылған өрнекке қойсақ

120=2І2 • 3+ 18 • 3І2 = 60І2

бұдан

І2 = 120/60 = 2А

І1 = 2І2 = 4А

І = І1 + І2 = 6А.

Ортақ тұтынушыға жұмыс жасайтын, параллель қосылған бірнеше энергия көздерінен тұратын а және б екі түйін нүктелері бар күрделі электр тізбектерінде (11а сурет) түйіндік кернеулер тәсілін қолдану ыңғайлы.

11Сурет – Күрделі электр тізбегінің есептеу сұлбасы:

а) тораптық кернеу әдісі; б) контурлық токтар әдісі

Түйін нүктелеріндегі потенциалдарды φа және φб арқылы белгі-леп, екі нүкте арасындағы кернеуді U осы потенциалдар айырымы арқылы көрсетуге болады, яғни U = φа - φб. Әр тармақта ЭҚК-тер мен токтардың оң бағыты а түйінінен б түйініпе бағытталған деп қабылдап мынандай теңдеулер жазуға болады:

I1 = (φа - φб – E1)/R1= (U-E1)g

I2=( φб + E2)/R2=(U + E2)g2

I3=( φа - φб -E3)/R3 =(U-E8)g3;

I = (φа - φб)/R = Ug.

Кирхгофтың бірінші заңы негізінде түйін нүктесі үшін

І1 + І2 + + І3 + І = 0

теңдеуін аламыз. Бұл қосындыға токтар мәндерін қойып,

(U-E1)g1 + (U + E2)g2+ (U-E3)g3 + Ug = 0

Табамыз да, бұдан

U= (Е1g1-Е2g2 + Е3g3)/(g1 + g2 + g3 + g) =∑Eg/∑g          (1.22)

яғни түйін кернеуі барлық параллель тармақтардың ЭҚК-рі мен өткізгіштіліктері көбейтіндісініц қосындысын барлык. тармақтардын. өткізгіштіліктерініц қосындысына бөлгенге тең.

Осы формула бойынша түйін кернеуін есептеп және токтар үшін жазылған өрнектерді пайдаланып, бұл токтарды оңай анык-тауға болады.

Бірнеше түйін нүктелері және ЭҚК-тері бар күрделі тізбек-тердегі токтарды анықтау үшін шешілуге тиісті теңдеулер санын азайтуға мүмкіндік беретін контурлық токтар тәсілі қолданылады. Шектес екі контурдың құрамына кіретін тармақтар арқылы біріншісі шектес контурлардың тогының бірінің, ал екіншісі — басқа контурдың тоғы болатын екі контур тоғы жүреді деп үйғарылады. Қарастырылып отырған тізбек учаскесінде шын ток осы екі токтың өзара салыстырмалы бағытттарына байланысты олардың қосындысымен немесе айырымымен анықталады.

Контурлық токтар құрамына кіретін кедергілер қосындысын және шектес контурларға ортак кедергілер қосындысын пайдаланып, теңдеулер құрады. Бірінші қосынды қос индекспен, мысалы, R11, R22 және т. б., белгілейді, ал екінші қосындыны қаралып отырған учаске тізбегі ортак болатын контурлар нөмірлерінен тұратын индекспен мысалы, R12, R13 т. б. белгілейді.

Егер контурдың құрамына бірнеше Е1 Е2, Е3 және т. б. ЭҚК кірсе, онда осы контур үшін Кирхгофтың екінші заңы негізінде мынандай теңдеу жазуға болады:

E1 ± E2 ± E3 ± .... = I1R11 +I2 R12 +I3R13 + ....

Бұл теңдеуде « + » немесе « - » таңбасы контурдағы ЭҚК-тер мен токтардың өзара салыстырмалы бағыттарымен байланысты алынады (бағыттары бірдей болған кезде — плюс, карама-қарсы болса—минус). Осыған ұқсас теңдеулерді күрделі электр тізбегіне кіретін барлық контурлар үшін жазуға болады.

Сонымен, әрбір контур ЭҚК-терінің алгебралық қосындысы осы контурдағы токтың контурды құрайтын барлық бөлімдері ке-дергілері қосындысының көбейтіндісінің және берілген контурмен шектес барлык контурлардың контурлык топтарыныц оларға ортак бөлімлеодің кедергілері көбейтінділерінің алгебралық қосындысына тең.

11б суретте үш контуры бар күрделі электр тізбегі көрсетілген. Тізбек ішкі кедергілері r01 = 4 Ом, r02 = 3 Ом екі ЭҚК Е1 = 12В, Е2 = 8В және бес кедергіден R1= 20 Ом, R2 = 29 Ом, R3 = 40 Ом, R4 = 8 Ом, R5 =16 Ом тұрады.

Кедергілерді табайық:

R11 = R: + r01 + R13 = 20 + 4 + 8 = 32 Ом;

R22 = R2 + r02 + R23 = 29 + 3 + 16 = 48 Ом;

R33 = R3 + R31 + R32 = 40 + 8 + + 16 = 64 Ом;

R13 = R31 =8 Ом;

R23 = R32= 16 Ом.

Кирхгофтың екінші заңы негізінде 1-контур үшін:

E1 = I1R11 – I3R13;

12 = 32І1-8І3;

2-контур үшін:

Е2 = I2R22-I3R23;

8 = 48І2-16І3;

3-контур үшін:

E3 = I3R33 —I1R31 —I2R32;

0 = 64I3— 16І2 — 8I1

теңдеулерін құрамыз. Осы тендеулерді шешіп, токтар мәндсрін табамыз:

І1 = 0,1 A; І2 = 0,2 А; I3 = 0,1 A;

І4 = І1 - І3 = 0,3 А; І5 = І2-І3 = 0,1 А