Лекция №1 - Классификация, состав, структура и свойства строительных материалов

КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификационные признаки строительных материалов разделяют на физические, химические, физико-химические, механические, структурные, технологические и функциональные.

По происхождению:

Природные материалы получают из природного сырья путем механической обработки без изменения их химического состава и структуры. Камни и древесина

Искусственные продукты, в основе получения лежат химико-технологические процессы.

По назначению:

Конструкционные:	природные каменные материалы;	искусственные каменные материалы

(бетон, раствор, керамика, стекло); 	металлы (сталь, чугун, алюминий,  сплавы); 	пластмассы; древесные материалы; композиционные материалы (асбестоцемент, бетонополимеры, стеклопластики).

Специальные:	теплоизоляционные, акустические, гидроизоляционные,  кровельные, герметизирующие, отделочные, антикоррозионные и огнеупорные материалы.

По условиям получения (отвердевания): 1) твердеющих при обычных температурах; 2) в условиях автоклавов, т.е. при повышенных температурах и давлений пара; 3) при остывании огненножидких расплавов, выполняющих функцию вяжущих веществ.

СОСТАВ

Состав — это качественная и количественная характеристика любого вещества, в том числе сырья, готового материала и изделия. Составы бывают нескольких видов: химический, минералогический, фазовый, гранулометрический, вещественный.

Химический состав материалов выражают в зависимости от их природы: в случае неорганических минеральных материалов (цемент, известь, глина или стекло) — процентным содержанием оксидов элементов; а органических — процентным

содержанием химических элементов, так же как и в случае металлов и сплавов.

Минералогический состав — это процентное содержание природных или искусственных соединений (минералов).

Фазовый состав — это характеристика строительного материала или сырья, определяемая совокупностью гомогенных (однородных) частей системы с одинаковыми свойствами

и физическим строением, имеющих между собой границы раздела.

На микроуровне: группы кристаллов и стеклообразных соединений, разделенные границами раздела.

На макроуровне рассматривают три основные фазы: твердую, жидкую и газообразную.(например –вода, воздушные поры, твердое вещество)

Гранулометрический (зерновой) состав — процентное содержание в сыпучей смеси зерен либо гранул различных размеров и формы.

СТРУКТУРА

Структура — это взаимное расположение, форма и размеры однородных компонентов и фаз, из которых состоит материал, а также наличие пор, их размер и характер.

Структуру материалов изучают на трех уровнях: макроструктура, микроструктура и внутреннее строение вещества.

Макроструктура (размеры частичек составляют свыше 10-4 м) — это наблюдаемая невооруженным глазом или под небольшим увеличением: плотная; конгломератная; ячеистая; мелкопористая; волокнистая; слоистая; рыхло-зернистая.

Микроструктура (размеры составляют 10-4-10-7 м,) – видимая под оптическим микроскопом:	аморфная; кристаллическая.

Внутреннее строение - определяется рентгеноструктурным анализом, электронной микроскопией: молекулы, атомы.

СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Свойство — это способность строительного материала каким–либо определенным образом реагировать на воздействие различных факторов и измеряемое в числовых значениях принятых физических единиц.

Физические свойства материалов

Общефизические

Средняя плотность (ρср) массы (m) единицы объёма (V1) абсолютно сухого материала в естественном состоянии; она выражается в кг/м3.

Насыпная плотность сыпучих материалов (ρнас) массы (m) единицы объёма (Vн) просушенного свободно насыпанного материала; она выражается в кг/л, кг/м3.

Истинная плотность (ρ) массы (m) единицы объёма (V) материала в абсолютно плотном состоянии; она выражается в г/см3.

Пористость (П)- степень заполнения объёма материала порами, пустотами, газо-воздушными включениями:

- для твёрдых материалов: . 		        (1)

Пустотность — степень заполнения единицы объема пустотами для сыпучего сухого материала в свободно насыпанном (иногда в уплотненном) состоянии, рассчитываемая по формуле:

- для сыпучих: 				       (2)

Удельная поверхность- площадь поверхности зерен Sуд (см2/г, м2/кг):

Гидрофизические свойства

Гигроскопичность  - способность материала поглощать влагу из окружающей среды и сгущать её в массе материала.

Влажность W(%) – отношение массы воды в материале mв=m1-m  к массе его в абсолютно сухом состоянии m:   		(3)

Водопоглощение W – характеризует способность материала при соприкосновении с водой впитывать и удерживать её в своей массе. Различают весовое Wв и объёмное W о водопоглощение.

Весовое водопоглощение (%) – отношение массы поглощённой материалом воды mв к массе материала в абсолютно сухом состоянии m:     				(4)

Объёмное водопоглощение (%) – отношение объёма поглощённой материалом воды mв/ρв к его объёму в водонасыщенном состоянии V2:                              			 	(5)

Влагоотдача – способность материала отдавать влагу.

Водонепроницаемость – способность материала не пропускать воду

под давлением. Марки по водонепроницаемости:  W2,  W4,  W6,  W8,  W12  (давление воды в атмосферах)

Газопроницаемость – способность материалов пропускать газы через поры и трещины при возникновении на их поверхности разности давлений.

Водостойкость - способность материалов сохранять прочность в насыщенном водой состоянии –, характеризуется коэффициентом размягчения:

Kразм = Rвл/Rсух;	(6)

где Rвл – прочность образца в насыщенном водой состоянии; R сух –

прочность сухого образца. Kразм   = 0,8 – водостойкие материалы

Капиллярное   всасывание  – свойство  капиллярно-пористого  материала     поглощать воду при одностороннем контакте, характеризуется высотой подъема воды в материале.

Влажностные	деформации – изменение  размеров  тела  при  изменении влажности  материала.  ε%). Различают деформации усадки и набухания

Морозостойкость-– способность в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное  попеременное замораживание  и  оттаивание  без  видимых признаков  разрушения  и  понижения  прочности, характеризуется количеством циклов: F15, F25, F35, F50, ..., F500. Температура замораживания – 15–20 °С; снижение прочности  R – до 5 %; потеря массы до 5 %

Теплофизические свойства

Теплопроводность — это способность материалов пропускать через свою толщу тепло путем теплопередачи в результате перепада температур между поверхностями материала. Оценивают теплопроводность по коэффициенту теплопроводности в абсолютно сухом состоянии.

Теплоемкость — способность материалов поглощать тепло при нагревании, которую оценивают по удельной теплоемкости.

Огнеупорность — способность материала противостоять длительному воздействию высоких температур без деформаций и не изменяя агрегатного состояния (не переходя в расплав). По степени огнеупорности все материалы разделяют: на огнеупорные, выдерживающие температуру выше 1580 °C, тугоплавкие — от 1360 до 1580 °C и легкоплавкие ниже 1350 °C.

Термическая стойкость материала характеризует его способность выдерживать определенное количество циклов резких тепловых изменений без разрушения структуры, что зависит от степени однородности материала, температурного коэффициента расширения его компонентов (уменьшение коэффициента повышает термическую стойкость материала).

Огнестойкость — способность материала выдерживать без разрушений действие открытого огня. Пределом огнестойкости конструкции называется время в часах от начала огневого испытания до появления одного из следующих признаков: сквозных трещин, обрушения, повышения температуры на необогреваемой поверхности. По огнестойкости строительные материалы делятся на три группы: несгораемые, трудносгораемые и горючие.

Химические свойства материалов

Коррозионная стойкость — способность материала противостоять физико-химическому взаимодействию с агрессивной средой, приводящему к разрушению структуры материала с образованием новых химических соединений.

Биостойкость материалов — устойчивость материала перед воздействием биологических объектов окружающей среды (плесень, насекомые, грызуны), которая зависит от хими ческого состава строительного материала, влажности и ус ловий эксплуатации.

Радиационная стойкость — свойство материала сохранять свой химический состав, структуру и физико-механические характеристики после воздействия ионизирующих излучений.

Механические свойства материалов

Прочность — способность материалов сопротивляться разрушению и деформациям от внутренних напряжений в результате приложения внешних воздействий, возникающих при эксплуатации (неравномерная осадка или нагревание отдельных элементов зданий).

Предел прочности при сжатии Rсж – отношение разрушающей нагрузки Р(Н) к площади сечения образца F (см2). Он зависит от размеров образца, скорости приложения нагрузки, формы образца, влажности. Предел прочности при сжатии в МПа (кгс/см2) вычисляют по формуле:

Rсж=P/S            (7)

где Р - разрушающая нагрузка, Н (кгс)

S - площадь, м2 (см2).

Предел прочности при растяжении Rр - отношение разрушающей нагрузки Р к первоначальной площади сечения образца F.

Предел прочности при изгибе Rизг – Предел прочности при изгибе определяют при одноточечном сосредоточенном нагружении образца — параллелепипеда прямоугольного сечения  МПа, (кгс/см2 вычисляют по формуле:

Rизг=   3Pl2bh2                                          (8)

где  Р - разрушающая нагрузка, Н (кгс)

l - расстояние между опорами, м (см)

b -ширина кирпича, м (см)

h - высота (толщина) кирпича по середине пролета, м (см).

Коэффициент конструктивного качества является важной характеристикой эффективности материалов — это условная величина, учитывающая прочность на сжатие и среднюю плотность материала

Жёсткость – свойство материала давать небольшие упругие деформации.

Твёрдость – способность материала (металла, бетона, древесины) сопротивляться прониканию в него под постоянной нагрузкой стального шарика.

Истираемость — способность материалов разрушаться под действием истирающих усилий.

Износ — свойство материала сопротивляться одновременному воздействию истирания и ударов; зависит от структуры,состава, твердости, прочности, истираемости материала.

Хрупкость — свойство материала внезапно разрушаться под воздействием нагрузки, без предварительного заметного изменения формы и размеров.

Деформация — нарушение взаимного расположения множества частиц материальной среды, которое приводит к изменению формы и размеров тела и вызывает изменение сил взаимодействия между частицами, т. е. возникновение напряжений. Простейшим элементом деформации являются относительное удлинение и сдвиг.

Разрушение — ослабление взаимосвязи между частицами при нарушении сплошности структуры. Различают хрупкое, т. е. мгновенное (без деформации) и пластическое (с деформацией) разрушение твердого тела.

Пластичность — свойство деформируемого твердого тела сохранять остаточные деформации после снятия приложенной к нему нагрузки.

Упругость — свойство твердого тела изменять форму и размеры под действием нагрузок и самопроизвольно восстанавливать исходную конфигурацию при прекращении внешних воздействий.

Релаксация — способность материалов к самопроизвольному снижению напряжений при постоянном воздействии внешних сил. Это происходит в результате межмолекулярных перемещений в материале.

Текучесть — свойство пластичных металлов и тел при постепенном увеличении давления уступать действию сдвигающих сил и течь подобно вязким жидкостям. Величина текучести обратна величине вязкости