| Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ | Министерство образования и науки Республики Казахстан ВКГТУ им. Д.Серикбаева |
| --- | --- |

БЕКІТЕМІН

АТжБФ деканы

міндетін атқарушы

__________А.А.Крыкпаева

«___»   ____________2015 г

ЭЛЕКТР ТЕХНИКАСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2

Дәрістер конспекті

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 2

Конспект лекций

Мамандық:           5В071800  «Электр энергетикасы»

5В070200 «Автоматтандыру және басқару»

Өскемен

Усть-Каменогорск

2015 ж.

Дәрістер конспекті «Энергетика және техникалық физика» кафедрасының жұмыс оқу жоспарына негізделіп 5В071800 – «Электр энергетикасы», 5В070200 «Автоматтандыру және басқару»  мамандықтары үшін жасалынды.

Энергетика және техникалық физика кафедра отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі                                                 С.В. Плотников

№____  хаттама ____________________ж.

АТжБ Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

Төраға                                                                          Г.К.Уазырханова

№____ хаттама ______________________ж.

Дайындады

Аға оқытушы                                                                     А.А.Кунапьянова

Норма бақылаушы                                                           Т.В.Тютюнькова

Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

А. А. Кунапьянова

ЭЛЕКТР ТЕХНИКАСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2

Дәрістер конспекті

5В071800 «Электр энергетикасы», 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандықтарының студенттеріне арналған

Өскемен

Усть-Каменогорск

2015 ж.

УДК 621.312.1

Кунапьянова А.А. Электр техникасының теориялық негіздері 2. 5В071800 «Электр энергетикасы» мамандығына арналған дәрістер конспекті / А.А.Кунапьянова / ШҚМТУ.-Өскемен, 2015.- 47 б.

Дәрістер конспекті Электр техникасының теориялық негіздері 2 пәні бойынша білім алуға қажетті материалдарды қамтыған. Дәрістер  конспектіне электр тізбектеріндегі өтпелі үрдістер, магнит өрістері және оларға қатысты есептер шығару жолдары кіреді.

Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің әдістемелік комиссиясымен бекітілді.

№_____________хаттама_______________ 2015 ж.

©Д. Серікбаев атындағы

Шығыс Қазақстан мемлекеттік

Техникалық университеті,

2015 ж

МАЗМҰНЫ

|  | КІРІСПЕ | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Өтпелі үрдістердің пайда болуы. Коммутация заңы | 7 |
| 2 | R, L, C элементтерін тұрақты кернеуге қосу | 8 |
| 3 | Өтпелі үрдістерді классикалық әдіспен есептеу | 11 |
| 4 | Лаплас тұрлендіруін өтпелі үрдістерді есептеуде қолдану | 15 |
| 5 | Өтпелі үрдістерді операторлық әдіспен есептеу | 16 |
| 6 | Төрт полюстіктер және олардың негізгі теңдеулері | 20 |
| 7 | Ұзын желідегі токтар мен кернеулер. Біртекті желілердің сипаттамалары | 25 |
| 8 | Қарапайым сызықты емес тізбектердің элементтері және эквивалент сұлбалары | 28 |
| 9 | Шығынсыз желілер. Шығынсыз желілердің бос жүрісі, қысқа тұйықталу және жүктемелі режимдері | 31 |
| 10 | Сызықты емес элементтері бар тармақталмаған тізбектерді графикалық әдіспен есептеу | 34 |
| 11 | Параллель жалғанған сызықты емес элементтерді графикалық әдіспен есептеу | 35 |
| 12 | Магнит өрісінің негізгі түсініктері мен заңдары | 37 |
| 13 | Тармақталған және тармақталмаған магнит тізбектерін есептеу | 42 |
| 14 | Тұрақты токтагы магнит өрісі, айнымалы электр магнитті өріс | 44 |
|  | ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР | 47 |

КІРІСПЕ

«Электр техникасының теориялық негіздері2» пәні электр энергетикасы бакалаврларын даярлау кезінде теориялық деңгейді анықтайтын техникалық мамандықтардың негізгі түріне жатқызылады. Пәннің құрамына электр энергеиясын таратуда, қолдануда және өндіру кездерінде электрмагнитті құбылысты пайдалану, электр техникасының және технологияларының мәселелерін шешу енгізілген.

«Электр техникасының теориялық негіздері2» пәні айнымалы тізбектегі өтпелі үрдістерді толық қанды зерделеуге бағытталған.

Электр және магнит тізбектеріндегі, сонымен қатар магнит өрісіндегі өтпелі және тұрақталған үрдістерді саны және сапасы жағынан оқып үйрену пәннің негізгі мақсаты болып табылады.

Студентті мамандыққа тікелей қатысы бар пәндерді оқып үйрену кезінде магнит өрісі, элетр тізбектеріндегі тұрақталған және өтпелі үрдісті сандық және сапалық жағынан қарастыру бағытында кездесетін сұрақтарға дайындау пәннің негізгі міндеті болып табылады.

1 ӨТПЕЛІ ҮРДІСТЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ. КОММУТАЦИЯ ЗАҢЫ

Өтпелі процесстер туралы ұғымдар. Өтпелі үрдістер – тізбектердің барлық өзгеру режимдерінде тізбектерді қосу, ажырату және оның жеке бөліктерінде, қысқа тұйықталуда, үзілуде т.б. пайда болады. Бұл үрдістер лезде ақпайды, өйткені электрлік және магниттік өрістердің энергия қорларында лездік өзгеруі мүмкін емес.

Тізбектерде нақты параметрлерімен энергия сыйымдылықта электрлік өрістің энергиясы  түрінде және индуктивтілікте магниттік өрістің энергиясы  түрінде сақталады. Соңғы шамаға энергияның лезде өзгере алмайтындығынан, кернеудің секіруі болмайды.

Коммутация заңдары Коммутация деп тізбектегі әртүрлі өзгерістерді айтады. Сұлбада коммутация кілттер түрінде көрсетіледі, олар тізбектің коммутацияға дейінгі жағдайын көрсетеді (1.1, а, б сурет). 1.1 суретінде, а кілт тұйықталады, t=0 кезінде 1.1 суретінде, б кілт ажыратылады. Коммутация лезде өтеді.

а                                          б

Сурет 1.1

Коммутацияның бірінші заңы: тармақтағы индуктивтік ток (магниттік ағын) коммутациядан кейін t=+0 кезінде коммутациядан бұрын t=0 болған мәндерді сақтайды. Осы мәннен бастап өтпелі үрдістер өзгере бастайды

(1.1)

Коммутацияның екінші заңы: конденсатордағы кернеу(заряд) коммутация кезінде (t=+0) коммутациядан бұрын (t=-0) болған мәндерді сақтайды. Осы мәннен бастап өтпелі үрдістер өзгере бастайды

(1.2)

Тәуелсіз бастапқы шарттар iL(0), Ф(0) - ток және магниттік ағын индуктивтікте t=0, коммутация кезінде uC(0), q(0) – кернеу және заряд конденсаторда коммутация кезінде жатады.

Тәуелді бастапқы шарттар ток сыйымдылықта, кернеу индуктивте, ток және кернеу резисторда коммутация кезінде iC(0), uL(0), ir(0), ur(0) жатады.

Өтпелі үрдістерді есептеу үшін тізбекте токтар және кернеулердің лездік шамалары үшін Ом және Кирхгоф заңдары бойынша дифференциалды өрнектер жүйесі құрылады. Турақты коэффициентімен сызықты дифференциалды өрнек шешімі екі шешімнің қосындысын көрсетеді

,

мұнда i(t) – өтпелі үрдіс тогы, ізделіп отырған шама;

iтур – біртекті емес дифференциалды теңдеудін дербес шешімі;

iерк – біртекті дифференциалды теңдеудің жалпы шешімі, тұрақты

интегралдау арқылы А1, А2, ... және р1, р2, ... – сипаттамалық

теңдеудің түбірі, барлық түбірлер әр түрлі болғанда

өрнектеледі.

Қалыптасқан режімдегі ток iтур турақты және мерзімді қорларда сызықты тізбектерді есептеулердің барлық әдісімен есептеледі.

iерк біртекті теңдеуді сыртқы қорлар көмегіңсіз жалпы есептеуге болатын үрдіс. iерк тогы қайсысы болсын тізбектегі өтпелі үрдістер үшін бір түрлі болады. Бұл шешім өтпелі үрдістің бос құрамы.

А1, А2, ... тұрақты интегралдау бастапқы шарттардан анықталады. i(t) өтпелі тогы қалыптасқан токқа бос ток iерк өшкенде өтеді. Теория жағынан өтпелі үрдіс шексіз болады, ал практика жүзінде өтпелі үрдіс уақыты секундтың бөлшегімен өлшенеді.

2 R, L, C ЭЛЕМЕНТТЕРІН ТҰРАҚТЫ КЕРНЕУГЕ ҚОСУ

Сыйымдылығы  бар  кез  келген   тармақтағы  кернеу   және  сы-йымдылықтағы   заряд   коммутациялау   кезінде   тікелей   коммута-цияға   дейінгі   мәніне   тең   де,   бұдан   былай   тек   осы   мәнінен   бастап   өзгереді.  Егер   коммутациялау  кезінде   сыйымдылығы   бар  тармақ   үшін   сыйымдылықтағы   кернеу   секірмелі  өзгереді   деп  ұйғарсақ,  ондағы  ток  і = С duC / dt  шексіздікке  тең   болар  еді және   кедергісі  бар   тізбекке  тағы  да  Кирхгофтың   екінші  заңы  орын-далмайды.

Бұл   жағдайларды   энергетикалық   тұрғыдан   да   түсіндіруге  болады.   Индуктивтіктегі   токтың    және   сыйымдылықтағы   кер-неудің  лезде   (секірмелі)  өзгерудің   мүмкін   еместігі,  соларда   жи-налған   энергияның   ( орауыштағы   магнит   өрісінің   энергиясы  Li2/2  және  конденсатордың  электр  өрісінің  энергия-сы  Сu2C/2 тең )  секірмелі   өзгере   алмайтындығында. Шындығында   олардағы  энер-гияның   секірмелі   өзгеруі   үшін   индуктивтікте   және   сыйымды-лықта   шексіз  аса   үлкен   қуат   керек   болар   еді,  ол   мүмкін  емес,   сондықтан   ол   физикалық   мағынасын   жоғалтады.  Түзу  сызықты   тізбектердегі   өтпелі   процестерді   қарастырғанымызда   коммутация   кезінде   пайда   болатын   электр   доғасын  ескермейміз,  өйткені   электр   доғаның   коммутациялауға   әсері   тимес   үшін  коммутация-лау   ұзақтығын   өтпелі   процестермен   салыстырғанда  өте   аз  деп   санаймыз.  Коммутацияның   басталу   уақытын   t=0ַ  немесе   t=0+  деп   қабылдаймыз.

Алғашында   өтпелі   процестерді   есептеудегі   жалпы   жағдай-ларды   қарастырамыз.  Мысал   ретінде   тармақталмаған   R, L, C  элементтерінен   тұратын   тізбекке  е(t)  ЭҚК   көзін  қосып,  ол   үшін  Кирхгофтың   екінші   заңын   жазамыз:

Ri + L di/dt + 1/C ∫ idt = e,                                (2.1)

2.1-сурет

мұндағы  і − өтпелі   ток,  коммутация   болғаннан   кейін   өтпелі  процеспен   санаспайтындай  уақытқа   жеткенде   еріксіз  (принуж-денный)   режимге  өтетін  боламыз  ( орныққан, қалыптасқан режим).

Ri еркз + L di еркз / dt + 1/C ∫ i еркз dt = e,                                             (2.2)                         мұндағы  і еркз  ─  еріксіз   ток  (орныққан режимдегі ток).(1.1)   тең-деуден  (2.2)  теңдеуді   алатын   болсақ,  сонда

іерк= і-іеркз                                                                  (2.3)

Ri ерк + L di ерк  / dt + 1/C ∫ i ерк dt = 0                          (2.4)

немесе

uRерк + uLерк + uCерк = 0                                         (2.4а)

мұндағы  іерк  және  uерк  ─  еркін  (свободный)   процестегі   ток   және  кернеу.

Демек,  өтпелі   процесс  кезіндегі   ток  және   кернеу  еріксіз  және  еркін режимдеріндегі   процесс   болып   жіктеліп ,  олардың   қосын-дысына   тең   болады.

і = і еркз + і ерк  ;            uR = u Rеркз + u Rерк

uL = u Lеркз + u Lерк ;     uC = u Cеркз + u Cерк                                        (2.5)

Бұл   түзу  сызықты   электр  тізбегі  үшін  беттестіру  (наложение)  принципі  болып   саналады. Физикалық   тұрғыдан   қарағанда  тізбек те   тек   өтпелі   токтар   және   кернеулер   ғана   болады,  ал   оларды  еріксіз   және   еркін   құраушыларына   жіктеу   тек   математикалық  ыңғайлы   шешім   болып   саналады.  Ол   түзу   сызықты   электр  тізбектеріндегі   өтпелі   прцестерді   есептеуді   жеңілдетеді.  Шынды-ғында   еркін   ток,  біртектес   дифференциалдық   теңдеудің   жалпы  шешімі   болып   есептеледі,   яғни   оның   шешімі   көрсеткіш   функ-циясы  Aept   болып   саналады.  Бұл   өрнекке  А ─ тұрақты   еселеуіші  кіреді,  оның   саны   дифференциалдық   теңдеудің  дәреже  көрсеткіш  ретіне  тең.

R,L  тізбегін   тұрақты   кернеуге   қосқан   кезде,   ток   алғашқы  мезгілде   нольге   тең,  себебі   индуктивтіктегі   ток    секірмелі   өзгермейді,

і(0) = іеркз(0) + іерк(0) = 0,   өйткені   коммутацияға   дейінгі   ток  і(0-) = 0

іеркз(0) = U/R,   іерк  = Аеpt,   іерк(0) = А = -U/R. Сондықтан   өтпелі  процестегі ток

і = іеркз +  іерк = U/R +  Аеpt = U/R (1-e-t/τ),                                        (2.6)

мұндағы   τ = L/R.

Индуктивтіктегі  кернеу

uL = uLерк = Ldi/dt = U е-t/τ                                         (2.7)

Индуктивтіктің   бастапқы   кернеуі   uL = 0   нольге   тең,   ал коммутация мезгілінде   uL = U   болғандықтан   онда   индуктивтік-тегі өтпелі   және еркін   кернеу   секірмелі   өзгереді.  і, іеркз  және  uL қисықтарының   өзгерісі 3-суретте   кескінделген.  Тізбектегі  ток коммутация заңына   байланысты лезде   қалыптаса   қой-майды.  Олардың   еріксіз режимінің   U/R   мәніне дейін   қалып-тасуына   біраз   ( теориялық  шексіз ) уақыт   керек   болады. Тізбектің   тұрақтылық   уақыты   τ  неғұрлым  үлкен болған  сайын  токтың  і  мәніне   дейін  өсуі   мен  еркін  токтың  өшуі баяулайды.

Қоректендіру   көзінен   алатын   энергияның   бір  бөлігі  орауыштың  магнит   өрісі   энергиясының   ұлғаюына  кетеді,   қалған  бөлігі  оның  R  кедергісінде   жылуға   ауысады.

2-сурет

3-сурет

3 ӨТПЕЛІ ҮРДІСТЕРДІ КЛАССИКАЛЫҚ ӘДІСПЕН ЕСЕПТЕУ

Өтпелі үрдісті классикалық әдіспен есептеу дифференциалды теңдеуді өтпелі үрдіс тізбегінде құралады, бастапқы шарттан тұрақты интегралдауды анықтау және шешу. Өтпелі үрдісті классикалық әдіспен есептеуді тұрақты ЭҚК қорымен тармақталған тізбектегі i2(t) өтпелі тогын есептеу мысалында қарастырамыз (3.2 сурет).

3.2 Сурет

Тәуелсіз бастапқы шарттарды анықтау коммутацияға дейінгі тізбектегі индуктивтіктегі ток iL(0) және сыйымдылықтағы кернеу uC(0) t= 0 кезінде жүргізіледі

iL(0)=i1(0)=iL(0)=,                               (3.3)

Сипаттамалық теңдеудің түбірлерін анықтау:

- бос құрам үшін дифференциалды теңдеу арқылы сипаттамалық теңдеу құралады;

- комплексті кедергі коммутациядан кейінгі сызбада j-ны р-ға ауыстыру арқылы өрнек құрастырылады және алынған өрнек нөлге теңестіріледі

,

=0.

Сипаттамалық теңдеуді түрлендіргеннен кейін аламыз

(3.4)

(3.4) сипаттамалық теңдеуді шешкенде р-ның түбірін табады.

Сипаттамалық теңдеудің түбірлерінің түрлері бойынша бос құрамды ізделіп отырған шама жазылады. Осыдан үш нұсқа болуы мүмкін (мұнда ток үшін жазылған, кернеу үшін де сол шешулер қолданылады).

а) ақиқат түбірлер (әрдайым теріс), тең емес: р1р2. Осы жағдайда

мұнда рк – к-теңдеу түбірі (3.4);

Ак – белгілі емес тұрақтылар, тұрақты интегралдау болады, ол

біртекті дифференциалды теңдеулерді шешкенде шығады;

к=1 n=1 кезінде және к=1,2 n=2 кезінде;

б)комплексті–түйіндес түбірлер р1=-+j0,р2=--j0.

Осы жағдайда өтпелі үрдістер токтың бос құрамын осылай анықтайды

мұнда  , 0 – оң ақиқат сандар;

– өшу коэффициенті;

0 – контурдың өзіндік тербеліс жиілігі;

А және  - белгісіз константы, әрі қарай шығару жолында

анықталады.

в) тең түбірлер (ақиқат, теріс) р1 = р2 = - а.

Онда iтур = (А1 + А2t)е-at, мұнда А1 және А2 – тұрақты белгісіз интегралдаулар.

Өтпелі үрдісте ізденіп отырған токтың i2(t) өрнегін анықтау

Қалыптасқан режімнің тогін i2тур өтпелі үрдістен біткеннен кейін аналізден және сұлбаны есептеуден анықтаймыз. Тізбектегі өтпелі үрдісте пайда болады, өйткені конденсатор зарядталады. Сипаттамалы теңдеудің түбірлерімен бос ток анықталады. Бұл жағдайда нақты және тең емес түбірлі бар

,   .                       (3.5)

Өтпелі үрдістің тоғы

.                                 (3.6)

Белгісіз А1 және А2 анықтау үшін екі теңдеуді құрастырамыз, i2(t) өтпелі үрдісте алынған өрнекті дифференциалдаймыз

(3.7)

Бастапқы шарттан t=0 болғанда, тұрақты интегралдау А1 және А2 келесі теңдеу жүйесінен анықтаймыз, (3.6) және (3.7) теңдеулерін қарастырғанда коммутация кезіндегі алынған

.                                      (3.8)

(3.8) теңдеу жүйесін шешу үшін, i2 токтың мәнін және коммутация кезіндегі оның туындысы (t=0).

i2(0) және di2(0)/dt анықтау үшін, бірінші және екінші Кирхгоф заңдары бойынша коммутациядан кейін, қайсысы болсын уақыттын теңдеу жүйесін құрастырамыз

.                                         (3.9)

Коммутация кезіндегі (t=0), болғанда бірінші екі теңдеу жүйесін (1.9) жазамыз

.                               (3.10)

(3.10) жүйеден тәуелсіз бастапқы шартын (1.3) ескеріп, i3(0) және i2(0) мәндері анықталады.

(3.9) бірінші және екінші теңдеу жүйелері диффиренцияланады, алынған теңдеу жүйесі t = 0 болғанда жазамыз

(3.11)

(3.11) жүйеден  мәнін табамыз. Осымен қатар, бұл

, яғни .  i3(0) мәнін (3.10) жүйеден табылған.

i2(0), di2(0)/dt табылған мәннен (3.8) жүйесіне қоямыз, осыдан тұрақты интегралдау А1 және А2 анықталады. А1, А2 мәнің қойғаннан кейін (3.6) теңдеуінде өтпелі үрдістің режимінде ізденіп отырған ток i2(t) табылады.

4 ЛАПЛАС ТҰРЛЕНДІРУІН ӨТПЕЛІ ҮРДІСТЕРДІ ЕСЕПТЕУДЕ ҚОЛДАНУ

Лаплас түрлендіруі — “оригинал” немесе "түпнұсқа" деп аталатын t () нақты айнымалының f(t) функциясын  кешендік айнымалының

функциясына келтіретін түрлендіру. Бұл сызықты функционалдық түрлендіру болып табылады. Бұл өрнектің оң жағы Лаплас интегралы деп аталады. Лаплас түрлендіруі операциялық есептеулерде, автоматты реттеуіштерге байланысты есептерді шешкенде жиі қолданылады. Электротехника, гидродинамика, жылу өткізгіштік, механика есептерінің бірқатары Лаплас түрлендіруі қолданалатын әдістер арқылы шешіледі. Лаплас түрлендіруін 1812 ж. Лаплас енгізген.

Алынған алгебралық теңдеулер жүйелерiн шешу нәтижесiнде, өтпелi процестiң iздестiрiлетiн электрлiк шамалары – токтардың және кернеулердiң   бейнесiн табады. Содан соң керi түрлендiру көмегiмен немесе арнайы кесте көмегiмен  табылады, яғни   уақыттық iздестiрiлетiн функция. Электр тiзбектерiне талдау жасау үшiн Лаплас түрлендiруiнiң ең қажеттi қасиеттерiн қарастырамыз.

Сызықты интеграл-дифференциалдық теңдеулерді шешу Лаплас түрлендiруiн қолдануға, сызықтық қасиетiне және уақыттық аймағына қатысты дифференциалдау және интегралдау операцияларын түрлендiруге негiзделген. Сызықтық қасиетi келесi түрде жазылады:

мұндағы   а – тұрақты коэффициенті,

яғни түпнұсқаны (оригиналды) тұрақты шамаға көбейткенде, сондай-ақ бейне де осы шамаға көбейтiледi, ал бейне қосындылары, бейнелер  қосындысына тең.

Тұпнұскаларды дифференциалдау және интегралдау  ( t – аймағында) операциясына олардың бейнелерiн көбейту және бөлу сияқты қарапайым операция  лайықты (p - аймағында):

мұндағы - функцияның бастапқы мәнi,   кезiнде.

Лаплас түрлендiруiнiң қасиетi, тiзбектер теориясына операторлық функциялар (кедергiлер және өткiзгiштiктер) және тiзбектiң операторлық берiлiстiк функциялары түсiнiгiн енгiзуге мүмкiндiк бердi. Бұл кезде операторлық түрде электр тiзбегiнiң орынбасарлық сұлбасын құру мүмкiн болады екен, ал сол бойынша, түпнұсқалар (оригиналдар) үшiн интеграл-дифференциалдық теңдеулер құрылады.

5 ӨТПЕЛІ ҮРДІСТЕРДІ ОПЕРАТОРЛЫҚ ӘДІСПЕН ЕСЕПТЕУ

Өтпелі үрдісті классикалық әдіспен есептегенде жалпы жағдайда көп рет есептеу алгебралық теңдеу жүйесін тұрақты интегралдау бастапқы шарттарда анықталады, ол осы әдісті есептегенде қиындықтар туғызады.

Теңдеуді дифференциалдағанда, өтпелі үрдісте сызықты тізбектегі өтпелі үрдісте дәлдік параметрлерін суреттейді, сызықты тұрақты коэффициент болады. Бұл теңдеудің шешімі, яғни олардың интегралдауды операторлық әдіспен өткізу мүмкін, Лапластың түрлендіруге негізделген. Лапластың түрлендіруі арқылы комплекстік айнымалылар нақты айнымалы уақытқа ауысады, осында бейнеге қатысты дифференциалдық теңдеу алгебралық түрге ауысады.

Алгебралық теңдеу жүйесін есептегенде ізденіп отырған шаманың бейнесін анықтаймыз, осыда теореманы пайдалану арқылы ізденіп отырған түпнұсқасын табамыз (t уақытындағы функция).

Сол нәтижесінде, өтпелі үрдіс тұрақты коэффициентінен дифференциалдық теңдеумен сипатталады, онда бейнесін көрсету қажет:

- f(t) түпнұсқадан туындысы

,                                          (5.1)

мұнда F(p) – түпнұсқаның бейнесі ( f(t) функциясы);

f(0) – f(t) функцияның мәні, t=0 болғанда.

- f(t) түпнұсқадан интегралы

.                                               (5.2)

Мысалы кернеудің индуктивтіліктегі бейнесі келесі өрнекпен анықталады

,                               (5.3)

мұнда  I(p) – i(t) тогының бейнесі;

iL(0) – t=0 (ТБШ) кезіндегі индуктивті токтың мәні.

Егер  iL(0) = 0 болса, онда

.

Кернеуді конденсатор арқылы бейнелеу

(5.4)

мұнда uC(0) ─  t=0 кезіндегі (БТШ) кернеудің конденсатордағы мәні.

Егер uC(0) = 0 болса, онда

.

Тұрақты К бейнесі келесі тәсілмен шешіледі

.                                                  (5.5)

Тұрақты ЭҚК көзі Е  түрінде жазылады.

Синусоидалық функцияның бейнесі

,

.

Кернеудің индуктивтілік және конденсатор арқылы бейнесіне индуктивтіктегі магниттік өріс, конденсатордағы электрлік өрістің энергия қорларын қолданатын тәуелсіз бастапқы шарт iL(0) және uC(0) кіреді. Бұл энергия қорлары операторлық әдіспен есептеуде ішкі ЭҚК (L iL(0)); (uC(0)/p) көмегімен есептелінеді. Сонымен қатар ішкі ЭҚК (L iL(0)) бағыты (L iL(0)) бағыты iL(0) тогінің бағытымен сәйкес келеді, ол сыйымдылықтағы ішкі ЭҚК (uC(0)/p) бағыты конденсатормен тармақтағы токтың бағытына қарсы келеді.

Операторлық есептеу сұлбалары (5.3, 5.4) өрнектеріне сәйкес келетін коммутациядан кейінгі тәртіп үшін құрылады, оған ішкі ЭҚК кіреді.

Операторлық әдіспен өтпелі үрдістің методикалық есептелуі келесі мысалда көрсетілген (5.1 сурет) өтпелі үрдісте i1(t) тогын табу керек.

e1(t)

Е2

L1

L2

R1

R2

R3

C

i1

i2

i3

t=0

5.1сурет

1 ТБШ анықтау коммутацияға дейінгі режимдегі сұлбаны есептеуден жүргізіледі:

2 ТБШ есебімен коммутациядан кейінгі режим үшін операторлық сұлбаны (5.2 сурет) құрады. 5.2 суреттегі қарастырылған сұлбада рL – операторлық индуктивті кедергі, 1/рС – операторлық сиымдылықты кедергі, яғни операторлық кедергіні j р операторына алмастыру кезінде комплекстік кедергіден алуға болады.

3 i1(t) іздеген ток 1(р) бейнесін анықтау сызықты тізбектерді есептеу әр түрлі әдіспен жүргізіледі (контурлық токтар әдісімен, екі түйіндер, түйіндік орамды потенциалдар және т.б).

L1i1(0)

E1(p)

pL1

pL2

R1

R2

R3

I11(p)

I22(p)

5.2 сурет

5.2 суреттегі сұлба үшін контурлық токтар әдісі

(5.6)

(5.6) теңсіздіктер жүйесін шешу арқылы i1(t) ізделінетін функциядағы I1(p) тогі бейнеленетін өрнек аламыз

мұнда  (р) – р операторының ең үлкен n дәрежесі бар көпмүше;

М(р) – р операторының ең үлкен m дәрежесі бар көпмүше, осы

кезде n<m.

4 1(р) бейненің i1(t) түпнұсқаға ауысуы құрылу теоремасы бойынша жүзеге асырыланады.

Егер түбірлері рк әр түрлі болса және теңсіздік М(р) = 0, онда құру формуласы мынадай түрге келеді

,

мұнда (рк) – рк өлшемдегі N(P) көпмүшесінің мәні;

М(рк) – рк түбірінің мәніндегі M(P) көпмүшенің мәні.

Құру формуласы екі комплексті – (комплексті­түйіндес) түбір

р1,2 = -   j0 келесі түрінде көрсетуге болады

.

М(р)=0 теңсіздігінің екі түбірі болған жағдайда  рационалды бөлшек жай бөлшектер қосындысы түрінде көрсетіледі, осыдан белгісіз коэффициент анықталмаған коэффициенттер тәсілімен анықталынады.

Синусоидалық функция бейнесі қиын формуламен анықталғандықтан, өтпелі үрдісте есеп шығару операторлық әдіспен оңай, ал токты синусоидалық әдіспен оңай, коммутациядан кейінгі тұрақтанылған режимді есептеп алу керек. Операторлық сұлба есебінен ерікті ток мәнін операторлық әдіспен анықталынады.

6 ТӨРТ ПОЛЮСТІКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ТЕҢДЕУЛЕРІ

Электр тізбектерінің  анализ  жасаанда, кез келген екі  тармақтардың айнымалы  шамаларының  (тоқ, кернеу, қуат) байланысын зерттейтін есептерде төртполюстіктер теориясы кеңінен қолданады.

Төрт полюстіктер– бұл конфигуациясы әр түрлі, екі пара қысқыштары (полюстері) бар схеманың бөлігін атайды. Қысқыштарды кіріс және шығыс деп екіге бөледі.

Төрт полюстіктеге мысалы  трансформатор, күшейткіш(усилитель), потенциометр, электр желісі және  екі пара полюсын бөліп көрсетуге болатын  электротехникалық құрылғылар жатады.

Жалпы алғанда, төртполюстіктерді  активті және пассивті деп екіге  бөледі. Активты төртполстіктерд өз құрамында энергия көздері болады, ал пассивті  төртполюстіктерде  энергия көзі болмайды. Бұл дәрісте пассивтітөртполюстіктер теориясы қарастырылады.

Төрт полюстіктің теңдеуін жазу үшін кез келген схемадан жалғыз энергия көзі бар тармақты

және  кез келген  кедергісі бар тармақты  бөліп аламыз. (сур.6.1,а).

Сурет – 6.1

Компенсация принциін қолданып берілген  кедергісін  кернеуі  (сур. 1,б) кернеу көзіне орын ауыстырамыз. Сонда, қабаттасу әдісі бойынша 1,б суретіндегі тізбек үшін келесі теңдеу жазамыз:

;                                              (1)

.                                           (2)

(1) және  (2) теңдеулерін  бірінші қысқыштардағы  кернеу мен тоққа қатысты шығарып, келесіні табамыз

;

Сурет -6.2

немесе

;                                                 (3)

,                                                (4)

мұнда; ; ;  - төрт полюстіктің коэффициенттері. Өзаралық принцип бойынша,  көріп отырғандай  төрт полюстіктің коэффициенттеріөзара келесі қатынаспен байланысқан:

(5)

(3) және  (4) теңдеулерін төрт полюстіктің в А-формасындағы теңдеулері деп атайды.  (табл.6.1). Әр түрлі формадағы  теңдеулер үшін  тоқтардың оң бағыты  2 ші суреттегідей алынған.

Таблица 6.1.    Пассивті төрт полюстіктің теңдеулерінің  формалары

| Форма | теңдеулер | Негізгі теңдеулердің коэффициентерімен байланыс |
| --- | --- | --- |
| А-форма | ;; |  |
| Y-форма | ;; | ;; ; ; |
| Z-форма | ;; | ; ;; ; |
| Н-форма | ;; | ; ;; ; |
| G-форма | ;; | ; ;; ; |
| B-форма | ;. | ; ;; . |

Егер,  энергия көзі мен  қабылдағыштың орнын ауыстырғанда олардың тоқтары өзгермесе, ондай  төрт полюстікті симметриялы деп атайды. Бұл келесі жағдайда орындалады: . Бұл шартқа сәйкес келмейтін төртполюстіктер бейсимметриялы деп аталады

Практикада  тізбектерді анализ жасауға қолданғанда төртполюстіктің коэффициенттерінің мәні белгілі болу керек.  Оларды эксперименталды немесе  есептеу арқылы анықтауға болады. (5) теңдеу бойынша егер  үш  коэффициент анықталса  онда төртіншісін де анықтауға болады. Ең қолайлы эксперименталды әдістердің бірі  бос жүріс және  қысқа тұйықтау  тәжірибелеріне негізделген. Ол үшін бос жүріс тәжірибесінде бірінші қысқыштар жағынан  қоректену, қысқа тұйықтау  тәжірибесінде екінші қысқыштар жағынан  қоректену. Бұлжағдайда,  болғанда (3) және (4) теңдеулер негізінде

.                                                  (6)

болғанда

(7)

Және  болғанда

(8)

(6)-(8) теңдеулерін төртполюстіктің коэффициенттеріне қатысты шешкенде:

Төртполюстіктің коэффициенттерін есептеу арқылы  анықтау үшін оның схемасы және кедергілерінің  мәндері белгілі болуы керек.

Пассив төртполюстікті үшэлементті эквивалентті Т- тәрізді схема (сур. 3,а) немесе П-тәрізді (сур. 3,б) орынбасу схемасымен  көрсетуге болады.

3,а суретіндегі төртполюстіктің коэффициенттерін анықтау үшін  Кирхгоф заңарын қолданып  кернеуін тоғы арқылы,   кернеуін  арқылы жазамыз:

Сурет -6.3

(9)

(10)

(9) және (10)  теңдеулерін  (3) және (4) теңдеулерімен  қарастырғанда келесі формулаларды береді:

Бүл есепті  басқа жолмен  шығаруға болады

болғанда (бос жүріс екінші қысқыштар жағынан)  (3) және  (4) теңдеулері бойынша

және     ;

Бірақ  6.3,а суретіндегі схемадан

,  а     ;

Одан келесі шығады:  және.

болғанда (қысқа тұйықтау екінші қысқыштар жағында)

және   .

6.3,а суретіндегі схемадан

;.

Яғни,   .

Сонымен бірінші есептегендей қорытынды шықты

6.3,б суретіндегі төртполюстіктің коэффициенттерін аналогия бойынша тап осы жолмен есептеуге болады немесе 6.3,а суретіндегі  схеманың табылған шешімдері бойынша «жұлдызша-үшбұрыш»  түрлендіруін  қолданып табуға болады.

Жоғарыда айтылғаннан келесі қорытынды шығаруға болады: төртполюстіктің коэффициенттері белгілі болса, Т- және П- тәрізді орынбасу схемаларының параметрлерін табуға болады.

Практикада  теңдеулер жазудың  бір формасынан  екіншіформаға өту  қажеттігі көп кездеседі. Бұл есепті шығару үшін ,  бір форманың коэффициенттері арқылы екінші форманың коэффициентерін табу үшін, осы формулалардағы екі бірдей шаманы  қалған екеуі арқылы тауып, әр формадағы тоқтың оң бағытын ескере отырып, қарастыру керек. Мысалы, А - формадан Z-формаға өткенде (4) теңдеу  негізінде:

(11)

(11) теңдеуін (3) теңдеуге қойып табамыз:

(12)

(11) және (12) теңдеулерін Z-формадағы ( табл. 1) теңдеулермен салыстырып, табамыз

.

Төртполюстіктің  жүктемеге жұмысын анализ жасағанда бірінші қысқыштар жағынан кіріс кедергісі түсінігін және тасымал коэффициентін қолданған ыңғайлы. Келесі

және  ескере  отырып, осы параметрлер үшін келесіні жазуға болады:

,  және ,  тауып , төртполюстіктің қалған кіріс және шығыс айнымалыларын табуға болады: ; ; .

7 ҰЗЫН ЖЕЛІДЕГІ ТОКТАР МЕН КЕРНЕУЛЕР. БІРТЕКТІ ЖЕЛІЛЕРДІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электроэнергетикада   кездесетін өте   жоғарғы   кернеулерде, электр байланыстарындағы өте жоғарғы жиіліктерде, сол сиякты елеулі ұзындыктардағы ығысу және сыртқа ағып кететін токтарды ескермеу жарамайтын ic. Демек, желінің әр турлі қималарындағы сымдарда ток бірдей емес. Желі сымдарындағы ток активті кедергілердегі кернеудің тусуін тудырады және ол айнымалы магнит өpiciн тудырады. Ал айнымалы магнит өpici өз кезегінде бүкіл желінің бойында өздік индукцияның э.қ.к-ін тудырады. Желінің бойындағы токтың және кернеудің өзгерістерін ескеру үшін желінің кішкене элементтерінің өздерінің кeдepгiлepi және индуктивтіктері бар екенін, ал сымдар арасында сыйымдылыктың болатындығын есептеу керек, былайша айтканда желнің параметрлері таралған тізбек деп карау керек. Мұндай тізбекті ұзын тізбек деп атайды.

Белгілі бip уакыт мезетінде желінің бip нүктесінен (қимасынан) екіншi бip көршілес нуктесіне өту кезінде, ток пен кернеудің үздіксіз өзгеруін, яғни кеңістіктік координаталары уакыттын функциясы болатын желілерді параметрлері таралган электр желілері деп атайды. Ал, параметрлері таралган магнит желілері деп, магнит ағыны және магнит кернеулігі желілер бойымен бip нуктеден екінші көрші нүктеге өткенде, олардың өзгерістepi үзіліссіз болатын желілерді түсінеді.

Желілердің бойымен токтың (ағынның) және электр (магнит кернеулігінің үздіксіз  өзгерістерінің тиімділігінің сол желіліер таралган кума және көлденең элементтерінің болуына байланысты (7.1 ,а-сурет) түсіндіруге болады.

7.1 ,а-сурет

7.1,а-суретіндегі схемада параметрлері таралған желінің бөлігі көрсетілген, онда dx аркылы желінің ұзындығынын шексіз аз элементі белгіленген.

Z1 Z2,Z3...-кедергілерін қума деп атайды, оларга тура жене кepi сымдардың кедергілері қосылған; ал Z4,Z5,Z6...-кедерплерін көлденең деп атайды.

Z4 - кедергісі аркылы ток ағып кететіндіктен і2і1, токтары бipдей емес. Осыған ұксас

i3і2токтары да бip-бipiнe тең болмайды және т.е.с. Демек, а және б-нуктелері арасындагы кернеу с жене: d - нуктелері арасындагы кернеуге тең емес.

Параметрлері таралған электр желілерінде қума кедергілер актив сым желісінің кедергілерінен және бip-бipiнe карама-карсы орналаскан желі бөлігінің dx - ұзындығының индуктивтігнен түзіледі. Көлденең кедергілер желі сымдарының арасындагы изоляциянын жетілмегендігі нәтижесінде пайда болатын ағу кедергілерінен және желінің (бөліктерінін) карама-карсы тұратын элементтері арасында тузілетін сыиымдылыктардың кедергілерінен турады.

Магниттік желіні түзетін, магниттік стержендердің магниттік кедергілері параметрлері таралған магниттік желінің қума кедергілері беретін болса, онда көлденең кедергілерді бip-бipiнe карама карсы орналаскан желілердің арасындағы ауа арқылы ағып кететін магнит ағыны береді

Егер желінің ұзындықтары бірдей бөліктеріндегі барлык кума кедергілер бip-бipiнe тен болса және желінің ұзындыктары бірдей бөліктерінің барлык көлденең кедергілері бірдей болса, ондай таралған параметрлі желіні біртекті деп атайды. Егер Z]=Z2=Z3=... және Z4=Z5= Z6болса, онда 1,а-суретіндегі желінің бөлігі бipтeкті болады.

Егер параметрлері таралған желінің кума кедергілері эә турлі болып немесе көлденең кедергілері бірдей болмаса, онда ондай параметрлері таралган желілерді біртекті емес деп атайды.

Сонымен катар, параметрлері таралган желілерді сызыктык және сызыктык емес деп екі үлкен топка белед1.

Параметрлері таралган сызыктык емес желілерде кума немесе көлденең кедергілер олардың бойымен журетін токтардың функциясы болады, ал сызыктыкта кума және көлденең кедергілер олар аркылы журетін токтардың функциясы болмайды.

Параметрлері таралган сызыктык емес электр желінің мысалы ретінде, жоғары кернеулер берілетін желі сымдарының арасында тыныш электр разряды (сымдардағы корона құбылысы) жүретін электр желісін қарауға болады. Бұл жағдайда карама-карсы тұрған желі бөліктерінің арасындағы сыйымдылык осы бөліктердің арасындағы кернеудің функциясы болады.

Параметрлері таралган сызыктык емес магнит желінің мысалы ретінде, жұмыс жасау кезінде қанығатын, магнит өзекшелері параллель орналаскан жағдайда тузілетін желіні карастырады.

Қашанда «параметрлері таралган желі» деген терминді қолданғанда, оны ойша алыс қашықтықтарға берілетін куатты электр бepiлісінің желісімен, телефон телеграфтың ауа және кабельдік желілерімен, радиотехникадағы антеннамен және баска да соған сәйкес желілермен құрылгылармен байланыстырады. Кайсыбір кезде, параметрлері таралған желі ұғымын «желі» болмаған жағдайда да колдана береді. Мысалы, кәдімгі индуктивті катушка жеткілікті дәрежедегі жоғары жиіліктерде параметрлері таралган желі ретінде карастырыла береді.  Катушканын электр және магнит өрістерінің бейнесі 1,а-суретщде берілген. Онда Е- электр өрісінің кернеулігі сызығы пунктирмен, ал Н-магнит өрісінің кернеулігінің сызыгы тұтас сызыкпен керсетілген.

Катушканы  ауыстыру схемасы   7.1,б-суретінде  бейнеленген.  Схемадағы индуктивтітен баска шумақ аралық сыйымдылық және құралдың корпусына (жерге) байланысты сыйымдылығы бар екендігін суреттен көруге болады.

Егер катушка аркылы айнымалы ток жүрсе, онда шумақ аралық сыйымдылык аркылы да ток жүреді. Kөрші шумақатрдың арасындағы кернеулер бірдей болғанда, айнымалы токтың жиілігі неғұрлым көп болған сайын, сыйымдылық арқылы өтетін ток соғүрлым көп болады. Жиілік төмен болғанда (он, жуз, мың герц), катушканың шумақтары арасындағы токтармен салыстырғанда сыйымдылык арқкылы өтетін ток өте аз болады. Бұл жағдайда, сыйымдылықтың бар екенін есептеуде ескермеуге болады. Егер токтың жиілігі өте үлкен болса, мысалы жүз миллиард герц десек, онда сыйымдылыктар арқылы өтетін тоқтар катушканың шумақтары арқылы өтетін тоқтан әлдеқайда көп есе асып тусер еді. Бұл жағдайда, индуктивтік кедергі| арқылы емес, барлық катушка толығымен айнымалы сыйымдылық тоғын өткізер еді (сандык өзгеріс сапалык өзгеріске көшеді). Жиілігінің реті бірнеше мегагерц болатын (катушканың сызықтық өлшемi толкын ұзындығымен салыстырарлық болғанда) аралық жиілік жағдайында, индуктивті катушканың өзі параметрлері таралған қарапапайым желіге айналады.

Егер индуктивті катушканың шумақтары қаныға алатын болат өзекшеге оралған болса және токтың жиілігі жеткілікті дәрежеде болса, онда барлық құрылғы толығымен параметрлері таралған электр және магнит тізбектерінің күрделі жиынын береді. ЭТН курсында тек параметрлері таралган біртекті сызыктық тізбектердің нeгiзi зерттеледі. Теорияның бәpi айнымалы ток журетін параметрлері таралған электр желілері үшін жасалады, Егер бұрыштық жиілік нөлге тең деп алынса, онда айнымалы ток тізбектерінің теориясынан, тікелей тұракты токтың параметрлері таралған, бipтeкті  сызықтық тізбектерінің теориясы келіп шығады.

Тұрақты тоқтың бipтeкті  сызықтық  магнит желілерінің теориясы, тұракты токтың параметрлері таралған, бipтeкті  сызықтық электр желілерінің теориясына ұқсас. Тек мұнда, теңдеуге тоқорнына магнит ағыны, электр кернеулігі орнына - магнит кернеулігі, қума активтік кедергінің орнына - қума магнит кедергісі, көлденең электр өткізгіштіктің  орнына - көлденең магнит өткізгіштігін қою керек.

8 ҚАРАПАЙЫМ СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС ТІЗБЕКТЕРДІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖӘНЕ ЭКВИВАЛЕНТ СҰЛБАЛАРЫ

Вольтамперлік сипаттама деп кедергіден өтетін токтың, сол кедергідегі кернеуге тәуелділігін атайды. ВАС графикалық түрде бейнелегенде абцисса білігі бойынша кернеуді, ординат білігі бойынша токты салады.

ВАС түзу сызық болатын кедергілер сызықты кедергілер деп аталады, ал тек қана сызықты кедергілерден тұратын электрлік тізбектер сызықты электрлік тізбектер деп аталады.

ВАС түзу сызық болмайтын кедергілер сызықты емес кедергілер деп аталады, ал тек қана сызықты емес кедергілерден тұратын электрлік тізбектер сызықты емес электрлік тізбектер деп аталады.

ВАС  бойынша, кернеу шамасын сәйкес келетін ток мәніне бөлгенде, кедергі шамасын анықтауға болады. Егер ВАС түзу сызық болса, онда кедергі шамасы барлық сипаттама бойынша бірдей болады, ал егер ВАС түзу сызық болмаса, онда кедергі шамасы барлық сипаттама бойынша әр түрлі болады. Электротехникада қолданылатын кедергілерді былай бөлуге болады: кіші (1 Ом-ға дейін), орташа (1 ден 100 000 Ом-ға дейін) және үлкен (100 000 Ом-нан жоғары).

Жалпы жағдайда электр техникалық құрылғылардың алмастыру сұлбасы сызықтық емес резистивтілік, индуктивтілік , сызықтық емес вольтамперлік  I(U) (сурет 8.1) немесе i(u), вебер –амперлік  ψ(iL) (сурет 8.2) және кулон – вольттік q(uc) (сурет 8.3) мінездемесімен суреттеледі.

Сурет 8.1			 Сурет 8.2		             Сурет 8.3

Электр тізбегіне бір сызықтық емес элемент кіретін болса, оны сызықтық емес деп атайды.

Сызықтық емес тізбек үшін Ом және Кирхгоф заңдары әділ, бірақ та есепті аналитикалық есептеу мүмкін емес, себебі сызықтық емес элементтің кедергісі болуы мүмкін емес. Бұл жағдайда кедергі мөлшері токка немесе кернеуге байланысты, олар да есептеу алдында белгісіз.

Сызықтық емес тізбектер үшін графикалық және графоаналитикалық әдіс қолданады, ал негізгі тап осылар элементтердің вольт - амперлік мінездемелері I=f(U) болып келеді.

Сызықтық емес элементтерді тізбектей жалғау. Тізбекті есептеу үшін 8.4, ал берілген вольт – амперлік элементтер мінездемесі I(U2 ) 8.4,б суретте.Осы мінездемелер арқылы барлық тізбектердің вольт – амперлік мінездемелерін құру қиын емес.

Екі бөлім тізбектерінің тогы бірдей, ал жалпы кернеу U=U1+U2  , сондықтан жалпы вольт – амперлік мінездемені құру үшін негізгі қисық абциссаларды қосу  I(U1) және I(U2) және ток мағыналарының қатарына байланысты болуы жеткілікті. Бір нүкте үшін құру 8.4,б суретінде көрсетілген. Абцисса  осіне параллель түзу жүргізілген 1-3, I тогына  байланысты; 1-2 және 1-3 кесінділері таңдалған масштабта кернеуді U1 и U2   көрсетеді. Олардың қосылуы 1-4 кесіндісін береді, ол жалпы кернеуді көрсетеді және 4 нүктесі вольт –амперлік мінездеме көрсетеді.

Тағы бірнеше нүкте табады және қисық өткізеді I ( U ).

Әртүрлі есептерді шешу үшін вольт-амперлік мінездеме құру дайындайтын кезең болып табылады. Мысалы, тізбектегі ток, кернеу U1 және участкідегі кернеуді U2 анықтау керек, жалпы кернеу U белгілі.

Кернеуге U сәйкес келетін абцисса осінде 0-5 кесінді белгілеу керек; 5 нүктесінен 5-4 ординат осіне жалпы вольт-амперлік 4 нүктеде қиылысқанға  дейін түзу параллель жүргізу керек; нүктеден абцисса осіне параллель 4-1түзу жүргізу керек. 5-4 кесіндісі ток тізбегіне, ал 1-2 және 1-3 кесінділері участкадағы кернеуге сәйкес келеді ( U1 и U2).

Сызықтық емес элементтер сызықтықпен тізбектей жалғанған кезде және де екі элементтен көп жалғағанда ( сызықтық және сызықтық емес) есептерді ұқсас шешеді.

Сурет 8.4					 сурет 8.5

Сызықтық емес элементтерді параллель жалғау. Екі сызықтық емес элементтерді (сурет 8.5 а) параллель жалғаған кезде, оларға бір кернеу қолданылады, ал  тізбектің тармақсыз бөліміндегі ток тармақтағы токтың алгебралық қосындысына тең:  I=I1+I2.

Жалпы вольт - амперлі мінездеме құру  I(U) элементтердің берілген вольт - амперлі мінездемелерімен кернеу мағыналарына арналған токтардың қосу жолымен өткізеді ( 8.5, б суретінде көрсетілгендей). Берілген кернеу U бойынша тармақтан токтарды I1, I2 және жалпы токты I табу керек деп болжаймыз. Абцисса осінен кернеу U (0-1 кесінді) алып қояды және параллель түзу 1-4  ординат осін жүргізеді.

2,3,4 нүктелерінің түзу вольт-амперметр мінездемелерімен қиылысуында ток I1; I2; I мәндерін көрсетеді (1-2, 1-3, 1-4 кесінділерімен сәйкес).

Сызықтық емес элементтерді сызықтықпен параллель жалғаған кезде есептерді ұқсас шығарады, сонымен қатар екіден жоғары сызықтық және сызықтық емес сандар кезінде де.

9 ШЫҒЫНСЫЗ ЖЕЛІЛЕР. ШЫҒЫНСЫЗ ЖЕЛІЛЕРДІҢ БОС ЖҮРІСІ, ҚЫСҚА ТҰЙЫҚТАЛУ ЖӘНЕ ЖҮКТЕМЕЛІ РЕЖИМДЕРІ

Шынын айтқанда, шығынсыз желі болмайды. Алайда, өте аз шығыны болатын жeлiнi жасап (L0 және С0 шамаларымен салыстырғанда R0 және G0 өте аз) және оған шығынсыз жeлi теориясын қолдануға болады.

Жоғарыда  өткен [караңыз: (3.3) өрнегінен белгілі болғандай, егер (R0 = G0= 0) болса, онда

яғни өшу коэффициенті = 0, ал фаза коэффициенті

Бұл жағдайда толқындық кедергі таза активті болады .

Желінің кез-келген нуктесіндегі  ~кернеуін және  -тоғын анықтау үшін төмендегі өрнектеріне көңіл аударамыз:

Мұнда = екенін ескереміз. Жорамал аргумент jx –тің гиперболалык косинусы, х - аргументінің дөңгелектік косинусына тең:

ch jx = 0,5(ejx + e-jx) = 0,5(cos x + j sin x + cos x - j sin x) = cos x.

Аргумент jx - гиперболалык синусы, х – аргументінің дөңгелектік синусын j-ге көбейткенге тең:

sh jx = 0,5(ejx – e-jx) = 0,5(cosx + j sin x - cosx - j sin x) =jsinx

Демек, shx = shjy = jsiny.

Сондыктан шыгынсыз желі үшін (3.13) жэне (3.14) тендеулерін мына түрде кайтадан жазамыз:

;  (3.13')

(3.14')

Бос жүріс кезіндегі желінің кipic кедергісі

Бос жүріс кезінде 2= 0. Сондыктан

(9. 1)

Желінің соңынан бастап оның ағындағы нуктесі y-ке дейінгі қашықтықтың өзгepici кезіндегі Zб.кip– кедергісінің өзгеру сипатын зерттейміз және оны 6.1,а-суретінде бейнелейміз. 0-ден /2- ин-тервалына дейінгі аралыкта у –тің мәндері өзгереді tg у -тің өзгеpici 0-ден -ке дейінгі аралықта болады, сондықтан Zб.кip  сипатыi сыйымдылык болады (көбейткіш -j) және модулі бойынша -тен 0-ге дейін өзгереді. Қисықтың абсцисса өсінен жоғары орналасқан бөлігі х – желісінің реактивтік кедергінің индуктивті сипаты болады, ал өстен төмен бөлігі сыйымдылык сипатына сәйкес келеді.

Мұнда /2-ден -ге дейінгі интервалдағы у мәндерде tg у  тepic болады және  -тен 0-ге дейін өзгереді. Сондықтан Zб.кip- модулі бойынша 0-ден  -ке дейш өзгереді және сипаты индуктивті болады (көбейткіш -j) және т.б.

9.1,а-суретіндегі көрсетілген конденсаторлар немесе индуктивті катушкалар кipic кедергici х -тің сипатын бейнелейді

9.1-суреті

Сонымен шығынсыз желінің ұзындығының кесіндісн өзгерту аркылы, кез-келген шамадағы сыйымдылық және индуктивтік кедергілердің ұқсастығын (имитациясын) жасауға болады, Практикада бұл қасиетті жоғары жиілікте әр турлі радиотехникалык кондырғыларда колданылады.

Шығынсыз желінің соңында қысқаша тұйықкталу болған кездегі кipic кедергісі

Желінің соңғы ұшының қысқаша туйыкталуы кезінде 2 = 0 және (3.13'), (3.14')тендеулерінен

ZқТ.кір = jZTtg у  =tg у      (3.1)

Кіріс кедергісі алынады, мұндағы,

Желінің у – кесіндісінің ұзындыгын өзгерту аркылы кipic кедергіiciнiн сипатын зерттейміз.

Мысалы, 0-ден /2-ге дейінгі интервалда у  -тің мәні оң және ол 0-ден -ке дейін өзгереді. Демек, осы интервалда кipic кедергісi индуктивті сипатта болады және ол модуль бойынша 0-ден -ке дейін өзгереді (6.1,ә-суреті).

Одан әріу  - шамасы /2 -ден -ге дейінгі интервалда болғанда, кipic кедергісі сыйымдылык сипатта болады және модуль бойынша 0-ден -ке дейін өзгереді (н = /2 нүктесінде tg у  + -тен - -ке дейін секірмелі түрде өзгереді.

Сонымен, желінің сонындағы кесіндіде қысқаша тұйықтауды жүргізу аркылы шамалары жағынан әр түрлі индуктивті және сыйымдылык кедергілерін жасауға болады.

Шығынсыз желінің сонғы ұшындағы толкынның  төрттен бip ұзындығына тең қыскқаша тұйықталган кесіндінің теориялык тұрғыдан қарағанда, шексіздікке тен, кipic кедергісі болады. Бұл оны сымдарды тік коятын изоляторлар есебінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Реактивтік жүктеме кезіндегі шығынсыз желінің кipic кедергісі

Peaктивтік жүктеме ZЖ =jXЖболғандағы шығынсыз желінің кipic кедергісін анықтайық:

Мұндағы – j ZЖ /ZТ = tg деп белгілейік және мынаны ескерейік

Сонда

(9.2)

болады, демек, кipic кедергісі басы  v - бұрышына ығысқан тангенсоида бойынша өзгереді

Индуктивтік жүктеме кезінде

сыйымдылық кезінде

10 СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС ЭЛЕМЕНТТЕРІ БАР ТАРМАҚТАЛМАҒАН ТІЗБЕКТЕРДІ ГРАФИКАЛЫҚ ӘДІСПЕН ЕСЕПТЕУ

Бейсызықты тізбектердің электр жағдайы Кирхгоф заңдары негізінде сипатталады. Бірақ қабаттасу принципі бейсызықты тізбектерде қолданылмайды.

Бейсызықты тұрақты тоқ тізбектерін графикалық түрде есептеу әдістері

Есептеулерде БЭ әрқашан ВАС мен беріледі сондықтан есептеулер  көбінесе графикалық түрде болады

а) БЭ тізбектей қосылған (сур.10.2 )

Сурет-10.2

Сурет-10.3

б)  Екі БЭ тізбектей қосылған тізбектерін қиылысу  әдісімен есептеу

(сурет  10.3 )

в) БЭ параллель қосылған қосылған тізбектерін есептеу (сурет 10.4 )

Сурет-10.4

Екі түйін әдісі:

а)  сипаттамалары тұрғызылады , мұндағы Ii параллель тармақтардағы тоқтар  Umn  түйінаралық кернеу. Ол үшін әр тармақтың берілген ВАС ның басы  кернеулер осі бойымен өз өзіне параллель ығысып, әр тармақтың  ЭҚК не сәйкес нүктеге орын ауыстрады. Ол мысалы  О нүктесі болсын. Содан кейін о нүктесіне  перпендикуляр тұрғызып, осы  перпендикулярға қатысты ВАС ды  айнадағый шағылысқан кескіндей  айналдырып тұрғызамыз.

б) Тұрғызылған  сипаттамаларын графикалық түрде суммасын  тұрғызамыз . Ол үшін  сипаттамалардың ординаталарын қосамыз ( кернеудің  бірнеше мәні үшін). Сонда пайда болған графиктің абсцисса осін ( кернеулер осін) қиып өткен нүктесі Кирхгофтың бірінші заңына сәйкес келеді

11 ПАРАЛЛЕЛЬ ЖАЛҒАНҒАН СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС ЭЛЕМЕНТТЕРДІ ГРАФИКАЛЫҚ ӘДІСПЕН ЕСЕПТЕУ

Бейсызықты тізбектердің электр жағдайы Кирхгоф заңдары негізінде сипатталады. Бірақ қабаттасу принципі бейсызықты тізбектерде қолданылмайды.

Бейсызықты тұрақты тоқ тізбектерін графикалық түрде есептеу әдістері

Есептеулерде БЭ әрқашан ВАС мен беріледі сондықтан есептеулер  көбінесе графикалық түрде болады

а) БЭ тізбектей қосылған (сур.11.2 )

Сурет-11.2

Сурет-10.3

б)  Екі БЭ тізбектей қосылған тізбектерін қиылысу  әдісімен есептеу

(сурет  10.3 )

в) БЭ параллель қосылған қосылған тізбектерін есептеу (сурет 10.4 )

Сурет-10.4

Екі түйін әдісі:

а)  сипаттамалары тұрғызылады , мұндағы Ii параллель тармақтардағы тоқтар  Umn  түйінаралық кернеу. Ол үшін әр тармақтың берілген ВАС ның басы  кернеулер осі бойымен өз өзіне параллель ығысып, әр тармақтың  ЭҚК не сәйкес нүктеге орын ауыстрады. Ол мысалы  О нүктесі болсын. Содан кейін о нүктесіне  перпендикуляр тұрғызып, осы  перпендикулярға қатысты ВАС ды  айнадағый шағылысқан кескіндей  айналдырып тұрғызамыз.

б) Тұрғызылған  сипаттамаларын графикалық түрде суммасын  тұрғызамыз . Ол үшін  сипаттамалардың ординаталарын қосамыз ( кернеудің  бірнеше мәні үшін). Сонда пайда болған графиктің абсцисса осін ( кернеулер осін) қиып өткен нүктесі Кирхгофтың бірінші заңына сәйкес келеді

12 МАГНИТ ӨРІСІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ МЕН ЗАҢДАРЫ

Электротехника есептерінде магниттелуі бойынша барлық заттар екі түрге бөлінеді :

- Ферромагниттік (салыстырмалы магнитная өтімділігі);

- Ферромагнитік емес (салыстырмалы магнитная өтімділігі).

Магнит индукциясының сызықтары тұйықталып жататын ортада ферромагнит, диэлектрик митериалдар немесе ауа болуы мүмкін. Сондықтан электромагниттік үрдістері магнит қозғаушы күш, магнит ағыны және магниттік потенциалдар айырымы ұғымдарымен түсіндірілетін, магниттік индукция сызықтары өтетін ферромагнитті не басқа орталар жиынтығын магнит тізбегі деп атайды.

Кесте 12.1. Магнит өрісін сипаттайтын векторлық шамалар

| Атауы | Белгіленуі | Өлшем бірлігі | Анықтамасы |
| --- | --- | --- | --- |
| Магниттік индукция векторы |  | Тл (тесла) | Ампер заңы бойынша магнит өрісінің онда қозғалып келе жатқан зарядқа ететін әрекет күшін көрсететін векторлық шаманы айтады |
| магниттелувекторы |  | А/м | Заттың көлем бірлігінің магниттік моменті (иін күші) |
| Магнит өрісі кернеулігінін векторы |  | А/м | , Мұндағы Гн/м- магнитная тұрақтысы |

Кесте 12.2. Магнит өрісін сипаттайтын скалярлық шамалар

| Атауы | белгіленуі | Өлшем бірлігі | Анықтамасы |
| --- | --- | --- | --- |
| Магнит ағыны |  | Вб (вебер) | Магнит ағыны (Ф) деп белгілі бір аудан арқылы өтіп жатқан магниттік индукция векторының ағынын айтады; |
| магнит қозғаушы куші (МҚК) |  | A | мұнда-орамдағы ток,-орам саны |
| Магниттік кернеу |  | А | Магнит қрісі кернеулігінің сызықтық , мұндажәне-магнит кернеуі анықталатын магнит тізбектерінің учаскесінің шектік нүктелері |

Ферромагнитті материалдардың магниттік қасиеттері

ферромагнитті материалдардың магниттік қасиеттеріграфигімен сипатталады (сур.12.1).

Сурет -12.1

сипаттамасының негізгі  түсініктері  төмендегі  көрсетілген табл. 12.3.

Кесте 12.3. сипаттамасының негізгі  түсініктері

| түсінік | Анықтамасы |
| --- | --- |
| Магниттік гистерезис | магнит индукциясыныңBөзгерісінің магнит өрісінің кернеулігінен Hартта қалу құбылысы. |
| Статикалық гистерезис тозағы | Бұл аралығындағы магнит өрісі кернеулігінің бірнеше қайтара жәй өзгерту арқылы алынған тәуелділігі . ( 1ші сызық сур. 1). Статикалық гистерезис тозағының ауданы магнит кернеулігінің өзгеруінің бір периоды магнит гистерезисіне жұмсалатын шығындарды сипаттайды |
| бастапқы магниттену сызығы | Алдын ала магнитсезденген (B=0;H=0) ферромагнетиктің магнит кернеулігінің жәй өзгертіп отырғанда алынатын сипаттам бастапқы магниттену сызығы деп аталады. Ол сипаттамасы әдетте негізгі магниттелу сызығына жақын болады |
| негізгі магниттелу сызығы | Егер ферромагниті материалдың магнит индукциясын және магнит кернеулігінің максимал шектік мәндерін өзгеріп отырса, бірнеше гистерезис тозағын алуға болады(семейство)№ Осы бірнеше гистерезис тозақтарының ұштары арқылы сызық жүргізсек негізгі магниттелу сызығын тұрғызыуға болады. (сур. 1, 2 ші сызық). Бұл сипаттама да тәуелділігі болып табылады |
| Шектік гистерезис тозағы (шектік цикл) | Мүмкін болатын неғұрлым максималды қанығу кезінде алынған симметриялы гистерезис тозағы |
| Коэрцитивті күш | Алдын ала магниттелінген ферромагнетиктің магнит индукциясын нольге теңестіруге керектімагит өрісінің кернеулігі Нс, Әдебиеттерде коэрцивті күштің мәнін шектік гистерезис тозағы үшін береді |
| Қалдық индукция | магит өрісінің кернеулігі нольге тең болған кездегі магнит индукциясының мәні Вr . Әдебиеттерде коэрцивті күштің мәнін шектік гистерезис тозағы үшін береді |

Кесте 12.4. Магнит тізбектерінің негізгі заңдары

| Заңның атауы | Аналитикалық түрі | Заңның формулировкасы |
| --- | --- | --- |
| Магнит ағынының үздіксіздігі заңы(принципі) |  | тұйықталған жазықтық арқылы магнит индукциясының векторының ағыны нольге тең |
| Толық тоқ заңы |  | магнит өрісінің кез келген контур бойымен алынған кернеулігінің циркуляциясы сол контур қамтитын толық тоққа тең |
| Магнит тізбектерінің анализ және синтез есептеулерінде келесі рұқсат етілген жәйттер бар: |  | - магнит кернеулігі жіне индукциясы магнитопроводтың көлденең қимасының кез келген нүктесінде бірдей болады - шашыраңқы магнит ағындары жоқ деп есептейміз. Тармақталмаған магнит тізбегінде магнит ағыны бірдей - ауа саңылауның көлденең қимасы көршілес учаскелердің көлденең қимасына тең болады |

Кесте 12.5. Магнит тізбектері үшін Кирхгоф және Ом заңдары

| Заңның атауы | Аналитикалық түрі | Заңның формулировкасы |
| --- | --- | --- |
| Кирхгофтың Бірінші заңы |  | Магнитопроводтың түйініндегі магнит ағындарының алгебралық суммасы нольге тең |
| Кирхгофтың екінші заңы |  | Тұйықталған контур бойындағы магнит кернеуінің түсуінің алгебралық суммасыосы контурдағы МҚК нің алгебралық суммасына тең болады |
| Ом заңы |  | Магнитопровдтың ұзындығы -lучаскесіндегі магнит кернеуінің түсуі осы учаскенің магнит ағыны жіне магнит кедергісінің көбейтіндісіне тең мұндағы |

Кесте 12.6.Электр және магнит тізбектерінің аналогиясы

| Электр тізбегі | Магнит тізбегі |
| --- | --- |
| Ток | Ағын |
| ЭҚК | МҚК (МК) |
| Электр кедергісі | Магнит кедергісі |
| Электр кернеуі | Магнит кернеуі |
| Кирхгофтың Бірінші заңы : | Кирхгофтың Бірінші заңы : |
| Кирхгофтың екінші заңы: | Кирхгофтың екінші заңы |
| Ом заңы: | Ом заңы: |

13 ТАРМАҚТАЛҒАН ЖӘНЕ ТАРМАҚТАЛМАҒАН МАГНИТ ТІЗБЕКТЕРІН ЕСЕПТЕУ

Тармақталмаған магнит тізбегінің «тура» есептеуі

1. Магнит өткізгіштің орта сызығы белгіленіп, содан кейін оны көлденең қимасы бірдей учаскелерге бөледі.

2. Тармақталмаған магнит тізбегінде магнит ағыны бірдей деп алып әр  учаскесі үшін магнит индукциясының мәні есептеледі:

.

3. Магниттелу сызығы бойынша ферромагнит участкелердің әр  Ві үшін оған сәйкес  Ні табадына;

Ауа саңылауындағы кернеулік төменде көрсетілген формуламен аныңқталады:

4. Кирхгофтың екінші заңы бойынша :,

Сурет-13.1

.

Сурет-13.2

Тармақталған магнит тізбегі үшін “тура” есеп

Келесі алгоритм қолданылады   по

Мысалы сур. 13.2 және  ферромагнит өзекшенің  В(Н)  сипаттамасынан ауа саңылауында  Вδ магнит индукциясын туғызатын МҚК ін табамыз .

Есепті шығару алгоритмі келесі:

1. Манит ағындарының оң бағыттарын қабылдаймыз (сур. 13.2).

2. Ауа саңылауындағы кернеулікті табамыз  содан кейін  сипаттамасынан   үшін  мәнін табамыз.

3. Кирхгофтың екінші заңы бойынша  оң жақтағы контур үшін : одан  тауып   сипаттамасынан  табамыз.

4. Кирхгофтың бірінші заңы бойынша .

Онда , ал  сипаттамасынан  анықтаймыз.

5. Кирхгофтың екінші заңы бойынша табу керек МҚК үшін келесі теңдеу жазамыз.

Графикалық есептеу әдістері

Графикалық әдістермен «тура» есептеулер шешіледі

1. Тармақталған магнит тізбегі үшін “кері” есеп:

Магнит ағынының мәндерін қабылдап оларға сәйкес «тура» есептегідей МҚК анықтаймыз . Бұл жағдайда,берілген МҚК нен  сәл  кіші және сәл үлкен   алу үшін, бір біріне біршама жақын магнит ағынының мәнін қабылдау керек.

Тармақталған магнит тізбегі үшін “кері” есеп:

Магнит тізбегін  эквивалентті орынбасу электр схемасымен ауыстыру (13.3 суретте магнит тізбегінің орынбасу схемасы көрсетілген  13.2-ші суреттегі магнит тізбегі үшін) осы типті есептерді аналогия бойынша, тұрақты тоқтың бейсызықты тізбектерінде қолданған әдістермен шығаруға болады. мысалы екі түйін әдісі.

1. Барлық  тармақтардағы магнит ағындарының -   және  түйіндері арасындағы ортақ шама   функциясындағы

3  ші Сурет сипаттамасы есептеледі

2. Қай нүктеде Кирхгофтың бірінші заңы графикалық түрде орындалатыны анықталады  Осы нүктеге сәйкес магнит ағындары есептің шешімі болып табылады .

14 ТҰРАҚТЫ ТОКТАГЫ МАГНИТ ӨРІСІ, АЙНЫМАЛЫ ЭЛЕКТР МАГНИТТІ ӨРІС

Айнымалы тоқтың негізгі элементтерінің бірі ферромагнит өзекшесі бар орам.  Жалпы алғанда,  орамның вебер амперлік сипаттамасы гистерезис тозағы түрінде болады. Бірақ, айнымалы тоқта  жасайтын құрылғылардың өзекшесі гистерезис тозағы жіңішке, магнитжұмсақ материалдан жасалады , сондықтан есептеулерде негізгі(немесе бастапқы) магниттелу сызығын қолдануға болады.

Бейсызықты индуктивті орамның шартты белгісі суретте 6. көрсетілген.

Сурет-14.1

Мұнда, – негізгі ағын өзекше бойымен тұйықталады,

- шашырау ағыны, оны  щашырау ағынілінісуді теғестіруге

болады.  , мұнда шашырау  индуктивтілігі   себебі  шашырау ағыны  ауа арқылы тұйықталады.

14.1 –ші суреттегі  схема үшін

(1)

Мұнда,  .

Жалпы алғанда,  тәелділігі бейсызықты болғандықтан  (1) арқылы бейсинусоидалды  және  табу оңай емес. Сонымен қатар, реалды орамдарда актив кедергідегі кернеу және  шашырау ағыны әсерінен пайда болған  ЭҚК  өте аз деп есепке алмауға болады.   Сонда (1) формуласынан табамыз , одан

,

Мұнда,    интегралдау тұрақтысы.

Орамның  сипаттамасы  (сур.14.2) координата басына қатысты симметриялы , ал кернеу   абсцисса осіне (уақыт осіне) қатысты симметриялы болғандықтан  сызығы да абсцисса осіне (уақыт осіне) қатысты симметриялы болады, яғни .

Сурет-14.2

мәндеріне сәйкес   сызығын пайдаланып тоқтың мәндерін тауып, нүктелер бойынша сызығын тұрғызамыз.

Табылған шешімнен маңызды қорытындыды шығады: магнит ағыны формасы синусодалы болғанда,  орамдағы кернеу синусоидалы болады, ал орам арқылы өтетін тоқ бейсинусоидалы болады. Аналогия бойынша , синусодалы тоқ өткенде, ораммен  ілініскен  ағын және  кернеу бейсинусоидалы болады.

Магнит ағыны туғызған кернеудің орташа мәнін  келесі түрде жазуға болады.

(2)

Бұл теңдеуді форма  коэффициентіне көбейтіп кернеудің әсер етуші мәнінің формуласын  аламыз:

Егер кернеу мен ағын  синусоидалы болса

Жоғарыдағы  (2) қатынасы өте маңызды: магнит ағыны туғызған кернеудің орташа мәнін өлшей отырып, магнит ағыны және индукцияның  амплитудаларын, орамның қандай да болсын бейсызықтылығында табуға болады.

Аналогия бойынша, синусоидалы магнит ағыны болса   тәуелділігі  гистерезис тозағы түрінде берілсе сызығын тұрғызады.  Бұл жағдайды келесіні ескеру керек:  тозақ бойымен жұмыс нүктесінің   орын ауыстыруы тек қана сағат тілінің бағытына қарсы

болады. (сур.14.3).

Сурет-14.3

Табылға шешім үшін комментарий жасау қажет: тұрғызылған   сызығын Фурье қатарына жіктегенде, тоқтың бірінші гармоникасы фаза бойынша ағынілінісуінен  алда болады, сондықтан орамдағы синусоидалы кернеуден  фаза бойынша 90° тан  кем  бұрышқа қалып қояды. () Бұл орамның  өзекшені қайтара магниттеуге жұмсалатын және  гистерезис тозағы ның ауданы бойынша анықталатын актив қуатты  тұтынатынын көрсетеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

      - Электротехника / Под ред. В.Г. Герасимова. – М.: Высшая школа, 1985.

- Борисов Ю. М., Липатов Д.Н. Общая электротехника. – М.: Высшая школа, 1974.

- Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. -М.: Высшая школа, 2004.

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника, - М.:ACADEMIA, 2005.

- Электротехника. Программированное учебное пособие / Под ред. 
В.Г. Герасимова. – М.: Высшая школа, 1983.

- Сборник задач по электротехнике и основам электроники / Под ред. В.С. Патюшина. – М.: Высшая школа, 1979.

- Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники: сборник задач. Н. Новгород: Питер, 2004.