Текст № 15. Тузган Н.

Химическая коррозия – это взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором окисление металла и восстановление окислительной компоненты коррозионной среды протекают в одном акте. Так, окисляется большинство металлов в газовых средах, содержащих окислители, например, окисление в воздухе при повышенных температурах.

Под химической коррозией подразумевают процессы взаимодействия металлической поверхности с окружающей средой по механизму химических гетерогенных реакций. Он заключается в том, что атом металла с находящимися в его сфере валентными электронами взаимодействует с молекулой реагента, например, кислорода, воды, кислоты. Таким образом, переход металла в ионное состояние и восстановление окислительного компонента не являются обособленными стадиями, разделенными во времени или пространстве, а происходят одновременно.

В этом случае не предполагается переход валентного электрона атома металла к частице реагента окислителя через компактный металл. К химической коррозии относятся процессы, протекающие при непосредственном химическом взаимодействии между металлом и агрессивной средой и не сопровождающиеся возникновением электрического тока.