Лекция 1.

1. КІРІСПЕ

  - Автомобиль жолдарының маңыздылығы және халық шаруашылығындағы оның орны.

Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жұмыстары келесі түрлі жолдармен қамтамассыз етіледі, олар: темір жолдары, автомобиль жолдары, әуе жолдары, өзен және теңіз жолдары. Газдар мен басқа сүйық заттарды құбырлар арқылы тасымалдайды. Жоспарланған шаруашылық қызметінде жоғарыда аталған жолдар бәсекелестік тұдырмай тасымалдау жұмыстары денгейін жоғарлату мақсатымен керісінше бір бірімен бірлескен әрекет жасайды. Тасымалдау жолдарының араларында ең тиімді болып тасымалдау жұмыстарын «есіктен есікке дейін» орындайтын болғандығтан автомобиль жолдары алынады. Бірақ автомобиль жолдарымен жүктермен жолаушылардың тасымалдану көлемдері төмен болғандықтан тасымалдау жолдарының барлығын  қажет болса қатар қолданған дұрыс.

Автомобиль жолдарының торабы деген – ол ел мекендерді, өнеркәсіптік орталықтарды, ауыл-шаруашылық аудандарды бір-бірімен және тйеу-түсіру аялдамаларымен байланыстыратын жолдар. Автомагистральдер торабын жоспарлауда ең негізгі болып республика ішіндегі әкімшілік, мәдениет және шаруашылық байланыстарды үйымдастыру. Дәл осы мақсат жолдар торабы негізіндегі республика жолдарына қатысты, олар республика ішіндегі байланысты қамтамассызетіп облыстық және аудандық жолдарындағы байланыстарды үймдастыратын негізі болып алынады.

Автомобиль жолының әкімшілік мәні, қажеттілігі жоғары болған сайын автомобильдер саныда өседі, ал оған қоса жол құрылысына деп қойылатын талаптары да жоғарлай түседі.

Жол торабын жобалау ауданның тасымалдау жұмыстарын қажетететін  экономикасын терең талдау негізінде орындалады.

2 АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ТҰРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕР.

2.1 Автомобиль жолдарының жіктемесі.

Халықшаруашылық, мәдени және әкімшілік қажеттілік бойынша автомбиль жолдары келесі топтарға бөлінеді:

- Жалпымемлекеттік мәнді магистралдық жолдар  - алыс жерлермен ірі әкімшілік, өнеркәсіптік және мәдени орталықтар мен мемелекеттің маңызды экономикалық аудандарымен байланыстыратын жолдар;

- Республикалық мәнді магистралдық жолдар – алыс жерлермен республика облыстарымен республикалық мәнді орталықтарды байланыстыратын жолдар;

- Облыстық жолдар – аудандар мен ірі мекемелерді облыс орталықтарымен байланыстыратын жолдар;

- Аудандық жолдар – аудан орталықтарын ірі өнеркәсіптік мекемелерімен, ел мекендерін шаруа қожалықтарымен байланыстыратын жолдар;

- Шипажай жодары – демалу аймақтарына байланыс үйымдастыратын жолдар;

- Қосалқы жолдар – ірі қалалармен өнеркәсіп орталықтарымен байланыстыратын жолдар;

- Қала жолдары – қала ішіндегі жүк және жолаушыларды тасымалдауды үйымдастыру жолдары;

- Өнеркәсіптік мекемелерінің жолдары – шаруашылық ішіндегі тасымалдауды үйымдастыру;

Халықшаруашылық мәні және 20 жылдық перспективадағы көліктердің жүру ырғақтығы бойынша автомобиль жолдарын  - І, ІІ, ІІІ, ІҮ және Ү деген техникалық санаттарға бөледі.

Автомобиль жолындағы көліктердің жүру ырғақтығы деген – жолдың белгілі учаскесінде, белгілі уақытта өткен көліктердің саны. Өлшем бірлігі – авт./жыл; авт./тәу; авт./сағ;  Ырғақтықтың белгісі – N;

Автомобиль жолдарының техникалық жіктемесі келесі:

Кесте 2.1  – Автомобиль жолдарының техникалық жіктемесі

| Жол санаты | Көлік жүрісінің есептелген ырғақтығы |  | Автомобиль жолдарының халықшаруашылық және әкімшілік маңыздылығы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жеңіл көлікке келтірілген, авт./тәу | Көліктердің жалпы саны, авт./тәу |  |
| I-а | 14000 жоғары | 9000 жоғары | Халықаралық немесе республикалық автомобиль магистральдері |
| I-б | 14000 жоғары | 7000 жоғары | Жоғары жылдамдықпен жүруге арналған халықаралық немесе республикалық автомобиль жолдары (к I-а санатына жатпайтын) |
| II | 6000 нан 14000 дейін | 3000 нен 7000 дейін | Жоғары жылдамдықпен жүруге арналған халықаралық немесе республикалық автомобиль жолдары (I-а және I-б санатына жатпайтын) |
| III | 2000 нан 6000 дейін | 1000 нан 3000 дейін | Республикалық немесе жергілікті автомобиль жолдары (I-б және II санатқа жатпайтын) |
| IV | 200 ден 2000 дейін | 100 ден 1000 дейін | Республикалық немесе жергілікті автомобиль жолдары (I-б, II және III санатына жатпайтын) |
| V | 200 дейін | 100 дейін | Жергілікті автомобиль жолдары (III және IV санаттан басқалар) |
| Е с к е р т у: 1. Егер көліктер жүру құрамында жеңіл көліктер саны 30% төмен болса жобаланатын автомобиль жолдарының техникалық санатын авт/тәу өлшемде берілген көліктердің жалпы саны арқылы анықтау қажет. 2. Төменде І санатының параметрлеріне қойылатын талаптары бірдей болса «а» және «б» индекстерін қолданбауға болады. 3. І «а» санатты автомобиль жолдарындағы көліктер жүрісіне қосылу толық немесе жартылай сұлбамен жобаланған жол қиылыстары арқылы орындалады; I «б» санатты автомобиль жолдарында техникалық – экономикалық негіздеу арқылы бір деңгейлі жол қиылыстары арқылы жүруге болады. |  |  |  |

І және ІІ санатқа жалпымемлекеттік және кейбір республикалық жолдары, ІІІ санатқа – республикалық және облыстық жодары, ІҮ – Ү облыстық және аудандық, Ү санатқа жергілікті шаруашылық және әкімшілік мәнді жолдар жатады.