Лекция 2

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ТҰРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕР.

2.1 Автомобиль жолдарының жіктемесі.

Халықшаруашылық, мәдени және әкімшілік қажеттілік бойынша автомбиль жолдары келесі топтарға бөлінеді:

- Жалпымемлекеттік мәнді магистралдық жолдар  - алыс жерлермен ірі әкімшілік, өнеркәсіптік және мәдени орталықтар мен мемелекеттің маңызды экономикалық аудандарымен байланыстыратын жолдар;

- Республикалық мәнді магистралдық жолдар – алыс жерлермен республика облыстарымен республикалық мәнді орталықтарды байланыстыратын жолдар;

- Облыстық жолдар – аудандар мен ірі мекемелерді облыс орталықтарымен байланыстыратын жолдар;

- Аудандық жолдар – аудан орталықтарын ірі өнеркәсіптік мекемелерімен, ел мекендерін шаруа қожалықтарымен байланыстыратын жолдар;

- Шипажай жодары – демалу аймақтарына байланыс үйымдастыратын жолдар;

- Қосалқы жолдар – ірі қалалармен өнеркәсіп орталықтарымен байланыстыратын жолдар;

- Қала жолдары – қала ішіндегі жүк және жолаушыларды тасымалдауды үйымдастыру жолдары;

- Өнеркәсіптік мекемелерінің жолдары – шаруашылық ішіндегі тасымалдауды үйымдастыру;

Халықшаруашылық мәні және 20 жылдық перспективадағы көліктердің жүру ырғақтығы бойынша автомобиль жолдарын  - І, ІІ, ІІІ, ІҮ және Ү деген техникалық санаттарға бөледі.

Автомобиль жолындағы көліктердің жүру ырғақтығы деген – жолдың белгілі учаскесінде, белгілі уақытта өткен көліктердің саны. Өлшем бірлігі – авт./жыл; авт./тәу; авт./сағ;  Ырғақтықтың белгісі – N;

Автомобиль жолдарының техникалық жіктемесі келесі:

Кесте 2.1  – Автомобиль жолдарының техникалық жіктемесі

| Жол санаты | Көлік жүрісінің есептелген ырғақтығы |  | Автомобиль жолдарының халықшаруашылық және әкімшілік маңыздылығы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жеңіл көлікке келтірілген, авт./тәу | Көліктердің жалпы саны, авт./тәу |  |
| I-а | 14000 жоғары | 9000 жоғары | Халықаралық немесе республикалық автомобиль магистральдері |
| I-б | 14000 жоғары | 7000 жоғары | Жоғары жылдамдықпен жүруге арналған халықаралық немесе республикалық автомобиль жолдары (к I-а санатына жатпайтын) |
| II | 6000 нан 14000 дейін | 3000 нен 7000 дейін | Жоғары жылдамдықпен жүруге арналған халықаралық немесе республикалық автомобиль жолдары (I-а және I-б санатына жатпайтын) |
| III | 2000 нан 6000 дейін | 1000 нан 3000 дейін | Республикалық немесе жергілікті автомобиль жолдары (I-б және II санатқа жатпайтын) |
| IV | 200 ден 2000 дейін | 100 ден 1000 дейін | Республикалық немесе жергілікті автомобиль жолдары (I-б, II және III санатына жатпайтын) |
| V | 200 дейін | 100 дейін | Жергілікті автомобиль жолдары (III және IV санаттан басқалар) |
| Е с к е р т у: 1. Егер көліктер жүру құрамында жеңіл көліктер саны 30% төмен болса жобаланатын автомобиль жолдарының техникалық санатын авт/тәу өлшемде берілген көліктердің жалпы саны арқылы анықтау қажет. 2. Төменде І санатының параметрлеріне қойылатын талаптары бірдей болса «а» және «б» индекстерін қолданбауға болады. 3. І «а» санатты автомобиль жолдарындағы көліктер жүрісіне қосылу толық немесе жартылай сұлбамен жобаланған жол қиылыстары арқылы орындалады; I «б» санатты автомобиль жолдарында техникалық – экономикалық негіздеу арқылы бір деңгейлі жол қиылыстары арқылы жүруге болады. |  |  |  |

І және ІІ санатқа жалпымемлекеттік және кейбір республикалық жолдары, ІІІ санатқа – республикалық және облыстық жодары, ІҮ – Ү облыстық және аудандық, Ү санатқа жергілікті шаруашылық және әкімшілік мәнді жолдар жатады.

  - Автомобиль жолдарының элементтері.

Автомобиль жолдарының жобасы келесі үш негізгі сызбадан тұрады:

- Автомобиль жолының трасса жоспары;

- Автомобиль жолының бойлық кескіні;

- Автомобиль жолының көлденең кескіндері;

Автомобиль жолының трасса жоспарындағы элементтері келесі: масштаб, трассаның басы, тарссаның соңы, пикеттердің орналасқаны, километрдің белгісі, бұрыш орны, бұрыштың мәні, техникалық санат бойынша алынатын радиус мөлшері, жазық қисықты еңгізу геометриялық элементтері – Т(тангенс), Б(биссектриса), Қ(қисық), Д(домер);

Автомобиль жолының бойлық кескініндегі элементтерге жатады: жазық, тік және топырақ масштабтары, топырақ бейнесі, бровка белгілері, жер белгілері, жобалау сызығы, жұмыс белгілері, тік дөңес және ойыс қисықтардың радиустары, тік қисықтарды еңгізу геометриялық элементтері - Т(тангенс), Б(биссектриса);

Автомобиль жолы көлденең кескіндерінің элементтері: жобалау және фактілік мәлімдемелері, бровка белгілері, жер белгілері, жұмыс белгісі, көлдененң еңістіктің мәні, жол ені бойынша техникалық санатқа сәйкес мәлімдемелер.