Лекция 3.

ЖОЛМЕН АВТОМОБИЛЬДІҢ БІРЛЕСКЕН ӘРЕКЕТІ.

3.1 Автомобильдің қозғалу теориясының негіздері. Автомобильдің қозғалу теңдеуі

Автомобиль жолдарының барлық элементтері автомобильдердің қауыпсыз рұқсатталған жылдамдықпен қауыпсыз жүруді қамтамассызету тиіс. Жолдағы жүру ырғақтығы жоғарлаған сайын автомобильге деген кедергілер саны жоғарлап көлік жылдамдығы төмендейді. Сондықтан жолға қойылатын талаптарды талдау кезінде тек бір автомобильді қолданып зерттеу жұмыстары жүргізіледі.

Автомобильдің жолмен жүргені келесі үш фактор арқылы бағаланады: автомобильдің пайдалану қасиеттерімен, қажетті жылдамдықты қолдануға мүмкіндік беретін жол жағдайлары және жүргізушінің жеке қаблеттілігі. Жол жобасымен қауыпсыз, экономикалық, ынғайлы және комфортты жүруді қамтамассызету үшін  жоғарыда аталған факторлары әсерлерін кешенді ескеру қажет.

Жалмен жүргендегі автомобильдің тарту күші көп жағдайда жолдың жүруге қарсыласу күштеріне жұмсалады.

Көлік өрге көтерілу жағдайда оған келесі күштері әсер етеді:

Р- тербетіліске қарсы күштер;

Р- ауа қарсылығы;

Р - өрге көтерілгендегі қарсыласу күшітер;

Р- инерциялық күштер.

Көлік қозғалысында тербетіліске қарсы күштер мен ауа қарсылығы күштерінің әсерлері әрқашан байқалады, ал өрге көтерілгендегі қарсыласу күшітері мен инерциялық күштер жолдың бойлық кескініне және көліктің жүру тәртібіне байланысты «минус» белгісімен қолданылыпп немесе мүлдем ескерілмеулері мүмкін.

сурет 3.1 Көлік жүрісіне қарсылық білдіретін күштер.

Қарсыласу күштерді есептеу мүмкіндіктер бар, мысалы:

а) Тербетіліске қарсыласу күшті есептеу.

1. Көлік қатты жол жамылғысымен жүргенде тербетіліске қарсыласу күшті есептеу формуласы келесі:

Р= ∑Gf;

- G-әр дөнгелектен жолға түскен салмақ;

- f- тербетіліске қарсыласу күштерінің коэффициенттері.

2. Көлік деформацияға ұшырайтын серпімділік мөдулі жоғары жұмсақ жол жамылғысымен жүргендегі тербетіліске қарсыласу күшті есептеу формуласы келесі:

Р= § G;

- Н- жұмсақ жол жамылғысымен өткендегі ойық тереңдігі;

- Д – дөнгелектің диаметрі;

- § - топырақ жағдайына байланысты 0,75 – 1 мөлшерде алынатын коэффициент;

б) Ауа қарсылығын есептеу.

Ауа қарсылығын келесі формуламен есептейді:

Р=  = ;

- с –ортаның қарсыласу коэффициенті;

- ρ – ауаның тығыздығы- 0,125кгс с/м;

- w – проекцияның ауданы, м;

- υ – ауа ортасында жүретін көліктің жылдамдығы, км/сағ;

cp – көбитіндісін автомобильдердің тарту күштерін есептеуде К - эксперимент арқылы анықталатын ауа қарсылығы коэффициентіне ауыстырады;

Проекция ауданын көлік түріне байланысты келесі формулаларымен анықтайды:

- жеңіл көлікке – w = 0,8ВН;

- жүк көліктерімен автобустерге - w = 0,9ВН;

В мен Н автомобильдің габариттік биіктігі және ені.

сурет 3.2 Автомобильге әсерін тигізетін ауа қарсылығының сұлбасы.

в) Өрге көтерілудегі қарсыласу күшті анықтау.

Ұзындығы L биіктігі Н өрге көлік көтерілу кезінде кесі жұмыс жұмсалады F = GH, сонда қарсыласу күшті есептейді:

Р= == GI;

- I – бойлық еңістік;

г) Инерциялық күштерді есептеу. Егер автомобиль массасы m =  болса, ал көлік жылдамдығы v(м/с), алға жүрудегі күшті есептеу формуласы келесі:

Р= m== GJ;

- - автомобильдің үдеуі;

Сонымен жоғарыда аталған автомобиль жүруіне қарсылық білдіретін күштерді ескеріп көліктін тарту күшін есептеу формуласы келесі түрде жазылады:

Р = Р ± Р  + Р± Р - автомобильдің қозғалу теңдеуі;

- Р- көліктің тарту күші;

- Р- тербетіліске қарсы күштер;

- Р- ауа қарсылығы;

- Р - өрге көтерілгендегі қарсыласу күшітер;

- Р- инерциялық күштер.