Лекция 4

ДИНАМИКАЛЫҚ ФАКТОР.

4.1 Динамикалық фактор.  Автомобильдің динамикалық сипаттамалары.

Көлік жүрісіне әсер ететін факторларының бірлескен әрекетіне байланысты көлік бір қалыпты жылдамдықпен, жылдам қозғалып немесе тежелуі мүмкін.

Автомобильдің қозғалу теңдеуінде жүру жылдамдыққа байланысты ауа ортасының қарсыласу мәнін теңдеудің сол жағына қойып қарсыласуларды ескергенде келесі формула пайда болады:

Р - Р= Gf ± Gi ± Gj.

Академик Е.А. Чудаков автомобильдің тарту және динамикалық сапасын динамикалық факторы деп сипаттайды.

Динамикалық факторы деген, ол – толық тарту күшпен автомобиль салмағының бірлігіне қатынасты ауа ортасы қарсылығы аралығындағы айырмашылығы, яғни:

D = = f ± i ± l.

- G-әр дөнгелектен жолға түскен салмақ;

- Р- көліктің тарту күші;

сурет 4.1 Автомобильдердің динамикалық сипаттамаларының мысалдары.

а- жеңіл автомобильдер;

б- жүк көліктері.

Тарту күшпен ауа қарсылығы көліктің жүру жылдамдығына байланысты. Сондықтан жылдамдық өзгергенде динамикалық фактордың мәні өзгермей қоймайды.

Автомобиль толық салмақтану кезіндегі динамикалық факторы мәнімен жүру жылдамдығының байланысын білдіретін  Академик Е.А. Чудаков динамикалық сипаттамасы деп атаған 3.2 суретте ұсынған график үнемі автомобиль жолдарындағы автомобильдердің тарту сапаларының негізгі көрсеткіші болып алынатын тарту есептерінде қолданылады.

Динамикалық сипаттамалар графигінде келесі формуланы қолданады:

D = .

- G -автомобильді толық салмақтау;

4.2 Бойлық еңістікті негіздеу.

Динамикалық сипаттамасының графигі  автомобильдің жолмен жүру жағдайларын зерттейтін бір қатар мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

- Бір келкі тұрақты жылдамдықпен жүретін көлік өтей алатын максималдық еңістіқтің мәнін анықтау;

- Белгілі еңістікпен өте алатын жылдамдықты анықтау.

4.1 кестесі - Бойлық кескін мен трасса жоспары геометриялық элементтері параметрлерінің рұқсатталған мөлшерлемелері

| Есептел ген жылдамдық, км/сағ | Ең үлкен бойлық еңістіктер, і | min көру қашықтығы, м |  | Қисықтағы min радиустер, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аялдамада | Қарама қарсы көлікке дейін | Трасса жоспарында |  | Бойлық кескінде |  |  |
|  |  |  |  | негізгі | таулы аудандарда | дөңес | ойыс |  |
|  |  |  |  |  |  |  | негізгі | Таулы аудандарда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 150 | 30 | 300 | - | 1200 | 1000 | 30000 | 7000 | 4000 |
| 120 | 40 | 250 | 450 | 800 | 600 | 15000 | 5000 | 2500 |
| 110 | 45 | 200 | 450 | 700 | 500 | 13000 | 4000 | 2000 |
| 100 | 50 | 200 | 350 | 600 | 400 | 10000 | 3000 | 1500 |
| 80 | 60 | 150 | 250 | 300 | 250 | 5000 | 2000 | 1000 |
| 60 | 70 | 85 | 170 | 150 | 125 | 2500 | 1500 | 600 |
| 50 | 80 | 75 | 130 | 100 | 100 | 1500 | 1200 | 400 |
| 40 | 90 | 55 | 110 | 60 | 60 | 1000 | 1000 | 300 |
| 30 | 100 | 45 | 90 | 30 | 30 | 600 | 600 | 200 |
| Е с к е р т у: Автомобиль жолдары учаскілерін жаңғыртуда жоғары жылдамдықтарды тек қана олардың жаңғыртудан өтпейтін жол учаскілері жылдамдықтарымен айырмашылығы 15% жоғары болса қолдануға болады |  |  |  |  |  |  |  |  |