Лекция 6

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК

6.1 Қисықтарда қауіпсіздікті қамтамассыз ету.    Өтпе қисықтары. Вираждар және қисықтардағы жүру бөліктеріндегі кеңейтулер.

Автомобиль жолы жоспарының түзу сызығынан қисыққа бұрылғанда автомобильдің жүру жағдайлары өзгереді. Әрине түзуден қисыққа ауысқанда

Автомобиль жүргізушісі жылдамдықты төмендетеді. Бақылау арқылы қисық радиусы 600 м. төмен қисықтарының барлығында жылдамдықты төмендететіні анықталған.

сурет 6.1 Өтпе қисығын зерттеу сұлбасы.

Автомобильдің жүру жағдайлары өзгергені жолаушыларға аса байқалмау үшін жол жоспарында түзу мен айналмалы қисық араларында өтпе қисығын қолданады.

сурет 6.2 Өтпе қисығын қолдану сұлбасы.

Автомобиль жолы жоспары бұрылысында үлкен радиусты қисықты орындау мүмкіндігі болмаса ішіне қарай  көлік жолдан шығып кетпейтіндей қылып автомобильдің тұрақтылығын жоғарлату үшін жол қисығында  бірқұламалы көлденең кескінді  қолданады. Ол құрылғыны вираж деп атайды. Вираж құрылғысында жүру бөлігімен обочиналарды қисықтың ортасына қарай енкіш қылып орындайды.

Вираж құрылғысын жол бұрылысында автомобиль жүрісін ынғайлы, комфортты қылу үшін І санатты жолдарың қисық радиусы 3000 м. төмен, ал қалған санаттарда  2000 м. төмен болғанда қоданады.

сурет 6.3 Екі құламалы жолдың жүру бөлігіндегі вираж құрылғысы.

і =  - µ = - φ;

Бұлану көрсеткіші жоғары және мұз тайғақтығы ұзақ болып тұратын жағдайды вираж еңістігі 40‰ жоғары болмау тиіс. Вираждағы обочинаның  көлденең еңістігін жолдың жүру бөлігіндегі еңістікке тең қылып алады. Обочинаның еңістігін виражға 10м. қалған жерде өзгерте бастайды. Қауыпсыздік мақсатпен жол шетіндегі обочинаның қүламасы жүру бөлігіндегідей орындалады.

Вираж ұзындығын қысқа қылып орындауға болмайды, өйткені жоғары жылдамдықпен жүрген автомобильде шайқалу жағдайы байқалады. Осы жағдайларды ескеріп вираж құрылғысының ұзындығын формуламен есептейді. Вираждың минималдық ұзындығын есептеу формуласы келесі:

L = ;

І және ІІ санатты жолдардың вираж құрылғысындағы қосымша бойлық еңістік  - 5‰, басқа жазық және аралас жерлердегі жолдарда  - 10‰, ал таулы жердің жолдарында - 20‰ аспауға тиіс.

Жол бұрылысында автомобиль дөнгелектерінің әр-қайсысы өз троекториялары бойынша бөлек із қалтырып қозғалады, сондықтан жүру бөлігіндегі автомобиль жүретін жолақ кеңееді.

сурет 6.4 Қисықтағы жүру жолағының енің анықтау сұлбасы.

Қисықтағы  көлікпен жүру жағдайлары мен түзудегі жүру жағдайлары бір біріне ұқсас болу үшін, радиусы кішкентай қисықтарының жүру бөлігін кеңейтеді. Кисық бойымен қозғалған автомобильдің жүру троекториясы щеңберге ұқсас, сондықтан жүру бөлігінің бір жүру жолағын қажетті кеңейтуге,  формуланы келесі түрге келтіріп шығарады.

Екі АВС және ВСД үшбұрыштарын қарастырып, келтіреміз:

=  немесе АС(2R - АС) = ℓ.

Формулада берілген АС аралық 2R салыстырғанда төмен, ал бір жүру жолағын  кеңейту формуласы болады:

∆ = АС = ℓ/ 2R;

Бұл формулада  автомобильдің жүру троекториясына көңіл бөлімбей геометриялық қозғарыс ескеріледі, сондықтан оны тек төмен жылдамдықпен жүргенде қолданады. Ал жоғары жылдамдықты қолданғанда, кеңейтуді көбірек қылып жасау мақсатымен келесі формуланы қолданады:

∆ =  ℓ/ 2R + ;

Автопоездер жүретін жолдардағы кеңейтулерді анықтау қиындайды, өйткені тіркемелердің әр қайсысы бөлек өз троекторияларымен қозғалады.       Ол кеңейтулерді анықтау үшін аналитикалық және графо-аналитикалық әдістері ұсынылған

Радиустары төмен қисықтарда кеңейтулер мөлшері өседі. Таулы және басқа өнеркәсіп жолдарының кішкентай радиусты бұрылыс қисықтарында  жер төсемесі мен жол төсемесінің ендерін жеке есеп арқылы негіздейді.

Жолдың жүру бөлігіндегі кеңейтуді обочина арқылы жазық қисықтың  ішіне қарай орындайды. Жер төсемесінің енін тек  обочинада қалған бөлшегінің ені І-ІІІ санатты жолдарда 1,5 м  және ІҮ-Ү санатты жолдарда 1 м. төмен  жағдайларда кеңейтеді.

Бұрылыстағы қисық радиустары 1000 м. төмен  болғанда келесі кестедегі кеңейтулер ұсынылған:

6.1 кестесі Бұрылыстағы ұсынылған кеңейтулер.

| № | Қисықтың R,м | Автопоездің ұзындығы, м | Кеңейту, м | Қисықтың R,м | Автопоездің ұзындығы, м | Кеңейту, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 25 | 0-0,7 | 100-90 | 20 | 1,1-3,5 |
| 2 | 700-600 | 25 | 0,4-1,0 | 80 | 18 | 1,2-3,5 |
| 3 | 400-450 | 25 | 0,5-1,7 | 50 | 15 | 1,5-3,5 |
| 4 | 200-250 | 25 | 0,8-2,8 | 30 | 11 | 2,2 |

Жазық қисықтың бойында кеңейту мөлшері тұрақты болып сақталады, тек өтпе қисығының бойында кеңейту ақырындап азаяды.

Таулы аудан жолдарында кейбір жағдайларда кеңейтуді сыртқы обчина арқылы орындауға рұқсат беріледі.