Лекция №7

ЖОСПАРДАҒЫ КӨРІНУ ҚАШЫҚТЫҒЫ

7.1  Жоспардағы жолдың көріну қашықтығы. Жол жоспары

қисықтарында көру қашықтығын қамтамассыз ету.

Автомобиль жолы жоспарының жазық жерінде жүргізуші алдындағы жолды алысқа дейін көреді. Жоспардағы қисықта және бойлық кескіндегі жоғары көтерілу және төмен түсу учаскілерінде көрінетін арақашықтық қысқара түседі. Ондай жерлерде жолды жобалау кезінде алдынала көлік алдындағы кедергіні көріп оның қаншама қауыпты екендігіне көзі жеткенсон ойланып айналып неесе тоқтап үлгеретіндей жасанды көру қашықтығы қамтассыз етілу қажет. Жолды жобалау теориясында автомобильдердің жұру жағдайлары және жолда автомобильдер мен кедергілердің орналасқандарын қарастыратын көру қашықтығының көп сұлбалары ұсынылған. Сол сұлбалардың барлығы келесі екі принципиалдық әр түрлі топтарға бөлінеді:

- кедергі алдында немесе қарама қарсы автомобильдің алдында тоқтау;

- кедергіні айналып өту немесе қатар келе жатқан көлікті қатар жүру жолағы арқылы озып өту;

Бірінші жағдайда (метрмен) келесі формуламен жүргізуші автомобильді тоқтатуға арналған қашықтықты анықтайды:

υ  - автомобильдің жүру жылдамдығы, км/сағ.

сурет 7.1 Көру қашықтықты озу жағдайында анықтау сұлбасы.

Негізгі берілгендер ретінде автомобильдің кедергі алдындағы тоқтағаны немесе бір долақ бойымен қарсы автомобильдер  қозғалысы қарастырылады. Екінші жағдайда көру қашықтықты екі автомобильдің тежеу қашықтықтары мен араларындағы қауыпсыздық қашықтықтар қосындысы арқылы анықтайды.

Озу жағдайда қолданатын көру қашықтықтарды анықтау көп сұлбаларында төмен жылдамдықпен жүретін көлікті жоғары жылдамдықпен жүретін көлікпен озуда автомбильдің жүру троекториясымен тәртіптерін ескеру қажет. Ю.М. Ситников техникалық ғылымдарының кандидаты ұсынған зерттеулердің нәтижелері бойынша көліктерді өзу жағдайы көп факторларға байланысты сондықтан оны есептеуде тек бір сұлбаны қолданған дұрыс емес.  Осы жағдайды қарастырып профессор М.С. Замахаев ұсынған сұлбада автомобильдің келесі жүру үрдісі қаралады.  Бұл сұлбада озудың басы болып 1 озатын автомобиль 2 озылатын автомобильге екі көліктін тежеу қашықтықтарының айырмашылығына (S- S) тең қашықтығына  және озу шешіміне келген сәттен бастап өткен қашықтыққа жақындағаны. Тежеуге жұмсалған уақытты 1с тен деп алуға болады. Сол уақытта автомобиль ℓ қашықтығын өтеді. Сондықтан алдынғы автомобильді озу үшін  қатар жолаққа ауысу озатын көлікке дейін келесі формула бойынша анықталатын қашықтықта орындалады:

υ-  алдынғы автомобильдің жылдамдығы, м/с;

υ- артқы автомобильдің жылдамдығы, м/с;

φ – бойлық ілінісудің коэффициенті;

К- екі автомобильге бірдей болып алынатын, тежеудегі пайдалану жағдайының коэффициенті.

Егер автомобильдердің жылдамдықтары әр түрлі болғанда (υ - υ) артқы автомобиль алдынғы автомобильді қуып жетіп қатар тұрған қашықтықты анықтау формуласы келесі:

ℓ- автомобильдің ұзындығы.

Артқы автомобиль озылатын автомобильмен қатар тұрғаннан кейін өзінің жүру жолағына қайта оралу тиіс.

Қауыпсыздық қашықтығы ℓ = 5 ÷10м.

1 автомобиль озатын автомобильмен қатар тұрып өз жүру жолағына қайта оралу қашықтығын есептейді: