Лекция 1

Топырақтың негізгі физикалық сипаттамалары.

1. 1. Топырақтың тығыздығы, ылғалдылығы және кеуектілік сипаттамалары.

Топырақтың құрамдары, құрылымы мен жағдайларының әр-түрлігіне байланысты көп физикалық – механикалық сипаттамалары қарастырылады.

Кейбіреулері топырақты негіздер мен топырақ ғимараттарының есептеулерінде қолданылса, басқалары топырақ жіктемелеулерінде қолданылады.

Топырақ тығыздығы, ылғалдылығы және кеуектілік сипаттамалары:

- Топырақ тығыздығы (г/см; т/м) – ρ- деген, ол топырақ массасымен оның көлемі араларындағы қатынас

ρ = M/V = (m + m) / (V+ V + V);

m, v – қатты, сүйық және газ түрді топырақ компоненталарының көлемі мен массасы;

- Топырақтың меншікті салмағы (кН/м) –  γ - деген, ол топырақ тығыздығын еркін құлау үдеуіне көбейтіп анықтайды, яғни

γ = ρg;

g = 9,81(м/с);

- Топырақ ылғалдылығы (℅) – W –деген, ол су массасы мен қатты бөлшектер массаларының қатынасы, яғни

W = m/m = (M - m)/m;

- Топырақ бөлшектерінің тығыздығы (г/см; т/м) – ρ - деген, ол қатты бөлшектер массасымен олардың көлемі араларындағы қатынас, яғни

ρ= m/V;

Бөлшектер тығыздығы тек олардың минералдық құрамдарына байланысты:

- тасты топырақтың тығыздығы - 2,4 ...3,3 г/см;

- тасты емес топырақ тығыздығы – 2,4 ... 2,8 г/см;

- құм тығыздығы - 2,65 ... 2,67 г/см;

- құмайт  тығыздығы - 2,68 ...2,72 г/см;

- саздақ тығыздығы – 2,69 ...2,73 г/см;

- балшық тығыздығы  - 2,71 ...2,76 г/см;

- Бөлшектердің меншікті салмағы γ  – деген, ол бөлшек тығыздығын еркін құлау үдеуіне көбейтіп анықтайды, яғни

γ  = ρg;

Жоғарыда көрсетілген ρ, W, ρ сияқты топырақтың негізгі физикалық сипаттамалары эксперимент арқылы анықтап басқа сипаттамаларды есептеуге қолдану мүмкін.

- Құрғақ топырақтың тығыздығы /топырақ қанқасының/(г/см; т/м)  - ρ– деген, ол құрғақ топырақ массасы(топырақ бөлшектері) мен топырақтың жалпы көлемі араларындағы қатынас, яғни

ρ= m/V;

ал егер топырақ тығыздығы мен ылғалдылығын ескерсек формула келесі түрге өзгереді:

ρ= ρ/(1 + W);

- Құрғақ топырақтың/топырақ қанқасының/ меншікті салмағы (кН/м) γ

γ= ρg = γ/(1+ W)

- Топырақ кеуектілігі (℅) – деген ол, кеуектілік көлемі мен топырақтың жалпы көлемдері араларындағы қатынас

n = (V + V) / V;

- Топырақтағы қатты бөлшектердің қатынастық мөлшері(℅) – деген ол, топырақ көлемімен қатты топырақтың көлемі араларындағы қатынас

m= V/ V; арқылы,

сонда m + n = 1

Топырақ бөлшектерінің тығыздығы мен құрғақ топырақ тығыздығын ескергендегі формуласы:

m = ρ/ ρ;

n = 1 - ρ/ ρ;

- Топырақтың кеуектілік коэффициенті (е) – деген ол, кеуектілік көлемі мен қатты бөлшектер көлемдерінің қатынасы

32

е =n/m = n/(1-n) немесе е = (ρ- ρ)/ ρ;

ал егер құрғақ топырақ тығыздығын ескергенде

е = ρ(1 +W)/ρ -1;

ал сонда топырақ кеуектілігін ескергендегі формула:

n = e/(1+e);

m = 1/(1+e);

- Топырақтың ылғалсыйымдылығы (W) – деген ол, ылғалдылық анықтамасымен топырақтың кеуектілік коэффициентін қолданып шығарсақ

W= e ρ/ ρ;

W= e γ/ γ;

Сонда: γ - судың меншікті салмағы ( );

ρ- су тығыздығы.

- Ылғалдылық дәрежесі (S) – деген ол, топырақ қуысындағысу көлемі мен құыстар көлемдері араларындағы қатынас

S= W ρ/ (e ρ);

S= W γ/ (e γ);