Лекция 9

Топырақтың механикалық сипаттамалары

- Сұрақ Топырақ қысылғандағы тығыздану заңдылығы.

- Сұрақ Топырақтың сусіңірушілігі және ламинарлық сүзу заңдылығы.

1.Сұрақ Топырақ қысылғандағы тығыздану заңдылығы.

Бір осьті зерттеу құралы.

Компрессиялық құралындағы одометрдің схемасы.

Сурет 1.

Топырақтың компрессиондық қисықтары

Сурет 2.

......

- өзгермеген құрылым;

- өзгерген құрылым;

Бір өсьті зерттеу нәтижесінде орындалатын компрессиондық қисық

К.Терцаги формуласымен өңделеді:

e = -aℓ (δ/δ)+ b;

a, δ, b - әр-түрлі кернеудегі параметрлер;

бірақ инженерлік есептерде мына формуланы қолдану қиын болғандықтан – ол есептерде оның орнына қолданатын көрсеткіш – қысу коэффициенті.

Қысу коэффициенті деген m , ол өзгерген топырақ кеуектілігі коэффициенті мен өзгерген қысылу кернеулерінің қатынасы (кПа);

m= (e′ - e′′)/(δ′′ - δ′);

немесе

∆е = e′ - e′′ және  ∆δ = δ′′ - δ′; m=∆δ∆е;

Сонда

∆е = m∆δ; - топырақтың компрессиондық тығыздану заңдылығы

Топырақтың компрессиондық тығыздану заңдылығы - Топырақты қысу кернеулері сәл өзгергенде кеуектілік коэффициентінің азайғаны қысу кернеулерінің өсуіне пропорционалды.

- Сұрақ Топырақтың сусіңірушілігі және ламинарлық сүзу заңдылығы.

Топырақтың сусіңірушілігі – ол әр-түрлі күшпен аққан сулары арқылы өзі қуыстарынан су легін өткізетін суменқаныққан топырақтың қасиеті.

Сусіңірушілік келесі сипаттамаларға байланысты:

- кеуектілік;

- гранулометриялық/түйіршіктік/

және минералдық құрамға;

-   тасқын судың шамасы;

Түтіктегі судың сүзілу схемасы

Сурет 3.

...

Н = p/γ+ z + v/(2g) ≈ p/γ+ z;

p/γ - пъезометрлік биіктік;

Н – су тіреуі;

z  - биіктік;

v/(2g) – жылдамдық өскендегі су тіреуі;

(v – су жылдамдығы;    g- еркін құлаудың үдеуі);

Эксперимент арқылы /Францияда, ғалым Дарси, 1854 ж./

V = k(∆Н/L) = ki – Дарси атты ламинарлық сүзу заңдылығы.

k  - сүзу коэффициенті;

i- гидравликалық күш;

Дарси заңдылығы – топырақтағы судың жылдамдығы гидравликалық күшке тұра пропорционалды.

Тасты топырақтарда бір осьті схема арқылы зерттеулер:

Сурет 3

.....

1см/с ≈ 3*10см/жыл;

1см/с ≈ 8,6*10м/тәу;

Зерттеу нәтижесі бойынша анықталғандар:

k= сүзу коэффициенті сүзу жылдамдығына тең;

k= /құм/ - а*10 ... а*10 см/с,

k= /құмайт/ - а*10 ...а*10 см/с;

k=/саздақ/- а*10 ...а*10 см/с,

k=/саз/- а*10 ...а*10см/с;

өлшем бірлігі;

k=см/с; м/тәу; см/жыл.

а- 1ден 9,9 дейін кез келген сан болуы мүмкін;