Лекция №11

Сөздік

Шамасы шектелген жағдай  топтары – группы предельных состояний

Топырақтың көтергіш қаблеті – несущая способность грунта

Кесектас – бутовый камень

Іргетастарды ҚНжЕ сұрауларына сәйкес  шамасы шектелген келесі екі түрлі топ бойынша есептейді:

а/  - бірінші топ (тұрақсыздық бойынша) егер іргетасқа жазық жоғары салмақ түссе, сейсмикалық салмақтың әсері байқалса, іргетас тау жиегінде құламада орналасса және іргетасқа аязда қатып ісіндіретін күштері әсерлері тисе;

б/ - екінші топ (есеп деформацияны тексеру бойынша) – іргетастар тек топырақ шөгуі мен ғимараттың қисайғаны қауіпті емес болған жағдайдан басқа барлық жағдайда есептелінеді;

Іргетасты жобалауына қажетті негізгі берілгендер:

- Жобалау ауданының климаттық жағдайлары;

- Топырақтың маусымдық қату тереңдігі;

- Құрылыс ауданының сейсмикалығы;

- СБД, СМД, МЖД белгілері;

- Мұз қалыңдығы;

- Көпір тіреуіндегі шайылу тереңдігінің түбі;

- Негіздегі топырақтың физикалық – механикалық қасиеттері;

- Іргетасқа әсерлерін тигізетін салмақтар;

- Сол құрылыс ауданындағы басқа ғимараттары құрылысының нәтижелері;

Жоба құрамы:

- Топырақтың физикалық – механикалық қасиеттеріне  талдау жасау;

- Іргетастқа түсетін салмақтарды анықтау;

- Негіздегі топырақтардың көтергіш қаблеттерін анықтау;

- Іргетас құрылғыларының 2,3 нұсқаларын жобалау және есептеу;

- Іргетас нұсқаларын техникалық –экономикалық жағынан салыстыру;

- Экономикалық жағынан тиімді іргетас нұсқасын орындау жұмыстарын өндіру.

Таяз орнатылған іргетастар:

(орындау материалы бойынша жіктемесі)

- бетонды;

- темір – бетонды;

- кесектасы;

- металды;

- ағаш – көп қолданылмайды.

(іргетастарды орындау тәсілі бойынша)

- біртұтас /монолитті/;

- құрастырылмалы;

(орнату жұмысының сипаттамасы бойынша)

- қатты – іргетастың бойында ығысу өзгерістері байқалады және отыруды есептеуде тек топырақ отырғаны қарастырылады; /сурет 1/

- иілгіш – іргетастың бойында иілу моменттері пайда болады және іргетас иілгендіктен ғимараттың отыруы есептеледі:  S = S  + ∆;

Іргетасты орнату треңдігін  hанықтау, әсерін тигізетін факторлар:

- Инженерлік – геологиялық жағдайлар;

- Климаттық жағдайлар;

- орындалатын ғимараттардың ерекшеліктері

h климатқа байланысты төмен болғаны  – қаражат аз жұмсалады;

Инженерлік  - геологиялық жағдай -

/сурет 2/

Климаттық жағдайлар – аязда қатып ісіну байқалғанда;

- Іргетасты орнату тереңдігі  h есептік қату тереңдікке Нбайланысты анықталады:

Н= Н m;

h - ҚНжЕ кестелері бойынша топырақ түріне, Н, ТСД бойынша анықталады;

- іргетас айналасында ғы топырақтың шайылу бар болғанда іргетас орнату тереңдігі Н= H+ 2 ден 2.5 м;

- Н= H+ 0,5 ден 0,6 м;

-  Орындалатын ғимараттардың ерекшеліктері – астында подвалы бар ғимараттары, жақын орналасқан ғимараттар