1. КІРІСПЕ

1.1 Автомобиль жолдарын мәнгі тоң аудандарында жобалау.  Мәнгі тоң негіздері. (Мәнгітоңтану)

Мәнгі тоң деген, ол ұзақ мерзім бойы температурасы ОºС төмен және

құрамында қабаттар арасында қатып қалған сулары бар топырақ.

Мәнгі тоң ауданында кездесетін ерекшеліктер:

- Мәнгі тоң қалыңдығы: солтүстік пен оңтүстікті салыстырғанда;

- Мәнгі тоң ауданында мұз келесі түрде кездеседі:

а/ кристалл (ұсақ) түрде;

б/ жұқа мұз тұрде;

в/ қалың ірі көлемді мұз түрде.

1 сурет. – Мәнгі тоң қабаттарының тереңдегі көрінісі.

|  | 1 – топырақ беті; 2 - әрекет қабаты; 3 – мәнгі тоң қабатының беті; 4 – мәнгі тоң қабаты. |
| --- | --- |

2 сурет Мәнгі тоң құрамы.

|  | 1 – маусымның өзгеруіне байланысты еріп және қатып тұратын қабат (әрекет қабаты); 2 – мәнгі тоңның онтүстік шекарасы; 3 – жалған «талик»; 4 – аралды тоң; 5 – «талик»; 6 – тұтасты тоң; 7 – тоң топырағы арасындағы линза. |
| --- | --- |

Әрекет қабатының қалыңдығы келесі жағдайлар бойынша өзгеріп тұрады, олар:

а/ рельеф;

б/ топырақ құрамы;

в/ топырақ ылғалдығы;

г/ өсімдіктер;

д/ климаттық факторлар.

Солтүстік – h – 1,0 – 1,8м.(құмды жерлер);

h – 0,4  - 1,2м. (саз, торф);

Онтүстік - h – 2,5 – 4,5м.(құмды жерлер);

h – 1,0 – 2,5м.(саз, торф).

1.2 Мәнгі тоң топырақтарының түрлері.

1/ Құрғақ тоң – оның қату жағдайы:

а/ қатқан топырақтың құрамында мұз жоқ (қиыршық тас, шағыл тас, құм);

б/ ісінбейтін қатқан топырақ;

в/ қатқан топырақ – салмақты көтеру қасиетті жоғалтпаған;

г/ сырғу қарсылығы өте жоғары.

2/ Қатты мұздан тұратын топырақ:

а/ құрамындағы мұз кристалды, жінішке және қалын түрде кездеседі;

б/ ерігенде жұмсарып сүйық саз болған топырақ,

в/ отыру мөлшері өте жоғары;

г/ сырғу қарсылығы төмен;

3/ Жүмсақ тоң:

а/  - 1ºС температурада жұмсарып жартылай сүйық болғаны;

б/ мұз қабыршықтары өте аз;

в/ ерігенде жұмсарып кетеді;

е/ t төмендеген сайын топырақтың сырғу қарсылығы өседі.

1.3 Мәнгі тоң зоналарындағы қату әрекеттері (өзгерістері).

Жер бетіндегі төмпелер, аталады:

- курганы, могильники, булгуняхи, бугры пучения и наледные бугры.

Жер бетіндегі ойпандар, аталады:

-    аласы, овраги, медальоны, морозобойные трещины.

Батпақтағы могильники биіктігі  h = 0,5 – 1,5м. булгунях биіктігі h = 6 – 10м.

|  | Сурет 1.1 – Мәнгі тоңдағы тереңдік пен ылғалдық байланысы. |
| --- | --- |