2 АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫН БАТПАҚТЫ АУДАНДА ЖОБАЛАУ.

2.1 Батпақтың жаратылғаны.

Батпақты деп өте ылғалды және топырақ бетінде ұзақ уақыт судың тоқтап тұру жағдайын атайды.

Орналасқаны, жаратылғаны және сумен қоректенгену жағдайына байланысты батпақты жерлер келесі түрлерге бөлінеді:

1. жер төмпелерінде /верховые/ жаратылғандар;

- жер ойпандарында /низинные/ жаратылғандар;

сурет 2.1 -  Жер төмпелерінде /верховые/ жаратылған батпақтар;

- сфагнумдық торф;

- пушицалы-сфагнумдық торф;

- осокалық және орманды торф;

- гипн торфы.

сурет 2.2 - Жер ойпандарында /низинные/ жаратылғандар;

- осокалық торф;

- тростник торфы;

- сапропель торфы.

Торф түрлері:

- шөптен жаратылған /тростник, осокалы/;

- мөктен жаратылған /сфагнумды, гипнды/;

- орманда жаратылған /ольха/.

2.2 Батпақ жерлерінің инженерлік жіктемесі және батпақты топырақ түрлері

Автомобиль жолдарын жобалау және салу жұмыстарында тағайындалған батпақтың инженерлік жіктемесі келесі:

  - батпақ түрлері – І,ІІ,ІІІ;

  - түрлердің топтамалары /подтипы/ - І(а, б); ІІ(а,б); ІІІ(в);

Жер үйіні астындағы батпақ топырақты негіздегі байқалатын өзгерістері:

І(а, б) – биіктігі 3м. үйінді астындағы қысылады;

ІІ(а,б) – биіктігі 3м. дейін үйіндіні тез отырғызғанда оның екі жақ жанынан қысылып шығуына немесе оны ақырын орнатқанда керісінше нығыздалуына ұшырайтын негіз қабаттары арасында осал топырақтың тым болмаса бір қабаты бар болғаны;

ІІІ(в) – жұмысты орындау кез келген жағдайларда биіктігі 3м. дейін үйіндіні отырғызуда негіз қабаттары арасында жанынан қысылып шығатын тым болмаса бір қабат бар болғаны;

Батпақты жердегі топырақ түрлері:

І(а)  - арасында сумен келген лай бар бір келкі түтас батпақты топырақ;

І(б) – тек біркелкі түтас батпақ топырағы;

ІІ(а) - сапропель, мергель және лай негізіндегі және үстінде сумен келген лай бар торф қабаты;

ІІ(б) – сумен келген лай жоқ  тағыда сол;

ІІІ(в) – су бетінде қалқыған торф қабаты бар батпақ.

  - Батпақты жерлердегі жер үйіні отыру өлшемі мен жылдамдығын анықтау.

1)  Топырақ қысылуын анықтау: ак  = (ε0- εр)/ Δр

ак – топырақтың қысылуы;

ε0- уақ тесіктер коэффициенті;

εр – р = p0 + Δр – салмағындағы уақ тесіктерінің коэффициенті;

p0 – үйіндіден түскен салмақ, мПа;

Δр – уақ тесіктерінің коэффициентін өзгертетін салмақ, мПа;

2) Қалыңдығы Н0 -тең үйіндінің толық қысылуын анықтау: Sр = Н0 ак (р/(1+ ε0));

Sр – үйіндінің толық қысылуы;

3) Тығыз топырақтың отыруы: Δh = hσr/Eтоп;

σr – топырақ негізінде пайда болатын тік кернеу;

Eтоп – топырақтың серпімділік модулі, мПа;

h – топырақ қабатының қалыңдығы,см;

4) Жол үйіндісінің жалпы отыруын анықтау:

Δ = ((hiσri)/ Eтоп i));

5) Үйіндінің отыру жылдамдығын анықтау:

Δt = Δ∞[1 – 8/πeхр(- (0,75R(1+ ε0РТ)10)/ (aσr hp))t]= Δ∞Vтік;

Δ∞ - отыру әрекеті аяқталғандағы отыру мөлшері;

Vтік – t уақыттағы отыру мөлшері;

Үйіндінің отыруы тоқтағаны байқалмаса келесі шаралары қолданылады:

- Үйін астындағы торф қалыңдығын азайту (қысылатын топырақ қалыңдығы азаяды);

- Батпақты кептіру(торф тығыздалады);

- Тік дренажды орнату;

  - Батпақ топырақтан тұратын осал негізі тұрақтылығын бағалау.

Топырақтың тұрақтылық қасиеттерінің жоғалу себептері:

- Қазынды құламасындағы орналасқан топырақтын өз салмағынан отырғаны;

- Үйінді негізіндегі топырақтар, үйінді салмағынан отырады;

- Ақырын тығыздалып отыруға ұшырайтын топырақтар (торф, сапропель, су солончактар). Олардың қозғалуына қарсыласу күші – 0,075 мПа, деформация модулі - Е≤ 5мПа;

Деформация мен салмақ араларындағы байланыс.

1 фаза – тығыздану;

2 фаза – тығыздану мен үйінді маңайындағы топырақтың қысылуы.

3 фаза -  топырақтың екі жақтан қысылып шығуына байланысты отыру.

Топырақ тұрақтылығын өсіру үшін.

- үйінді салмағын азайту.

- құлама еңістіктерін өсіру /1:5-1:10/.

- үйінді бойында бермаларды орындау;

- жолды эстакада арқылы орындау;

- жолды қатты негізде орнату;

- осал қабаттың қалыңдығын азайту;

- негізде қолданатын топырақты алдын ала кептіру;

- үйіндіні ақырындап орнату.

  - Батпақты жерлерде жол трассасын бағыттау, оны іздену және көлденең кескіндер түрлері.

сурет 2.3 – Батпақтағы жер төсемесінің көлденең кескіндері.

а- І типті батпақтағы үйінді; б- І және ІІ типті батпақтағы үйінді; в- торфы алынбаға І және ІІ типті батпақтағы үйінді; г- тік дреналары бар тереңдігі 6м. І және ІІ типті батпақтағы үйінді; д- минералдық негізгі орнатылған ІІ және ІІІ типті батпақтағы үйінді; е- торфты негізге орнатылған үйінді; ж- түтас ағаш негізде орындалған  жер төсемесі.

1- құрылысқа дейінгі батпақ беті; 2 – су беті; 3- қысылып шыққан топырақ; 4- d= 20-30cм. брус; 5- 15-25 cм. қиғаш негіз; 6- бойлық ағаш негіздер d= 20-30cм.; 7- қалыңдығы 5-10 см. мүктен орындалған көлденең негіз; 8-торф негізі.