10.АВТОМАГИСТРАЛЬДЕРДІ ЖОБАЛАУ

10.1 Автомагистральдердің ерекшеліктері

Жергілікті көліктер мен қарсы жүрген автомобильдерден кедергі тимей, алыс қашықтыққа жолаушылар мен жүктерді жөғары жылдамдық және жөғары жиілікпен тасымалдауға арналған жолдары автомобильдік магистральдері деп аталады.

Автомагистральдерге қойылатын талаптар:

- Қарсы жүрген көліктерге бөлек жүру бөлігін орындау;

- Бір денгейдегі жол қиылыстарын орындамау;

- Негізгі көліктер легіне қосылған немесе ол лектен бөлінген көліктер әсерін төмендету;

- Магистральге төмен жылдамдықпен жүретін көлік құралдары мен жаяу жүрушілерді жібермеу.

- Автомагистральдердің  ортасында кең бөлу жолағы бар екі жүру бөлігі орындалады.

- Жүру бөліктерінің әр қайсында біркелкі  бағыттағы қозғалыс орындалып басып озу қарастырылған. Сондықтан жүру бөлігінде ең азы екі жолақ орындалады.

- Таулы жерлерде автомагистральдің екі жүру бөлігін екі деңгейде орындауына болады.

- Магистральдерді ұсақ ел мекендерге кіргізбей, айланып өткізу немесе олармен магистраль үстіндегі көліктер жүретін көпір арқылы  байланыстыру.

10.2 Автомагистральдердің көлденең кескіндері

сурет 10.1 -  Жүру бөлігі баспалдақ тәрізді орналасу тәсілдері:

а,б,в – жолдың бойлық кескінімен трасса жоспары;

г,д – көлденең кескіндер.

сурет 10.2 -  Заманауи автомагистральдердегі көлденең кескіндер элементтері:

а- жінішке бөлу жолағы барда;

б- кең бөлу жолағы барда;

1- бөлу жолағы;

2 – жүру бөлігі,

3 - өрге көтерілудегі қосымша жүру жолағы;

4 – топырақ обочинасы,

5 – сыртқы шеткі жолағы;

6 – ішкі шеткі жолағы /внутреняя краевая полоса/;

7 – беріктірілген ішкі обочина.

10.3 Автомагистральдегі вираж құрылғысы

сурет 10.3- Автомагистральдегі вираж құрылғысын салу тәсілдері.

а- түзу учаскілердегі көлденең кескіндер; б- бровка немесе ішкі шеткі жолақ арқылы көлденең кескіннің айналғаны /поворот/; в – жүру бөліктерінің ішкі шеткі жолақтар арқылы айналғаны; г- жүру бөліктерінің осьтері арқылы айналуы; д- бөлу жолақтарына қатысты шеткі жолақтары арқылы жүру бөліктерінің айналғандары.

1 – бөлу жолағы;

2 – шеткі жолақтар;

3 – жүру бөліктері,

4 – беріктірілген обочина немесе тоқтау жолағы,

5 – обочинаның топырақ бөлігі,

6 – айналу нүктелері.

сурет 10.4 -  Вираждағы бөлу жолақтарынан су ағызуды қамтамасыз ету сұлбалары:

а- кең бөлу жолақтарында;

б- жінішке бөлу жолақтарында;

1 – құм қабатынан суды жинау дреналық түтік;

2 – суағарға суды бағыттайтын түтік;

3 – суқабылдағыш;

4 – коллектор;

5 – суды қабылдайтын тор;

6 – шым /одерновка/;

7 – суағардан суды ағызу;

8 – құламадағы бетонды лоток.

Автомагистральде міндетті түрде орындалатын элемент ол: бөлу жолағы.

- Бөлу жолағымен көліктерге жүруіне болмайды.

- Бөлу жолағының ені қарсы келе жатқан  көліктен жүргізушіге әсері тимеу үшін 4-5 м. болады.

- Кейде бөлу жолағының енін болашақта қосымша жолақ жасап жүру бөлігін кеңейту үшін  13-15 м. қылып орындайды.

-    Магистраль бойындағы обочиналарды /жол жиегін/ беріктіреді, оларда тек көліктер қирағанда тоқтауына болады.

-   Жолаушылар мен жүргізушілерге жол шетінде демалу аланын орналастарады.

-    Магистральдегі вираж құрылғылары басқа санатты жалдарына қарағанда күрделі.

-    Магистральдер ұзақ қашықтытыққа жүруге арналғандықтан оның бойында жанар қуйю стансаларын, техникалық көмек беру пункттерін, қонақ үйлері мен асханаларын орналастырады.

- Тағы бөлу жолағы мен жол жиегінде техникалық және медициналық көмек шақыруға 1-2 км сайын телефондық аппараттарын қояды.