- ЛЕКЦИЯ «ГОРЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ»

2.1 Пожар по своей химической сущности представляет процесс неконтролируемого горения. При горении происходит окисление горючего вещества. Окислителем чаще всего является кислород воздуха. Однако, являясь его первопричиной, окисление не дает полного представления о процессе. При горении выделяется значительное количество тепла. Из ограниченного участка, где протекает реакция, тепло передается более холодным участкам окружающей среды. Кроме того, превращение вещества сопровождается диффузионными процессами подвода горючего и окислителя в зону горения и одновременным удалением из нее продуктов реакции. Все это свидетельствует о том, что при горении, помимо химической реакции, весьма важная роль принадлежит физическим процессам переноса тепла и вещества.

Большинство реальных процессов горения, в том  числе и горение на пожарах, протекает при преобладании физических процессов тепло- и массообмена. При сравнительно высоких температурах, обычно порядка тысячи градусов и выше, скорость химической реакции достигает больших значений, в то время как скорость диффузии газов и распространения тепла ограничена. Скорость процесса горения определяется скоростью наиболее медленного явления, «узкого» места, замедляющего весь процесс в целом. Таким узким местом является диффузия или теплообмен. Окисление может протекать очень быстро, но его тормозят физические явления, сопровождающие горение. Поэтому скорость горения зависит от того, насколько быстро транспортируются в зону горения и смешиваются горючие вещества. Процесс горения, скорость которого определяется скоростью образования горючей смеси и распространением тепла, называется диффузионным. Одним из характерных признаков диффузионного горения является зависимость скорости горения от интенсивности воздушных потоков вблизи очага горения. Известно, что распространение пламени при пожаре в ветреную погоду происходит значительно быстрее, чем в безветренную. В условиях некоторых производств быстрому развитию пожара способствует интенсивный поток воздуха от работающей вентиляции. Широко известные элементарные способы тушения небольших очагов горения с применением песка, кошм, различных металлических заслонок основаны на прекращении процесса смешивания воздуха с горючим веществом.

Горение жидкостей при пожарах является диффузионным. Оно характеризуется двумя взаимосвязанными явлениями – испарением жидкости и сгоранием паровоздушной смеси над поверхностью. Испарению принадлежит исключительно важная роль, поскольку от него зависит  интенсивность горения.

Пожары в резервуарах сопровождаются иногда вскипанием и выбросом нефти, в результате большая территория резервуарного  парка покрывается горящей нефтью.

Горение горючей смеси, заполнившей замкнутый объем, представляет собой химический взрыв. Такое горение называется кинетическим.

2.2 Виды горения:

1) Вспышка – быстрое сгорание горючей смеси без образования повышенного давления газов. Температурой вспышки называется самая низкая температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные давать вспышку в воздухе от источника зажигания, но скорость образования паров и газов недостаточна для устойчивого горения;

2) Возгорание – возникновение горения от источника зажигания;

3) Воспламенение – возгорание, сопровождающееся появлением пламени. Это процесс, происходящий в результате нагрева части горючего вещества источником воспламенения, при этом вся остальная часть горючего вещества остается холодной;

4) Самовозгорание – горение, возникающее при отсутствии внешнего источника зажигания;

5) Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени. Температурой самовоспламенения называют самую низкую температуру вещества, при которой оно загорается в процессе нагревания без непосредственного контакта с огнем;

6) Взрыв – чрезвычайно быстрое горение, при котором происходит выделение энергии и образование сжатых газов, способных производить механические разрушения

.

2.3 Классы пожаров в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан (ППБ РК):

Класс А: пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага).

Класс В: пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ.

Класс С: пожары газов.

Класс Д: пожары металлов и их сплавов.

Класс Е: пожары, связанные с горением электроустановок.