- ЛЕКЦИЯ «КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ»

Здания функционально связанные между собой, по функциональной пожарной опасности (Ф) подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества.  (Перечень приводится в сокращенном виде.  Более подробно он изложен в СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность зданий и сооружений):

Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений);

Ф1.1 Детские  дошкольные  учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, спальные корпуса школ – интернатов и детских учреждений;

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей  и пансионатов;

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома и многофункциональные здания;

Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;

Ф2. Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени);

Ф3 Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала);

Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используется в течение суток некоторое время, в них находится постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния);

Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента