Лекция 13 «Виды учета объемов вскрыши и полезного ископаемого».

План лекций:

1.Бухгалтерский учет;

2.Сатистичечкий (оперативный) учет;

3.Маркшейдерский учет;

4.Причины потерь и разубоживания.

На горнодобывающих предприятиях применяют три вида учета добычи: бухгалтерский, оперативный (статистический) и маркшейдерский.

Бухгалтерский учет за отчетный период (месяц) по карьеру в целом ведут на основании соответствующих документов (накладных) об отгрузке потребителю добытого товарного полезного ископаемого (угля, руды и других ископаемых) с обязательным маркшейдерским определением остатков его на складе на начало и конец месяца.

По бухгалтерскому учету определяют выполнение государственного плана по объему и реализации добытой продукции (угля, руды и др.) в целом по карьеру. Однако он не позволяет определять объем добычи по отдельным участкам и экскаваторным бригадам и забоям, который необходим для начисления заработной платы трудящимся, занятым на добычных работах. Оперативный или статистический учет применяют как на добычных, так и на вскрышных работах. Он ведется по отдельным экскаваторным забоям путем непосредственного полного или выборочного взвешивания и подсчета загруженных вагонов или других транспортных сосудов, в том  числе ковшей механических лопат с установкой на них специальных счетчиков.

Маркшейдерский учет ведется по результатам детальной планово-высотной съемки, определяются объемы выполненных добычных работ по каждому экскаваторному забою непосредственно в массиве залежи. При этом породные включения и прослойки, если выемка их осуществляется раздельно от полезного ископаемого, относят к попутной вскрыше.

Маркшейдерскими измерениями в отличие от весовых бухгалтерского и оперативного учета объем добычи за отчетный период (обычно месяц) определяют непосредственно в массиве разрабатываемой залежи как произведение объема на плотность. В результате технологического процесса добычи и перехода полезного ископаемого из природного состояния в товарное с ним происходит не только физическое, но некоторое количественно-качественное изменение.

Объем добычи за отчетный период, определенный по маркшейдерским измерениям, в первую очередь используется для учета погашенных балансовых запасов и составления отчетности о состоянии и движении запасов в недрах, а также потерь и разубоживания полезного ископаемого. Кроме того, он является контрольным для побригадного и общего оперативного учета.

Все три вида учета, как правило, не дают однозначных результатов. Неизбежные расхождения возникают вследствие различных точности или качественного состоянии учитываемого полезного ископаемого.

Количество руды, поступающей из карьера на дробильно-обогатительную, а также агломерационную фабрики, входящие в единую систему управления с карьером, должно по возможности учитываться на основе полного или частичного взвешивания, так как попытки определения объема добычи руды, поступившей в переработку, косвенными методами (по выходу концентрата, агломерата и пр.) не только усложняют учет, но и затрудняют контроль при выявлении технологических отклонений или неисправностей самой фабрики.

Вскрышные работы в отличие от добычных планируют и учитывают, как правило, в единицах объема плотной горной массы. Объем вскрыши учитывают двумя видами учета: по результатам детальной маркшейдерской съемки карьеров (см. разделы 3, 4 и 6) и оперативным (статистическим) способом по числу отгруженных вагонов или других транспортных сосудов. Из названных видов учета маркшейдерский учет, как более достоверный, считается основным, т. е. контрольным.

Одновременно   с   маркшейдерским   видом   учета   пород вскрыши ведется и текущий оперативный учет по отгруженным вагонам, самосвалам или ковшам экскаваторов. Он может вестись как по массе (т), так и в объемных единицах измерений (м3) с учетом коэффициента разрыхления пород. Однако из-за сложности учета полноты загрузки емкостей, прилипания породы к стенкам и днищам вагонов и самосвалов, изменчивости плотности пород и т. д. оперативный учет не всегда отвечает требованиям точности. Поэтому результаты его обязательно должны контролироваться маркшейдерским учетом.

Планомерная и эффективная работа горнодобывающего предприятия не может успешно вестись без систематического учета состояния и движения запасов полезного ископаемого в недрах.

В задачи учета балансовых запасов предприятий, разрабатывающих месторождения полезных ископаемых открытым способом, входят:

установление состояния и изменений исходных балансовых (и забалансовых) запасов в результате доразведок, изменения технических границ, переоценки (пересчета), а также в результате процесса эксплуатации (добычи, потерь при разработке, выявления некондиционных запасов или не пригодных по технико-экономическим причинам и т. д.);

контроль обеспеченности предприятия исходными балансовыми запасами, установление количества и качества промышленных запасов и распределение их по степени готовности к выемке;

систематический контроль и осуществление мероприятий по охране недр в целях наиболее полного извлечения полезного ископаемого на стадиях разведки месторождения, проектировании, эксплуатации и ликвидации карьера.

Учету подлежат как балансовые, так и забалансовые запасы.

Балансовыми запасами считаются разведанные и достаточно изученные запасы полезного ископаемого в недрах, которые по своей количественной и качественной характеристике и технико-экономическим показателям могут быть рентабельно добыты и использованы в народном хозяйстве.

К забалансовым (некондиционным) запасам полезного ископаемого относятся разведанные и изученные запасы в недрах, которые при существующих уровне техники и состоянии экономики района в настоящее время не пригодны для разработки или промышленного использования.

Потери в почве

Потери при взрывных работах происходят из-за разбрасывания мелких и крупных кусков полезного ископаемого в выработанное пространство или за пределы горных работ, а также смешивания с пустой породой, которая отправляется в отвалы.

Особые трудности возникают при взрывании блоков, состоящих из различных сортов руды или из руды и включений породы. При селективной погрузке взорванной массы по сортам в отвал происходит смешивание, как при взрыве, так и при погрузке. Для снижения потерь кондиционной руды должна быть хорошо продумана методика буровзрывных работ и селекции погрузки с обязательным опробованием смеси, отправляемой в отвал.

Потери при погрузке и транспортировке возникают вследствие неточного центрирования ковша экскаватора над кузовом думпкара или самосвала, при чрезмерной перегрузке транспортных сосудов, при неполном закрытии поддона ковша экскаваторов и люков вагонов или при неисправности этих устройств. Потерями сопровождается и конвейерная доставка, а также доставка по желобам и лоткам (особенно при погрузке в люки и по пути следования грузов из-за прорыва и перекоса лент и т. д.).

Потери отбитого полезного ископаемого при погрузках, перевалках и транспортировках на территории карьеров достигают 1—3% и более.

Качественные потери (разубоживание или засорение) происходят вследствие примешивания к кондиционному полезному ископаемому пустых пород или некондиционного полезного ископаемого из вмещающих пород и включений (прослойков), находящихся в теле разрабатываемой залежи.

На рудных карьерах качественные потери (разубоживание) определяют снижением процентного содержания полезного компонента (например, металла) в добытой руде по сравнению с содержанием его в массиве. Причем отношение разности этих содержаний к первоначальному содержанию полезного компонента в массиве, выраженное в процентах, считают величиной или показателем разубоживания руды при добыче.

Повышение разубоживания руды оказывает отрицательное влияние на технико-экономическую эффективность как при непосредственном металлургическом переделе некоторых руд (например, богатой железной руды), так и при переработке руд на обогатительных фабриках. Однако при добыче крепких руд с применением массовых взрывов и последующей переработкой горной массы на мощных дробильно-обогатительных фабриках неизбежное смешение руды и породы до технически возможного минимума экономически оправдывается высокой производительностью труда и снижением потерь в отбитой руде.

Поэтому извлечение чистого (без разубоживающих пород) полезного ископаемого в процентах можно определить по следующим  формулам:

Качественные потери (разубоживание) полезного ископаемого, как указывалось выше, определяют отношением количества разубоживающих пород Р2, попавших в полезное ископаемого в процессе добычи, к количеству добытого полезного

Рекомендуемая литература

1.стр.397-399 [1]

2.стр.399-401 [1]

3.стр.401-405 [1]

4.стр.211-219 [6]

Контрольные задания для СРС (темы 4) [1, 2, 3,12]

1. Этапы опробования горных пород

2.Изучить методику измерения скорости воды

3.Построить график элементарных расходов воды