Лекция § 1. Особенности построения городских геодезических сетей

К геодезической основе, создаваемой на территориях городов, предъявляются исключительные требования, связанные с высокой точностью, необходимой при строительстве и эксплуатации уникальных зданий и сооружений, метрополитенов, возводимых на территории городов, а также требования, связанные с большим объемом планировочных работ, работ по организации территории города, по составлению проектов, технических и рабочих чертежей и т. п., особенно в условиях уже существующего города, на застроенной его части.

В качестве геодезической основы на территории города создается плановая и высотная геодезическая сеть, назначение которой в общем виде можно сформулировать следующим образом: геодезическая сеть должна служить:

- основой для всех видов топографических работ, выполняемых на территории города;

- основой для переноса и разбивки красной линии застройки города;

- основой для расчета вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

- источником числовой информации для производства точных расчетов при проектировании различных сооружений, в том числе и уникальных, и перенесении проектов в натуру.

Таким образом, создание геодезической основы на территории городов, учитывая также перспективу их дальнейшего развития, происходит в наиболее сложных условиях по сравнению с другими территориями.

Работы, связанные с развитием городского строительства, а также с эксплуатацией зданий и сооружений, предъявляют разнообразные требования к геодезическим сетям. Кроме того, работа на застроенной территории сопряжена с рядом трудностей такого порядка: большее влияние оказывают погрешности в определении элементов центрировки и редукции из-за более коротких сторон; из-за коротких сторон сложней достигнуть необходимую точность измерения углов; значительные наклоны визирных целей вызывают увеличение влияния инструментальных погрешностей; сочетание каменной застройки с зелеными массивами создает значительные разности температур, что также отрицательно сказывается на измерениях; оказывает влияние движение городского транспорта; применение световой сигнализации при работе в ночных условиях затруднено из-за большого количества светящихся точек.

Плановые геодезические сети в городах создаются на основе государственной геодезической сети. В соответствии с действующей Инструкцией по топографо-геодезическим работам на основе 1, 2 и 3 классов государственной геодезической сети выполняется построение городской сети 4 класса, а также сети 1 и 2 разрядов. При необходимости дальнейшего сгущения развивается съемочное обоснование.

Для создания плановой основы в городах в основном применяются методы полигонометрии, триангуляции, реже трилатерации, а также их сочетание. Ранее наибольшее применение в городах находил метод триангуляции. Однако городская триангуляция создается в сложных условиях, затруднено п пользование пунктами триангуляции, так как они устанавливаются, как правило, па зданиях и сооружениях, в связи с чем возникает задача снесения координат центра триангуляции на землю. В настоящее время в современных плановых геодезических сетях городов наибольшее распространение получил метод полигонометрии, стороны которой измеряют светодальномером, так называемая светодальномерная полигонометрия. Современные топографические све- тодальномеры обеспечивают высокую точность измерения практически любых расстояний, характерных для города, а также большие удобства при измерениях.

Высотная сеть в городах создается в основном методом геометрического нивелирования 2, 3 и 4 классов. Замечено, что марки и реперы подвержены изменениям по высоте, поэтому закладывают глубинные реперы для создания жесткой высотной основы, за реперами ведутся постоянные наблюдения. Высотная сеть городов служит основой для съемки рельефа города, для выполнения работ по вертикальной планировке, по наблюдению за деформациями крупных городских сооружений. Кроме классного нивелирования, создается сеть технического нивелирования, которая служит основой для разбивочных и строительных работ на территории города.

В Советском Союзе, в зависимости от численности населения, города распределяются следующим образом: 1 млн. и более—10, от 500 тыс. до 1 млн. —25, от 300 тыс. до 500 тыс. — 300 и т. д.

Современная классификация городов по размерам территории предусматривает 7 категорий (до 1973 г. предусматривалось 5 категорий). В зависимости от категории создаются и геодезические сети в городах. Классификация представлена в табл. 1.

Таблица 1

| Катего рия города |  | Виды геодезических |  | сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь | триангуляция, трилате- рация, полигонометрия |  | нивелиро вание | Съемочное обоснование |
|  | города, км3 | классы гос. геод. сети | разряды сетей | классы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 200 и более | 2,3 и 4 | 1 и 2 | II, III и IV | Теодолитные ходы, микротри ангуляция, ходы техни ческого нивелирования |
| 2 | от 50до20С | 3 и 4 | 1 и 2 | 11, III и IV |  |
| 3 | от 10 до 50 | 4 | 1 и 2 | III и IV |  |
| 4 | от 5 до 10 | 4 | 1 и 2 | IV |  |
| 5 | от 2,5 до 5 | — | 1 и 2 | IV |  |
| 6 | от 1 до 2,5 | — | 2 | IV |  |
| 7 | до 1 | — | — | — |  |

Как следует из табл. 1, основой для развития плановой геодезической сети в городах служат государственная геодезическая сеть 2, 3 и 4 классов, а также сети сгущения 1 и 2 разрядов и съемочное обоснование. За наиболее крупный масштаб для городских территорий принимают масштаб 1 :500, на него и рассчитывают точность и плотность городских геодезических сетей. Следует заметить, что геодезические построения в городах отличаются многоступенчатостью, что отрицательно влияет на их качество. Парк современной геодезической техники (малых светодальномеров, лазерных теодолитов, гиротеодолитов) позволит в ближайшее время изменить существующую классификацию геодезических сетей в городах, устранить их многоступенчатость.

Высотной основой в городах служит нивелирование II, III и IV классов, а также техническое нивелирование.

Городская триангуляция

Триангуляция — цепь или сеть примерно равносторонних треугольников, в которых измеряются все три угла и некоторые из сторон (базисные стороны). Городская триангуляция в зависимости от формы территории города развивается в виде центральной системы (рис. 1) или сплошной сети треугольников (рис. 2). Основная городская триангуляция 2 и 3 классов развивается по схеме и программе общегосударственной геодезической сети. В табл. 2 указаны основные характеристики городской триангуляции и требуемые точности.

Рис. 1. Центральная система

Рис. 2. Сплошная сеть треугольников

Таблица 2

| Наименование характеристик | Городская триангуляция |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная геодезич. сеть |  |  | Сети сгущения |  |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
| Длины сторон, км | 7 — 20 | 5-8 | 1-5 |  |  |
| Средняя квадратичная погрешность измерения углов, с | 1 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| Относительная погрешность базисной стороны | 1 :300000 | 1 : 200000 | 1 :100000 | 1 : 50000 | 1 :20000 |
| Предельная невязка треугольника, с | 4 | 6 | 8 | 20 | 40 |

В современной городской триангуляции базисные стороны измеряются топографическими светодалыюмерами, а углы— высокоточными и точными теодолитами типа Т1, Т2, Т5, ОТ —02, Theo —010.

Городская полигонометрия

Полигонометрия является методом построения государственной геодезической сети и сетей сгущения в городах. В полигонометрии измеряются все элементы (и стороны, и углы). Линейные измерения в городской полигонометрии выполняются светодалыюмерами и радиодальномерами, дальномерами типа Redta, применяются также приборы механического типа (стальные и инварные проволоки, длиномеры), способы параллактической полигонометрии. Угловые измерения выполняются теодолитами типа Т1, Т2, Т5.

Основные характеристики городской полигонометрии и требования к ее точности приведены в табл. 3.

Полигонометрические сети 4 класса, 1 и 2 разрядов создаются в виде отдельных ходов и систем ходов, опирающихся на исходные пункты. Отдельный ход полигонометрии должен опираться на 2 исходных пункта.

Полигонометрические ходы развивают равномерно по всей территории города, чтобы длины теодолитных ходов при создании съемочного обоснования удовлетворяли требованиям Инструкции СМ-212-73, приведенным в табл. 4.

Таблица 3

| Наименование характеристик |  | Городская полигонометрия Городская полигонометрия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная геод. сеть |  |  | Сети сгущения |  |
|  | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 1 разряд | 2 разряд |
| Предельная длина хода (отдельного), км | - | - | 10 | 5 | 3 |
| Длина сторон, м |  | 3000 | 250—2000 | 120-800 о | 80—350 |
| Средняя квадратическая погрешность измерения угла, с | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| Предельная относительная невязка хода | 1 :250000 | 1 :200000 | 1 :25000 | 1 :10000 | 1 :5000 |

Таблица 4

| Масштабы съемок | Длина ходов между опорными точками, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | на застроенной территории | на незастроенной территории |
| 1 : 500 | 0,8 | 1,2 |
| 1 : 1000 | 1,2 | 1,8 |
| 1 : 2000 | 2,0 | 3,6 |
| 1 : 5000 | 4,0 | 6,0 |

Существенным при создании городской полигонометрии является вопрос закрепления полигонометрических пунктов.

Городская высотная сеть

Городская высотная сеть решает две главные задачи:

— служит высотной основой топографических съемок в городах;

- является основой для проектирования, перенесения проектов сооружений в натуру.

Основной метод создания городской высотной сети — геометрическое нивелирование.

Высотная сеть делится на классы. В городах развивается государственная нивелирная сеть II, III и IV классов. На территории города могут быть расположены и пункты I класса государственной сети, однако специальное нивелирование І класса, как правило, в городах не прокладывается. В отдельных случаях для изыскания, проектирования, монтажа, наладки и выверки уникальных сооружений и прецизионных агрегатов, а также для наблюдений за осадками создается высокоточная нивелирная сеть специального назначения. В качестве высотного съемочного обоснования прокладываются ходы технического нивелирования.

В табл. 5 приведены основные характеристики городских нивелирных сетей.

Таблица 5

| Наименование технических характеристик | Установленные допуски по классам нивелирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Средняя квадратическая погрешность на 1 км хода, мм: |  |  |  |  |
| случайная | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 |
| систематическая | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 2,0 |
| Нормальная длина визирного луча, м | 50 | 65—75 | 75-100 т ю Г" | 100—150 |
| Высота луча над поверхностью земли, м | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Допустимые расхождения в превышениях хода, мм: |  |  |  |  |
| до 15 станций на 1 км |  |  |  |  |
| свыше 15 станций на 1 км |  |  |  |  |
| Допустимые невязки ходов в полигонах |  |  |  |  |

Примечание. L — число километров в ходе, п — число станций в ходе.

Городское нивелирование II класса выполняется нивелиром Н1 п Н2, нивелирование III класса — НЗ, НС-3 и Ni-004 (ГДР), а техническое нивелирование выполняется НВ1 и НЗ.

Реперы и марки городской нивелирной сети III и IV классов заключаются между марками и реперами нивелирования II класса на расстояниях 150—200 м в застроенной части и через 400—600 м в незастроенной части города. Следует подчеркнуть, что наиболее существенным требованием к нивелирным маркам и реперам является их устойчивость по времени. Современный опыт городских геодезических работ показывает, что вследствие колебания грунтовых вод, выемки больших земляных масс при возведении крупных инженерных сооружений, движения транспортных потоков и связанных с ним колебаний почв, как правило, высотное положение марок и реперов меняется, причем имеют место как осадки, так и выпучивания. Система глубинных реперов при систематической организации наблюдений может давать ясную динамику высотного положения марок и реперов городской нивелирной сети.