Лекция § 12. Разграфка и обозначение городских топографических планов

Топографические планы городских территорий составляют па отдельных планшетах с прямоугольной разграфкой. Планшеты имеют размеры рамок, показанные в табл. 8.

Таблица 8

| Масштаб плана | Размер рамки планшета, см | Размер полезной площади планшета, га |
| --- | --- | --- |
| 1 : 5000 | 40X40 | 400 |
| 1 :2000 | 50X50 | 100 |
| 1 : 1000 | 50X50 | 25 |
| 1 :500 | 50X50 | 6,25 |

Порядок нумерации планшетов единый для всей городской территории, его устанавливает главный архитектор города.

В основу разграфки листов топографических планов положен масштаб 1 :5000. Листы плана масштаба 1 :5000 нумеруются арабскими цифрами 1, 2, 3... Один лист масштаба 1 :5000 содержит 4 листа плана масштаба 1 :2000, обозначаемых заглавными буквами А, Б, В, Г. Один лист плана в масштабе 1 :2000 содержит 4 листа плана в масштабе 1 : 1000, обозначаемых римскими цифрами I, И, III, IV. Одни лист плана в масштабе 1 :2000 содержит 16 листов плана в масштабе 1 :500, которые обозначаются арабскими цифрами 1, 2, 3,..., 16. Таким образом, планшеты масштабов 1:5000, 1 :2000, 1 : 1000, 1 :500 имеют соответственно номенклатуру 1, 2-Г, З-Б-IV, 4-В-16 (рис. 8).

Рис. 8. Схема разграфки листов топографических планов