Лекция § 13. Проекция и система прямоугольных плоских координат для городских геодезических работ

Характерная особенность городских геодезических работ заключается в том, что они выполняются на сравнительно небольших территориях и предназначены для решения, главным образом, местных задач. Поэтому необходим выбор наиболее целесообразной проекции и системы координат для этих работ.

Авторы полагают, что при выборе проекции и системы координат должны учитываться следующие требования:

- Проекция должна быть конформной, т. е. она должна сохранять подобие изображения оригиналу, а система координат должна иметь единый принцип для всех территорий.

- Математическая основа должна быть строго аналитической и тесно связанной с общегосударственной, переход от одной системы к другой должен быть возможно простым.

- Искажения расстояний и редукции направлений должны быть возможно малыми.

Последнее требование для городских геодезических работ имеет решающее значение, так как в этом случае часто отпадает необходимость в учете искажений и поправок.

Проекция Гаусса—Крюгера, принятая в качестве общегосударственной, не вполне отвечает требованию минимальности искажений расстояний и редукций направлений, так как искажения длин даже на краях 3-х градусных зон достигают 1/5000. Наиболее подходящей для городских территорий является стереографическая проекция Гаусса, которая дает значения редукций расстояния и направления в 1,5 раза меньше, чем в случае применения проекции Гаусса—Крюгера. Практически при применении стереографической проекции Гаусса можно обрабатывать геодезические измерения без введения редукций расстояний.

В табл. 9 приведены результаты расчета размеров территорий, в пределах которых можно не вводить поправки в расстояния.

Таблица 9

| Относительная ошибка линейных измерений | Проекция Гаусса- Крюгера уm, км | Стереографическая проекция Гаусса, км |
| --- | --- | --- |
| 1 :50000 | 40 | 67 |
| 1 :25000 | 57 | 81 |
| 1 : 10000 | 90 | 128 |
| 1 :5000 | 128 | 180 |

Примечание. ym — среднее удаление от осевого меридиана, R — радиус изображаемой территории.