Лекция § 16. Построение углов, линий, отметок, плоскостей на местности

При переносе проекта в натуру, как правило, приходится строить на местности заданные углы, откладывать проектные расстояния и выносить на местность отметки проектных точек. От точности построения этих элементов зависит и точность разбивки.

Построение углов на местности. При построении заданного угла на местности имеем вершину угла А и одну сторону АВ, надо построить другую его сторону АС.

Теодолит устанавливают и центрируют над вершиной А (рис. 10).

Рис. 10. Построение горизонтального угла

После приведения горизонтального круга теодолита в горизонтальное положение зрительную трубу наводят на точку В и берут отсчет а, прибавляя к этому отсчету величину угла β, вращением алидады зрительную трубу устанавливают по отсчету а+β и на местности отмечают точку С1. Затем трубу переводят через зенит и при другом круге откладывают угол а+β+180° и отмечают точку С2- Находят среднюю точку С на линии С1С2, закрепляют ее на местности. Угол ВАС есть искомый проектный угол.

В некоторых случаях требуется угол β построить с заданной степенью точности . Обозначим точность теодолита через t (например, для 30-секундного теодолита t=15"), количество приемов обозначим через n; запишем известную зависимость

(37)

(38)

Например, если то

Следовательно, измерение углов необходимо выполнять двумя приемами.

При построении угла с заданной точностью работу выполняют в следующей последовательности: заданный угол округляют до минут и при одном положении круга его откладывают на горизонтальном круге и отмечают точку на местности на расстоянии АС' = s. Затем этот угол измеряют n приемами, согласно формуле (38). Пусть измеренный угол будет β', тогда ∆β = β—β' или β — β'-f-∆β.

Следовательно, линейный элемент будет

где p" = 206265 — число секунд в радиане.

Отложив ∆s перпендикулярно к АС’ и отметив точку С, получим искомый угол ВАС = β.

Построение линии. При построении заданной линии АВ должно быть известно ее начало и направление. Задача заключается в том, чтобы проектную линию АВ = s, которая является горизонтальным положением, построить на местности.

Вводят поправку за превышение между конечными точками, она в данном случае прибавляется к проектной линии, а именно  за компарирование и температуру, затем мерным прибором (рулетка, мерная лента, проволока) откладывают в данном направлении длину и конечную точку отмечают на местности. Для контроля можно измерить полученную длину на местности.

Построение проектной отметки. При построении отметок наиболее целесообразным является применение метода геометрического нивелирования. При выполнении этой работы мы имеем высоту постоянного или временного репера НR проектной точки Нп и проектную точку на местности Р. Установив нивелир между репером и данной точкой Р (рис 11), после взятия отсчета а по рейке, установленной на репере, вычисляют высоту горизонта инструмента Hi = HR + а, в нашем случае Hi = 166,315 + 0,939 = 167,254.

Далее рейку поднимают или опускают до тех пор, пока

Рис. 11. Вынос в натуру проектной отметки

отсчет па передней рейке не будет равен h = 1954. Это будет означать, что пятка передней рейки установлена на проектной отметке. Ее положение фиксируют соответствующим знаком, временным или постоянным. Для контроля рекомендуется выполнить контрольное нивелирование и определить превышение а + b = h, причем HR + h = Нп. В нашем случае h = 0939—1954— 1015, следовательно, Нп = 166,315—1,015=165,300 м.

При передаче отметок на дно котлована поступают следующим образом: устанавливают одновременно два нивелира, один на поверхности, а другой на дне котлована. Отметку репера на дне определяют с помощью реек и вертикально подвешенной рулетки с грузом (рис. 12) по формуле

HR2 = НRi + а — (d—с) — b,                                  (39)

где Hr1 — отметка репера на поверхности (в данном случае степная марка), а и Ь — отсчеты по рейкам, с и d — отсчеты по рулетке.

Здесь важно, чтобы отсчеты по верхней и нижней рейкам были взяты в один физический момент.

Если отметка передается на монтажный горизонт (рис. 13), то формула для получения отметки верхнего репера будет иметь вид

Hr2 = Hr1+ a+(d-c) — b.

Рис. 12. Вынос отметки на дно котлована

Рис. 13. Вынос отметки на верх сооружения

Построение линии заданных углов. Для построения линии заданного уклона поступают следующим образом: устанавливают нивелир в створе линии позади первой точки так, чтобы

один из его подъемных винтов располагался по направлению линии, а два — перпендикулярно (рис. 14). Затем определяют отметки конечных точек. Подъемными винтами трубу нивелира наклоняют так, чтобы визирная ось его была параллельна линии на местности. Для этого достаточно, чтобы отсчеты но двум рейкам, установленным на конце проектной линии, были равны. Устанавливают визиры в створе проектной линии, основания которых будут находиться на искомой линии. Впрочем, достаточно иметь одну визирку и ее передвигать на нужные расстояния.

Рис. 14. Построение линии по заданному уклону

Построение плоскости заданного уклона. Для построения плоскости ABCD (рис. 15) с заданным уклоном на местности строят проектные отметки точек ABCD, затем нивелир устанавливают так, чтобы отсчеты по 4 рейкам были одинаковые, тогда при вращении зрительной трубы визирная ось опишет в пространстве плоскость, параллельную плоскости ABCD. Передвигая рейку в пределах плоскости ABCD, мы можем пяткой рейки отметить нужное количество точек, которые будут на проектной плоскости ABCD.

Рис. 15. Построение плоскости заданного уклона