Лекция § 17. Особенности перенесения красных линий застроек в натуру

Отметим, что красные линии застроек, как правило, прямолинейные и обязательно совпадают с фасадами опорных зданий и сооружений. Однако перед выносом их надо обязательно убедиться, что они остались без изменений, так как по разным обстоятельствам они могут менять как свое направление, так и длину.

Не разрешается переносить красные линии на местность по данным опорной застройки, в частности по координатам точек застройки, определенным графическим путем.

В Москве сеть красных линий дается на планах масштаба

- :500. Красные линии наиболее точно и рационально переносить в натуру от пунктов городской полигонометрии или других пунктов опорной разбивочной сети. В случаях, когда возникает необходимость для выноса красных линий, сгущают разбивочную сеть, проект которой следует составлять в масштабе 1 :2000. Здесь показываются и красные линии.

Разбивка красных линий выполняется либо геодезической службой города, либо геодезической службой строительства. В том и другом случае геодезическая служба ведет систематический контроль и фиксирует неточности. Продольный и поперечный сдвиги всей красной линии на несколько сантиметров значения не имеют, но если она вынесена не прямолинейно, то это уже недопустимо. Другими словами, для разбивки красных линий весьма важно установить до начала застройки продольное и поперечное смещения линий и ее частей.

Перед началом разбивки составляется разбивочный чертеж, на котором показывают схему переноса проекта: способ разбивки, геодезическую разбивочную основу, величины углов, линий, которые подлежат построению на местности, и схему контроля правильности переноса