12 Лекция КООРДИНАТЫ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Многие команды допускают ввод трехмерных координат точек. Например, для команды LINE (ОТРЕЗОК) на запрос From point: (От точки:) можно ввести: 114,47,200 – это означает, что начальная точка строящегося отрезка имеет соответствующие координаты по осям: X = 114, Y = 47 и Z = 200 (в системе AutoCAD запятая является разделителем между координатами, а точка отделяет целую часть числа от дробной). Если же на следующий запрос команды LINE (ОТРЕЗОК) То point: (К точке:) вы ответите: 62.81, -39.4,  -4.55, то будет построен отрезок, у которого конечной точкой является точка с координатами: Х =  62.81, К = -39.4 и Z = -4.55. Это вариант абсолютного ввода точек.

Вариант относительного ввода точек в декартовых координатах тоже допускает использование трех координат, например: @28,0,44 – строящаяся точка смещена относительно предыдущей по оси X на 
28 мм, по оси К – на О мм, а по оси Z – на 44 мм.

К записи относительного ввода точки в полярных координатах тоже может добавляться третья координата, например: 
@12.6< 19.4,20.79. Эта запись означает, что проекция отрезка на плоскость XY, построенного из предыдущей точки в указанную нами вторую точку, образует в плоскости XY с положительным направлением оси X угол 19,4° и имеет в этой же плоскости длину 12,6 мм, а координата Z конечной точки отрезка смещена от начальной по оси Z нa 20,79 мм. Этот вариант ввода координат можно назвать относительным вводом точек в цилиндрических координатах (ось цилиндра направлена по оси Z).

Возможен ввод координат записью следующего типа: @73<35<57 – его можно назвать относительным вводом точек в сферических координатах. Понимать эту запись следует так: отрезок сначала строится в плоскости XY, образуя угол 35 градусов относительно положительного направления оси Х, затем отрезок наклоняется относительно плоскости XY на 57° и, на определившемся таким образом луче, конечная точка отрезка смещается относительно начальной на 73 мм. Для указания точек в пространстве может использоваться и объектная привязка к характерным точкам объектов. 
    Плоскость, в которой строятся двумерные объекты, называется плоскостью построений. Ее положение определяется действующей системой координат и уровнем, т. е. смещением плоскости построений вдоль оси Z относительно плоскости XY системы координат. В ней можно менять уровень плоскости объекта. Трехмерные построения можно рассматривать в изометрических видах. Для установки стандартного вида, называемого юго-западной изометрией воспользуйтесь пунктом падающего меню View | 3D Views | SW Isometric (Вид | ЗD виды | ЮЗ изометрия). Щелкните с помощью левой кнопки мыши по указанному пункту меню. После этого изменяется внешний вид графического экрана: пиктограмма осей МСК смещается в центр и разворачивается так, что в проекции угол между осями будет уже не прямым, а 120°.

10.1 Плоскости построения и системы координат

Плоскость XY основной системы координат которая называется мировой системой координат (МСК). Она совпадает с плоскостью графического экрана. Третья ось (ось Z) МСК расположена перпендикулярно экрану и направлена от экрана к нам. В качестве признака мировой системы координат пиктограмма осей имеет прямоугольник в точке начала координат (рисунок 10. 1).

Рисунок 10.1  Пиктограмма мировой системы координат (стиль 3D)

Все остальные системы координат называются пользовательскими системами координат (ПСК). Другая форма пиктограммы может быть установлена в диалоговом окне UCS Icon (Знак ПСК) (рисунок 10.2), вызываемом либо с помощью пункта падающего меню View | Display | UCS Icon | Properties (Вид | Отображение | Знак ПСК | Свойства), либо с помощью опции Properties (Свойства) команды UCSICON (ЗНАКПСК).

Рисунок 10.2  Диалоговое окно UCS Icon

Данное диалоговое окно имеет четыре области. В области UCS icon style (Стиль пиктограммы ПСК) можно с помощью соответствующих переключателей 2D и 3D выбрать стиль отображения пиктограммы системы координат. Стиль 3D показан на рис. 1, стиль 2D – на рисунке 10. 3.

При использовании стиля 2D буква W (в русской версии AutoCAD – М) обозначает МСК. В случае стиля 3D установка в диалоговом окне (рисунок 10.2) флажка Cone (Конус) выводит на конце осей замкнутую стрелку (конус), а при сбросе флажка – незамкнутую стрелку. Параметр Line width (Ширина линии) управляет шириной линий осей (может принимать значения от 1 до 3 пикселов).

Рисунок 10.3 – Пиктограмма мировой системы координат (стиль 2D)

В области UCS icon size (Размер знака ПСК) устанавливается величина значение в процентах от размера экрана (допустимые значения – от 5 до 95). В области UCS icon color (Цвет знака ПСК) можно изменить цвет пиктограммы ПСК (параметры выбираются из раскрывающихся списков Model space icon color (Цвет знака в пространстве модели) и Layout tab icon color (Цвет знака на листах)).