Курстың міндеттері. Жарық техникасы туралы негізгі мәліметтер. Сәулелену түрлері, сипаттамалары.

Пәнді оқытудың міндеттері:

- Фотометрия терминдерін меңгеру, тиімді шамалармен танысу. Жарық техникалық және спектрлік өлшеулердің негізгі принциптері мен әдістерін зерттеу.Жарық өрістерін, жарық көздерінің параметрлерін жарық техникалық өлшеуді жүргізу үшін білім алу. Жарық көздерінің жұмыс принциптерін оқып үйрену. Техникалық, экологиялық, эстетикалық параметрлері бойынша жарық көздерін негізді таңдау үшін білім алу.

Жарық техникасы — оптикалық сәулелерді (жарықты) зерттеумен және оларды өндіру, кеңістіктікте таралуы мен сипаттамаларын өлшеу әдістерімен, сондай-ақ, жарық энергиясын басқа энергия түріне түрлендіру мәселелерімен айналысатын ғылым мен техника саласы.

Жарық техникасының дербес сала ретінде пайда болуы физикалық және геометриялық оптиканың, физиология ғылымының, электр тогы мен магнетизм ілімінің дамуымен байланысты болды. 18 ғасырдың басында фотометрияның негіздерін тұжырымдаған (“Жарық градациясы жөніндегі оптикалық трактат” деген кітабында) француз ғалымы П.Бугер (1698 — 1758) жарық техникасына маңызды үлес қосты. Жарық техникасының дамуының маңызды кезеңі электрлік жарықтандыру көздеріне көшуден басталды. 1872 жылы орыс электртехнигі А.Н. Лодыгин (1847 — 1923) қыздыру шамын жасады, ал 1876 жылы П.Н. Яблочков (1847 — 1894) “Яблочков шамы” деп аталатын доғалы көмір шамын ойлап тапты. Жарық техникасының бұдан кейінгі дамуы люминесценттік шамдардың, жоғары қысымды газ зарядсыздандырғыш шамдардың, сондай-ақ, галогендік шамдардың шығуымен байланысты. Жарық техникасының негізгі бөлімдеріне жарықтандыру техникасы, жарық сигналы техникасы, жарықтық проекциялық техникасы, сәулелендіру техникасы және өлшеуіш техникасы жатады. Жарықтандыру техникасы жарық энергиясын жарықтандыруға қолданумен айналысады. Бұған жарық көздері техникасы, жарықтандыру приборлары, жарықтандыру құрылғыларының құрал-жабдықтары, т.б. жатады. Жарық сигналы техникасы оптикалық сигнализацияға арналған құрылғыларды жасаумен шұғылданады. Бұған қашықтан жарықпен белгі беру үшін қолданылатын приборлар, т.б. жатады. Проекциялық техника проекциялық аппаратураларды, киноэкрандарды, жарықпен көшіруге (сканер, ксерокс, т.б.) арналған аппараттарды құрастырумен шұғылданады. Сәулелендіру техникасы жарық энергиясын емдеу және биологиялық мақсаттарға пайдаланумен айналысады. Ол әр түрлі нысандарды көрінетін не көрінбейтін (немесе екеуі қатар) сәулемен сәулелендіретін приборларға сүйенеді. Өсімдіктердің өсуін жылдамдату, көбінесе, қыздыру шамдары көмегімен, жарқырауық заттар ультракүлгін сәулемен сәулелендіріледі. Өлшеуіш техника сәулеленудің (жарықтың) сипаттамаларын өлшеумен шұғылданады.

Сәулелену кезінде  атом сәуле шығара бастауы үшін, оған белгілі мөлшерде энергия берілуі керек.

Сәуле шығару түрлері:

– Жылулық сәуле шығару

– Электролюминесценция

– Катодолюминесценция

– Хемилюминесценция

– Фотолюминесценция

Жылулық сәуле шығару - жарық шығаруға жұмсалған атом энергиясы сәуле шығарушы дене атомдарының жылулық қозғалысының энергиясы есебінен компенсацияланады.

Электролюминесценция - атомдар жарық шығаруы үшін қажетті энергияны жылу көздері болып табылмайтын денелерден алады.

Катодолюминесценция - қатты денелерді электрондармен атқылағанда жарық шығаруы.

Хемилюминесценция - энергия бөліп шығару арқылы жүретін химиялық реакцияларда энергияның жарты бөлігі жарық энергиясына айналады.

Фотолюминесценция - түскен жарық әсерінен дененің жарық шығаруы.