Жарық күші мен жарықтандыру арақатынасы.

Қоршаған кеңістіктегі жарық көзінің сәулеленуінің таралуы біркелкі болмайды. Сондықтан, егер қоршаған кеңістіктің әртүрлі бағыттары бойынша сәулеленудің таралуы бір уақытта анықталмаса, жарық ағыны жарық көзінің толық сипаттамасы болмайды.

Жарық күші — белгілі бір бағытта көрінетін сәуле көзінің жарқырауын сипаттайтын жарық шамаларының бірі. Ол — жарық көзінен элементар денелік бұрыштың ішімен тарайтын жарық ағынының сол денелік бұрышқа қатынасына тең.

мұндағы:  dФ — жарық ағыны ; dω — денелік бұрыш.

Жарық күшінің өлшем бірлігі . 1 кд.

Бұл платинаның қатаю температурасында 1:600000 м2 болатын қара дененің беткі элементі перпендикуляр бағытта шығаратын жарық күші. Жарық күшінің бірлігі - Кандел, кд  СИ жүйесіндегі негізгі шамалардың бірі болып табылады және 1 ЛМ Жарық ағынына және 1 стерадиан (ср.) денелік бұрышына сәйкес келеді.

Денелік бұрышы - конустық беттің ішінде орналасқан кеңістіктің бөлігі. Дененің бұрышы ω еркін радиус сферасынан кесілген ауданның соңғысының квадратына қатынасы арқылы өлшенеді.

Жарықтандыру дегеніміз - бетінің бірлігіне түсетін жарық немесе жарық ағынының мөлшері. Ол E әрпімен белгіленеді және люкспен өлшенеді (LK). Жарық бірлігі люкс, лк бір шаршы метрдегі (лм/м2) люмен өлшеміне ие. Жарықтандыруды жарықтандырылған бетіндегі жарық ағынының тығыздығы ретінде анықтауға болады. Жарықтандыру жарық ағынының бетіне таралу бағытына байланыстыболмайды.

Төменде бірнеше жалпы қабылданған жарықтандыру көрсеткіштері берілген:

- Жаз, бұлтсыз аспан астындағы күн-100 000 люкс

- Көше жарығы - 5-30 люкс

- Ашық түнде толық ай - 0,25 люкс

Кері квадраттар Заңы

Жарықтың таралу бағытына перпендикуляр беттегі белгілі бір нүктедегі жарықтандыру жарық күшінің осы нүктеден жарық көзіне дейінгі қашықтықтың квадратына қатынасы ретінде анықталады. Егер біз берілген қашықтықты D деп алсақ, онда бұл қатынасты келесі формуламен білдіруге болады:

Мысалы: егер жарық көзі 1200 кд күшімен жарық шығарса, бетке перпендикуляр бағытта, осы бетінен 3 метр қашықтықта болса, онда жарықтандыру  (EP) Жарық бетіне жететін жерде 1200/32 = 133 лк болады. Егер бет жарық көзінен 6 м қашықтықта болса, жарық 1200/62= 33 лк болады. Бұл қатынас "кері квадраттар заңы"деп аталады.

Жарықтың таралу бағытына перпендикуляр емес бетіндегі белгілі бір нүктедегі жарық, жарық көзі мен γ бұрышының косинусына көбейтілген жазықтықтағы нүкте арасындағы қашықтықтың квадратына бөлінген өлшеу нүктесінің бағытындағы Жарық күшіне тең болады. (γ - жарықтың түсу бағытымен және осы жазықтыққа перпендикулярмен түзілген бұрыш).

Бұл косинус Заңы (1-сурет.)