Қазіргі жарық көздері. Қыздыру шамдары. Люминесцентті шамдар.

Жарық көздері мен жарықтатқыштарды таңдауда бағалау

Өндірістік ғимараттарда жасанды жарықтандыру үшін газразрядталған және қыздыру шамдары қолданылады.

Газразрядталған шамдардың құтышасының (колба) ішкі беті арнайы құраммен-люминафоромен қапталып, құтыша сынап буымен және инертті газбен (аргон, ксенон және т.б.) толтырылады. Электр зарядын шам арқылы жібергенде пайда болатын ультракүлгін сәулелер люминафорға түсіп көрінетін жарыққа айналады.

Газоразрядталған шамдардың түрлері:

- төменгі қысымды газоразрядталған шамдар (люминесцентті), ДСЛ (доғалы сынапты люминицентті шамдар), ДРЛ т.б.

Қыздыру шамдарында жарықтану қылдардың жоғары температураға дейін қызуы салдарынан болады. Бұл шамдардың жарық беруі аз болғандықтан (негізгі энергия бөлігі жылуға айналып кетеді) және спектрлік құрамында түстердің қабылдануын қиындататын (искажающих цветов) сәулелердің басым болуына байланысты өндірістерде газоразрядтты шамдармен ығыстырылуы.

Қазіргі кезде өнеркәсіптерді негізінен газразрядты жарық көздерін пайдалана отырып жобалайды.

Қыздыру шамдарынгазразрядты шамдарды пайдалану мүмкіндігі болмаған немесе техникалық тұрғыдан тиімсіз жағдайларда қолданады.

Алғашқы люминесцентті шамдар біздің бұрынғы одақта 1939ж. Шыға бастады, авторлары академик С.И. Вавилов және проф. А.И. Фабрикант.

Қазіргі уақытта біздің өндірістерде түстілігі және қуаттылығымен ерекшеленетін люминесцентті шамдардың бірнеше түрі шығарылады.

1. Ақ түсті шамдар (АШ-АБ) жарықтығы сарғыш реңді, жарық беруі және көру жұмысқабілеттілігі өте жоғары, экономикалық тиімді барынша жылы жарықты.

2. Күндізгі жарық шамдары (КЖШ-ЛД) – жарықтығы көгілдір. Спектр күндікіне жақын.

3. Табиғи күн сәулесі спектріне жақын люминесцентті шамдар (ШТ-ЛЕ). КЖШ және ШТ шамдары түс анықтауға арнайы талаптар қойылатын жұмыс орындарында қолданылады.

4. Жылы – ақ жарық шамдары (ЖАШ-ЛТБ) қызғылт-ақшыл түсті жарық береді, дем алу бөлмелерінде қолданылады.

5. Сызықты спектрі бар шамдар. Жарық бергіштігі қыздыру шамдардыкінен 2,5-3 есе артық, 30-90 лм/вт құрайды.

Люменисцентті шамдардың артықшылығы

1. Күн сәулесіне жақын, жағымды.

2. Жарық бергіштігі жоғары (85 мм/вт және жоғары).

3. Жарық ағымы біркелікті.

4. Қыздыру шамдарына қарағанда жылулық эффектісінің болмауы (әсіресе жылу көп бөлінетін цехтарда).

5. Жарықтығы көп емес (қыздыру шамдарынікінен 10 есе аз).

6. пайдалану мерзімі ұзақ – 5000-нан 10000 сағатқа дейін, қыздыру шамдарыныкінен 10 есе көп.

7. Экономикалық тиімді, қыздыру шамдарымен салыстырғанда электроэнергиясы 3 есе аз.

Люмиесцентті шамдардың кемшіліктері

1. Нақтылы түстік берілуінің бұзылуы

2. Жарықтатқыштар құрылымының күрделіліг

3. Іске қосу тетіктерінің саны мен күрделілігі.

4. Жарық ағымының пульсациясы (страбоскопиялық эффект) ол 55%-ке жетеді, ал қыздыру лампаларында 5%.

5. Қуаттылығының аздығы

6. Инерттілігінің төмендігі

Қыздыру шамдары

ҚЩ-да жарық энергиясы арнайы металдардан жасалған, қылдың электр энергиясының күшімен жарықтану температурасына дейін қызуы салдарынан болады.

1. ҚШ қыза отырып бөлменің микроклиматына жағымсыз әсерін тигізеді.

2. ҚШ үзіліссіз сәулелені спектрін береді және құрамында ашық қықзыл сәуле басым.

3. ПӘК деңгейінің төмендігімен сипатталады, себебі жұмсалатын энергияның тек 20-30%-ғана жарықтың сәулеленуіне айналады.

4. Оларға жоғары жарықтылық тән

5. пайдалану мерзімі 1000 сағат (кейде 2000 сағатқа жетеді, пайдалану кезінде жарық беруі 25%-ке төмендейді. Жарық көздерінің салыстырмалы сипаттамасы 4.2. кестеде берілген