Жарықтандыру құралдары. Кеңістіктегі жарық ағынын бөлу

Жарықтандыру құралы арматура мен шамнан тұрады, ол келесі қызметтерді атқарады:

- жұмыс беттеріне жарық ағынының бағыттайды;

- жұмыс істеушілердің көзін жарық көзінің соқырландыру әрекетінен қорғайды;

- шамдарды механикалық зақымданудан, ластанудан, сондай-ақ жарылыс немесе өртке қатысты қауіпті үй-жай ортасынан қорғайды.

Жарықтандыру құралдары: 1) жақын әрекеттегі — шамдар және 2) алыс әрекеттегі — прожекторларға бөлінеді.

Жарықтандыру құралдары: 1) жарық ағынын кеңістікте бөлумен; 2) пайдалы әсер коэффициентімен және 3) қорғау бұрышымен сипатталады.

Жарық ағынының кеңістіктегі бөлуіне байланысты шамдар үш класқа бөлінеді:

- тікелей жарық,

- шашыраңқы жарық

- шағылысқан жарық.

Тікелей жарық шамдары, өз кезегінде, орташа Жарық тарату шамдары, шоғырланған Жарық тарату және кең тарату шамдары болып бөлінеді.

Шашыраңқы жарық шамдары, өз кезегінде, келесі шамдарға бөлінеді: біркелкі жарық тарату, айтарлықтай тікелей жарық және айтарлықтай  шағылысқан жарық.

Тікелей жарық шамдары төменгі жарты шарға барлық жарық ағынының кемінде 90% - ын жібереді.

Шағылысқан жарық шамдары барлық негізгі жарық ағынын — кемінде 90% жоғарғы жарты шарға жібереді. Олар Шығыс саңылауымен жоғары қарайтын тостағандар мен жарты шарлар түрінде жасалады. Бұл шамдарды ауруханаларда, машинамен жазу бюроларында, сызу және дизайн және басқа да өндірістік үй-жайларда жұмыс бөлмесінде жарықтықтың біркелкі таралуын жасау қажет болған кезде қолданған жөн.

Осы кластағы шамдарды қолдану шаң жоқ бөлмелерде ғана мүмкін, ал төбесі мен қабырғалары ақ түсті.

Шамның қорғаныш бұрышы бақылаушының көзінен жарық көзінің жарқын бөліктерін жабу дәрежесін анықтайды. Қорғаныс - бұл шекара сызығы мен жарқыраған сәуленің ортасынан өтетін горизонталь арасындағы бұрыш.