Шамдардың орналасуы, аспаның биіктігі.

Пайдалану коэффициенті әдісі бойынша жарықтандыру қондырғыларын есептеу

Жасанды жарықтану есебін жүргізу негізінен жарықтанудың қалыпты мәнін қамтамасыз ету үшін шамдардың санын және қуатын анықтау болып табылады.

Жасанды жарықтану есебін төмендегі үш әдіспен жүргізуге болады: жарық ағынының пайдалану коэффициенті бойынша, нүктелік және меншікті қуат әдістері бойынша.

Есептеу барысында жалпы жарықтың біркелкі түсуін анықтауда негізінен қабырға, төбе және еденнің шағылысуын ескере отыра жарық ағынының пайдалану коэффициенті әдісі қолданылады.

Есептеу шамдардың түрлерін таңдаудан басталады. Ол жұмыс бөлмесінің өртке, жарылысқа қауіптілігі класына және ортаның жағдайына байланысты қабылданады.

Жарықтануды жарық ағынының пайдалану коэффициенті әдісімен есептеу

Жұмыс бөлмесі үшін көлденең беттің жалпы біркелкі жарықтануын қарастырғанда жарықтану жарық ағынын пайдалану коэффициенті әдісімен есептеледі.

Бұл әдіспен көлденең беттегі есептік жарықтануды шамдардан шығатын жарық ағынының қабырғаға, төбеге шағылысып жұмыс бетіне түсуін ескере отырып анықтайды. Өйткені бұл әдіс жарық ағынына шағылысып құрылған жарықтану құрамын ескереді. Бұл әдісті жарық ағыны маңызды рөл ойнайтын бөлмелер үшін (қабырғалары және төбелері ашық түсті) қолданады.

Бөлмеде орнатылған шамдардың сәулеленуіндегі барлық жарық ағынына есептік бетке түсетін жарық ағынының қатынасы жарық қондырғыларындағы жарық ағынының пайдалану коэффициенті деп аталады

Пайдалану коэффициентінің мәніне төмендегі факторлар әсер етеді:

- шамның түрі және ПӘК-і (КПД). Таңдалған шам қаншалықты жарық ағынын жарықтану бетіне бағыттаса, соншалықты пайдалану коэффициенті көп болып, оның шығыны сонша аз болады;

- бөлменің геометриялық өлшемі. Шағылысуға салыстырғанда жарықтану беті қаншалықты көп болса, сонша пайдалану коэффициенті көп болады, өйткені  өседі ;

- жарық беру бетінен шамдардың ілінуіне дейінгі биіктік. Жарық беру бетінен шамдардың ілінуі қанша жоғары болса, жарық ағынының төбе және қабырғаға сіңуі көп болады, нәтижесінде пайдалану коэффициенті азаяды;

- қабырға мен төбенің боялу түсі. Қабырға мен төбенің боялу түсі қаншалықты ашық болса, сонша шағылысу коэффициенті көп болып, Фотр өседі, соның нәтижесінде пайдалану коэффициенті өседі.

Бөлменің ауданына, пішініне және биіктігіне η тәуелділігін кешенді сипатта – бөлменің индексі арқылы ескеруге болады.

Егер шамдардың түрі, олардың саны және орналасуы анықталған болса, онда жарық көзінің есептік ағынын шамның қуатына жақын стандартты мәні арқылы алынады.

Жарықтанудың қалаған есебі бойынша анықталған жарық ағыны бойынша нормативтік жарықтану беретін стандартты шамды таңдағанда есептелген жарық ағынының мәні дәл келмесе, онда оны +20 % -дан -10 % -ға дейін ауытқуда алуға болады.

Есептеулерде z коэффициенті төмендегідей қабылданады: төбелері тік бұрышты орналасқан шамдар үшін - 1,15; қатар орналасқан ЛЛ шамдары үшін - 1,1; қыздыру шамдары үшін - 1,2.

Егер шамдардың түрі және қуаты берілген болса, онда шамдардың саны төмендегі теңдеу арқылы табылады

Нормаланған жарықтануды қанағаттандыратын шамдардың қуатын және санын тапқаннан кейін жарықтанудың төмендегі сапалық көрсеткіштері бойынша тексеру жүргізіледі: бөлмедегі орнатылған шамдар қызмет көрсетуші адамдардың көру қабілетіне кері әсерін тигізбеуі және жарық көзі ретінде газразрядты шамдарды пайдаланғандағы жарық пульсациясы.