Көшелерді жарықтандыру және қаланы жарықпен безендіру.

Қаланың көше жарығы түнгі уақытта көшеде көрінуді көркем түрде арттыруға арналған. Негізгі ол үшін газ разрядты натрий немесе металл галогендік шамдары бар консольдық шамдар, кронштейндерге, діңгектерге, тіректерге және басқа тіректерге бекітілген жарықдиодты шамдар қолданылады.

Қараңғы түскенде шам автоматты режимде немесе диспетчердің бұйрығымен қосылады. Егер бұрын жарықтандыру құрылғылары тек көрінуді арттыру үшін қолданылған болса, бұл соңғы бірнеше жыл ішінде жабдықтың дизайны да көп көңіл бөле бастады. Жыл сайын қаланы жарықтандыру кез-келген елді мекеннің сыртқы келбетінің маңызды бөлігіне айналады, оның мәнін білдіреді, бұл оның сәулеттік құрылымдары мен ғимараттарының стилін жақсы қабылдауға мүмкіндік береді. Мұндай тұлға екі жалпы терминді қолданды:

- Көше мен аулаларды функционалды жарықтандыру міндеті болып табылатын көше утилитарлық жарықтандыру.

- Көше сәндік жарықтандыру, оның міндеттеріне функционалды жарықтандырудан басқа, көшелерге эстетика қосатын сәндік компонент қосылады (заманауи стиль, ретростиль, ерекше дизайнерлік шешімдер).

Бағыттардың бірі-түнгі уақытта қала жолдарында, қоғамдық орындарда (саябақтарда, алаңдарда), ауруханалар, полиция бөлімдері сияқты мекемелердің аумақтарында жарықтандыруды қамтамасыз ету. Мұндай мақсаттар үшін консоль шамдары ұсынылады. Негізгіге қарай олар тіректерге немесе консольдерге көкжиекке қатысты белгілі бір бұрышта орнатылады. Бұл типтегі шамдар көбінесе алюминийден жасалады, қорғаныс деңгейі жоғары, сыртқы әсерлерге төзімді. Мұндай шамдарға соққыға қарсы әйнектерді орнатады. Мұндай жарық көздерін монтаждау жерден кемінде 6 м биіктікте жүргізілуі керек.

Осы типтегі шамдардың басты артықшылығы-техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығы. Шамдар жай ғана бөлшектеледі, қажет болған жағдайда оларды жууға болады. B бұл шамдар Dnat типті шамдарды орнатуға болады, құрғақ, сондай-ақ аз тиімді DRL. Олар ең аз энергия қажет болған жағдайда максималды жарық бере алады. Консоль шамдары-бұл қараңғыда оны жақсарту және жарықтандыру үшін қалада орнатылған жалғыз аксессуарлар емес.

Көбінесе саябақтардың түпнұсқа шамдарын алаңдарда, шағын аудандарда, алаңдарда көруге болады. Қаланы жарықтандыру қоршаған ортаны эстетикалық қабылдаудың маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады, сондықтан еден шамдары түріндегі қасиетті орындар ең қолайлы жарықтандыру құрылғыларына айналады. Бұл қасиетті орындардың керемет ерекшелігі-жарық ағынының төмен бағыты, бұл жарық ағынының ерекше жұмсақтығы мен шашырауын тудырады. Мұндай шамдарды жинау жер бетінен кем емес биіктікте жүзеге асырылуы керек. Бұл биіктігі айқын көрсетеді аумағы мен тәртібі c осы слепит мен өтіп бара жатқан адамдардың жанында проезжающие автомобильдер. Кең вариация формасы кез-келген дизайнердің талаптарын қанағаттандыра алады, бұл қаланы ерекше етеді.