№3 дәріс

Қолайлы өмір сүру жағдайлары. Техносфераның қолайлылығы мен қауіпсіздігі критерийлері.

Адамның еңбек ету жағдайлары өнеркәсіп нәтижелеріне - еңбек өнімділігіне,өндірілетін өнімнің сапасы мен өзіндік құнына әсер етеді. Еңбек өнімділігі адам денсаулығын сақтау, жұмыс уақытын пайдалану деңгейін арттыру, адамның белсенді еңбек қызметінің кезеңін ұзарту нәтижесінде артады.

Еңбек жағдайларын және оның қауіпсіздігін жақсарту  өндірістік жарақаттанулардың, кәсіптік аурулардың төмендеуіне әкеледі, ол еңбекшілердің денсаулығын сақтайды және қолайсыз еңбек жағдайларындағы жұмыс үшін, емделуге,еңбек жағдайларына байланысты мамандардың тұрақтамауына байланысты жұмысшыларды қайта дайындықтан өткізуге төленетін шығындардың және өтемақылардың азаюына әкеледі.

Тиімді және өнімділігі жоғары еңбектің қажетті жағдайларының бірі бөлмедегі жұмысшы аймақтың, яғни еденнен 2 м биіктікке дейінгі кеңістік немесе жұмыс орындары орналасқан аудан ауасының тазалығын және қалыпты метеорологиялық жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады.

Қолайлы жағдайлар болып саналады:

Жұмыс орнындағы ауа температурасы, 0С:

Бөлмеде жылы кезеңде 18-22

Бөлмеде суық кезеңде 20-22

Ашық ауада жылы кезеңде 18-22

Ашық ауада суық кезеңде 7-10

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы , %: 40-54

Ауа қозғалысының жылдамдығы , м/с: 0,2 кем

Улы заттар (ШРК арту еселігі) 0,8 кем

Өндірістік шаң (ШРК арту еселігі) 0,8 кем

Жұмысшы аймақ ауасының талапқа сай күйін белгілі шараларды орындау арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін, олардың негізгілері төмендегідей:

Өндірістік үрдістерді механикаландыру мен автоматтандыру, оларды дистанционды басқару.

Зиянды заттардың түзілуі немесе олардың жұмысшы аймаққа түсуі мүмкін емес технологиялық үрдістер мен қондырғыларды пайдалану.

Жылулық сәулелену көздерінен қорғау.

Желдету, кондиционирлеу, жылыту қондырғылары.

Ауаны зиянды заттар мен өндірістік шаңнан тазарту.

Жарықтандыру, СНиП бойынша нормадан 1,3-1,5 арту немесе азаю еселігі.

Діріл, тербелмелі жылдамдық деңгейі (ШРД төмен, ШРД арту еселігі).

Машина және қондырғылар дірілімен күресудің негізгі әдістері:

Қозу көзіне әсер ету арқылы дірілді төмендету (мәжбүрлеуші күштерді төмендету немесе жою арқылы).

Тербелмелі жүйенің массасын немесе қаттылығын рационалды таңдау жолымен резонанс тәртібімен отстройка.

Дірілдідемпфирлеу- тербелмелі конструктивті элементтердің механикалық импедансын резонанстыға жуық жиілікпен тербелу кезіндегі диссипативтік күштерді арттыру жолымен жоғарылату.

Тербелістерді динамикалық сөндіру - қорғалатын нысанға олардың реакциялары нысанның жүйеге қосылатын нүктесінде тербеліс шамасын азайтатын жүйелерді қосу.

Машиналар мен құрылыстық конструкциялардың конструктивті элементтерін өзгерту.

Шу, дыбыс деңгейі, дБ: 68 кем

Шумен күресудің негізгі әдістері төмендегідей::

- Көздегі шуды азайту.

- Шудың сәулелену бағытын өзгерту.

- Бөлмені акустикалық өңдеу.

- Шуды оның таралу жолдарында азайту.

Физикалық күш шамасы:

• Жалпы, денеге және аяқ бұлшық еттерімен бір ауысымда 42000 дейін орындалатын, кгс/м

• Аймақтық, бір ауысымдағы иық белдеуінің  бұлшық еттерімен 21000 дейін орындалатын, кгс/м

Салмағы 5 кг дейін жүкті тасымалдау кезіндегі жұмысшы позасы (позаны ауыстыру «Отырып-тұрып») еркін, дене және аяқтары ыңғайлы жағдайда.

Жүйке-психикалық күш шамасы:

- Ынталы бақылау ұзақтығы %: ауысымдағы жұмыс уақытынан 25 дейін.

- Маңызды бақылау нысандары: 5 дейін

- Бір сағаттағы қозғалыс саны: 250 дейін

Напряженность зрения:

- Айыру нысанының мөлшері, мм: 0,5 астам

- Көру жұмыстарының дәлдігі: ірі (дөрекі)

- Көру жұмыстарының разряды:

Бірсарындылық:

- Тәсілдер саны (операциядағы элементтер): 10 астам

- Қайталанатын операциялардың ұзақтығы: 100 астам

Территориялар мен бөлмелердің өмірлік кеңістігінің қолайлы жағдайы микроклимат пен жарықтандыру көрсеткіштері бойынша нормативті талаптарды сақтау арқылы жеткізіледі (орындалады). Қолайлылық критерийі ретінде бөлмелердегі ауа температурасының мәні, оның ылғалдылығы мен қозғалғыштығы тағайындалады (мысалы, ГОСТ 12.1.005-88 «Жұмысшы аймақ ауасына жалпы санитарлық –гигиеналық  талаптар»). Қолайлылық жағдайына , сонымен қатар бөлмені табиғи және жасанды жарықтандыруға қойылатын нормативті талаптарды сақтау арқылы қол жеткізіледі (мысалы, СНиП 23-05-95 «Табиғи және жасанды жарықтандыру»). Бұл кезде жарықтандыру жүйесінің жарықтандыру мәні мен бірқатар көрсеткіштерінің қатары нормаланады.

Өмірлік кеңістіктегі заттардың шоғырлануы мен энергия ағымына шектеулері техносфера қауіпсіздігінің критерийі болып табылады.

Шоғырлануды өмірлік кеңістіктегі осы заттарды концентрацияларының шекті рұқсат етілген мәндері мен энергия ағымына қарай регламенттейді:

С1 < ШРК1  немесе     ,      (1.4)

мұндағы, С1 – өмірлік кеңістіктегі i – затының шоғырлануы; ШРКI  - өмірлік кеңістіктегі i – затының шекті рұқсат етілген концентрациясы; п – зат сандары.

Елді мекендердегі атмосфералық ауаның ластануын бағалау үшін ластаушы заттардың қауіптілік кластары мен рұқсат етілген концентрациялары регламенттелген.

Жерге жақын қабаттағы әрбір зиянды заттың концентрациясы максималды бір реттік шекті рұқсат етілген концентрациядан аспау керек, яғни СШРКтах, экспозиция кезінде уақыты 20 минуттан аспауы керек. Егер зиянды заттың әсер ету уақыты 20 мин. Артатын болса, онда СШРКот   (ШРКот – шекті рұқсат етілген орташа тәуліктік концентрация).

Атмосфералық ауада бір уақытта бір бағытта әсер ету қасиетіне ие заттар болған жағдайда, олардың концентрациясы (1) шартты қанағаттандыруы қажет.

Энергия ағымдары үшін рұқсат етілген мәндер төмендегідей қатынастармен белгіленеді:

I1 < ШРД1   немесе    ,      (1.5)

мұндағы Ii - i – ші энергия ағымының интенсивтілігі; ШРДi - i – ші энергия ағымының шекті рұқсат етілген интенсивтілігі; п – энергия ағымының саны.

ШРК мен ШРД нақты мәндері санитарлық-эпидемиялық нормалаудың Мемлекеттік жүйесінің нормативті актілерімен тағайындалады. Мысалы, өндірістік және қоршаған ортаның радиожиіліктегі диапазонындағы электромагниттік сәулеленулермен ластану жағдайларын алсақ, онда СанЕ менН 2.2.4/2.1.8.055-96 санитарлық ережелер мен нормалары қолданылады. ШРК мен ШРД тіршілік ортасының ластану көздері үшін шекті рұқсат етілген шығарылымдар (тастандылар) немесе шекті рұқсат етілген энергия ағымдарын анықтаудың негізі болып табылады.

ШРК мен ШРД мәндері бойынша және заттардың фондық концентрацияларының (Сф) мәнін және нақты бір кеңістіктегі энергия ағымын (Iф)  біле отырып, тіршілік ортасын ластаудың нақты көздері үшін қоспалардың (энергиялардың) шекті рұқсат етілген шығарындыларын (тастандыларын) анықтауға болады.

Мысалы, заттың атмосфералық ауаға шығарылатын шекті рұқсат етілген шығарындыларын (ШРШ) анықтау үшін ластаушы көз келесі шартты орындауы тиіс:

СШРК-Сф

Мұндағы С – өмірлік кеңістіктегі зат концентрациясы, ластаушы көзден құралуы мүмкін.

Шоғырлану мәні бойынша С өндірістік нысан үшін ШРШ табуға болады. Есептеуге қойылатын талаптар  ГОСТ 17.2.302-78 және РНТП 01-94 ҚР ІІМ келтірілген.

Осылайша, өмірлік кеңістіктегі ластаушы көзден шығатын қоспалардың шоғырлануы мен қоспалар ағымының арасындағы қатаң байланыстың жеткілікті болуы шығарылатын заттардың  (энергияның) мөлшерінің өзгеруі арқылы өмірлік кеңістіктің ластануымен байланысты жағдайларды шынайы басқаруға мүмкіндік береді.

Тіршілік ортасының ластаушы көздерінің шекті рұқсат етілген шығарындылары (тастандылары) мен шекті рұқсат етілген сәулелену энергиялары тіршілік ортасына әсер ету көзінің экологиялығының критерийі болып табылады. Бұл критерийлерді сақтау (1.4), (1.5) шарттарды және тіршілік кеңістігінің қауіпсіздігін жүзеге асыруды кепілдендіреді.

Массалар немесе энергия ағымдарының кері әсер ету көзінен тіршілік ортасына бағытталуы шапшаң артса және жоғары мәндерге жетсе (мысалы апаттар кезінде), қауіпсіздік критерийі ретінде осындай оқиғаның пайда болуының рұқсат етілген мүмкінділігі қабылданады.

Тәуекел- адам мекен ететін аймақтағы кері әсерлерді жүзеге асыру мүмкіндігі.

Техникалық нысандар мен технологияларға қатысты  төтенше жағдайлардың пайда болу мүмкіндігін статистикалық мәліметтер немесе теориялық зерттеулер негізінде бағалайды. Статистикалық мәліметтерді қолданған кезде тәуекел шамасын мына формула бойынша анықтайды

(1.6)

Мұндағы  R - тәуекел; Nтж – бір жылдағы төтенше жағдайлар саны; Nж – бір жылдағы жағдайлардың жалпы саны; Rр – рұқсат етілген тәуекел.

Қазіргі кезде рұқсат етілген және рұқсат етілмеген тәуекел шамалары туралы көзқарастар қалыптасқан. Рұқсат етілмеген (неприемлемый) тәуекел кері әсердің жүзеге асу мүмкіндігі 10-3 ие, рұқсат етілгенде 10-6 дейін. Тәуекелдің 10-3 тен 10-6 дейінгі мәндерінде тәуекел мәнінің ауыспалы аймағын ажырату қабылданған.

Кәсіби тәуекелді бағалау оны төмендету туралы ұсыныстардың негізі болып табылады. Сәйкес шараларды таңдау кезінде олардың действенности мен сенімділігінің жалпы бағасы және оларды жүзеге асыруға қажетті шығын мөлшері шешуші мәнге ие. Басқарушы шешімдерді жетілдіру талаптары нормативті құжаттарда бекітілген. Тәуекелді төмендету бойынша ұсынылған шаралардың тиімділігін негіздеу және бағалаудың қажеттілігі кезінде оларды жетілдірудің екі альтернативті мақсаттарына сүйену ұсынылады:

- берілген құралдар көмегімен тәуекелді максималды төмендетуді қамтамасыз ету;

- аз шығын кезінде тәуекелді рұқсат етілген деңгейге дейін төмендетуді қамтамасыз ету.

Құралдардың берілген көлемі немесе ресурстардың шектеулі жағдайларында тәуекелді азайту бойынша шараларды орындаудың приоритеттілігін анықтау үшін:

- берілген қаржыландыру жағдайларында жүзеге асырылуы мүмкін шаралар жиынтығын анықтау;

- бұл шараларды «тиімділік- шығындар» көрсеткіші бойынша ранжировать;

- ұсынылған шаралардың тиімділігін негіздеу және бағалау;

Қазіргі кезде кәсіби тәуекелді басқаруды жетілдіру принципін жүзеге асырудың тәсілі ешқандай нормативті және әдістемелік құжаттарда көрсетілмеген және қаржыландырудың шектеулі көлемдерінде жүзеге асырылуы тиіс шаралар жиынтығын қалай анықтау керектігі түсіндірілмеген. Кәсіби тәуекелдерді төмендетудің  зиянды және қауіпті кәсіби факторларды ескеретін жалпылама тәсілге негізделген тиімді жоспарлау әдістемесі ұсынылған, ол сәйкес бағдарламаларды қаржыландыру көлемін шектеуді ескеру кезінде басқармашылық шешімдердің негізделген таңдауларын қамтамасыз етеді/8/.

Техникалық жүйелердегі апаттар  кезінде масса мен энергия ағымдары аяқ астынан түзілетіндігіне қарамастан, олардың  шамасы мен пайда болу мүмкіндігіне бір нысандағы зат массалары мен энергия қорларын шектей отырып нысан күйін бақылау, қорғау аймақтарын енгізу, сақтаушы құралдарды және т.б. қолдана отырып әсер етуге болады.