№13 дәріс

Желдету және ауаны баптау. Өндірістік бөлмелердегі ауа ортасы және метеорологиялық жағдайлар.

Жұмыс орнындағы қалыпты микроклиматтық жағдайларды және ауа тазалығын қамтамасыз ету дұрыс ұйымдасқан желдету жүйесіне айтарлықтай деңгейде байланысты болып келеді.

Желдетудің мақсаты өндірістік орындарда санитарлық-гигиеналық нормаларға сай келетін ауа ортасын қалыптастыру болып табылады.

Бөлмелердегі қалыпты санитарлық-гигиеналық жағдайды ондағы ластанған немесе қатты қызған ауаны шығару және оны сыртқы атмосферадағы таза ауамен алмастыру арқылы ұстап тұруға болады.

Желдету жүйесі - өндірістердегі ауаны белгілі дәрежеде алмастырып тұруды қамтамасыз ететін құрылғылар.

Ауаны айдауына байланысты желдету жүйесі табиғи, механикалық және аралас болып бөлінеді.

Табиғи желдету дегеніміз сырттағы ауа мен бөлменің ішіндегі ауа температураларының айырмашылығы. Табиғи желдету барысында ауаның мөлшері  бір адам үшін, бөлменің көлемі 20-30 м3/сағаттан кем болмау керек; ал бөлменің көлемі 20 м3–тен асса – 20 м3/сағ кем болмауы керек.

Табиғи желдету ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған болып бөлінеді.

Ұйымдастырылған желдету аэрация арқылы жүзеге асады. Аэрация кезіндегі ауа алмасу терезе фрамугілері және фонарьлар арқылы әдейі ашып-жабу арқылы жүргізіледі.

Төмен температурада жұмыс істейтін цехтарда аэрация желдің қысымынан пайда болады, ал жоғары температурада гравитациялық және қысымдық желдің әсерінен пайда болады.

Гравитация күштерінің әсерімен өтетін аэрацияның сұлбасы 1 суретте  көрсетілген.

а, б – жел жоқ, жылы және суық кезенде аэрацияны реттеу жолдары;

в,г – жел болғанда жылы және суық кезеңдерде аэрацияны реттеу;

д – цехта аэрация кезендерде ауаның қысымын тарату.

Сурет 1. Табиғи аэрацияның сұлбасы

Желдің қысымын қолдану үшін және ауаның үлкен көлемінен арылу үшін дефлекторлар қолданылады. Дефлекторларды ауа ауысу каналдарының жоғары жағына орналастырады. Осы арқылы ауаның тартуын күшейтеді.

Табиғи ауа айналымының кемшілігі жұмыс орынының аумағына ауа жылытылмай, тазаланбай кіреді. Ал шығарда газдан, шаңнан тазартылмай сырттағы ауаны бұзады немесе уландырады.

Ұйымдастырылмаған желдетуде (инфильтрация) сыртқы ортадан ішке кіретін ауа желдің бағыты мен күшіне және құрылыс конструкцияларының тығыздығының нашарлығына байланысты болады.

Механикалық желдету бөлме ішінде орнатылған қондырғылар арқылы улы газды, буды немесе шаңды шығарып таза ауамен алмастырады.

Өндірістік бөлмедегі желдетудің міндеті сыртқы ауаның температурасы мен ылғалдылығына қатыссыз ауада анықталған температура мен ылғалдылық туғызу, яғни нұсқаулы нормаларды қанағаттандыратын ауа құрамын сақтай отырып, жасанды климат жасау. Желдету өндіріс ғимараттарының бөлмелерінде адамның шаршауын азайтып, оның жұмысының шаруашлық өнімділігін артыратын қолайлы жағдайлар жасаумен қатар, бір уақытта технологиялық үдірістердің қалыпты жүргізілуін қамтамасыз етеді. Желдетіудің көмегімен бөлмеден зиянды ауаны шығарып, таза ауа енгізеді. Желдеткіш құрылғымен жұмыс істегенде адам үшін қауіпті бу, газ және шаң, сонымен қатар бөлменің ауа темперарурасы және оның салыстырмалы ылғалдылығының концентрация денгейі санитарлық нормалармен тағайындалған шекті шамаға дейін төмендейді. Салқындату немесе жылыту кезінде анықталған температураны сақтау мүмкіндлігі, яғни адам ағзасының термореттеу қоршаған ортаның температурасы, салыстырмалы ылғалдылығы және ауаның қозғалу жылдамдығына байланысты болады.

Басты түрде өндіріс бөлмелерінде қолданатын аралас жүйелер – жергілікті және жалпы желдетуді қосқандағыны көрсетеді. Табиғи аэрация жалпы желдетудің негізгі түрі болады, өйткені үлкен көлемдегі өндіріс орындарында ауа алмасуын  қамтамасыз етуге қабілетті.

Аэрация терезе, есік және бүкіл ғимараттың ұзындығы бойынша орналасқан аэрациялық шамдар арқылы атқарылады. Жасанды желдету әкелінетін желдету жүйесімен қамтамасыз етіледі. Қалпына келтіру бөлімшелерінде тарту желдеткішімен бірге орналасқан ауамен жылыту қолданылады.

Барлық желдету жүйелер қалыпты күйде болуы тиіс. Егер вентиляциялық жүйенің жұмысы кезінде өндірістік үй-жайлардың ауасындағы зиянды заттардың мөлшері белгіленген нормадан асса, онда сынақ жүргізіледі, ал қажет кезде жүйе қайта жаңартылады.

Өндірістік үй-жайдың ауасындағы газдың шоғырлануы жарылғыштықтың төменгі шегінен 12 % мөлшерге жеткен кезде, газдық ортаның бақылау жүйесі дыбыс және жарық сигналдарын бір уақытта беріп және барлық электр қуатын тұтынушыларды, желдету жүйелері мен авариялық жарық беруді қоспағанда, бөліп тастау арқылы авариялық желдетудің қосылуын қамтамасыз етеді.

Жұмыстан тыс уақытта өндірістік ортада ауа айналымын жаңартуға арналған ауа кіретін желдету пайдаланылады. Ауа айналымын жаңартуға ауа кіретін вентиляцияны пайдалану жұмыс басталғанға дейін кемінде 30 мин уақыт ішінде тоқтатылады.

Аппараттарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу аймағындағы жұмыс орындары жалпы алмасу ауа кіру-ауа тартқыш вентиляциясымен және жарылыс қауіпі бар газдың шоғырлану мүмкіндігін болдырмайтын жергілікті вентиляциямен жабдықталады. Электр қозғалтқыштары мен вентиляторлар жарылыстан қорғалып жасалады.

Таза ауаны тарту ластанған ауа шығарылған жерден алыс және қорғалған орындарда жүргізіледі. Ауа кіргізу орны мен ауа шығару орнының арасындағы қашықтық жиырма метр және артық болған кезде кіргізуге және шығаруға арналған саңылаулар бір деңгейде орналасуы мүмкін, ал жиырма метрден кем болған кезде, кіргізуге арналған саңылау шығаруға арналған саңылаудан кемінде алты метр төмен болады.