№15 Дәріс

Гидросфераны қорғау құралдары

Ақаба  су  деп   бұрын   өндірісте,   тұрмыста   немесе   ауыл шаруашылығында пайдаланылған, сондай- ақ қандай да бір лас аймақ, оның ішінде   елді   мекен   (өнеркәсіптік,   ауылшаруашылықтық,   коммуналдық-тұрмыстық,   нөсер,   жаңбыр   т.б   ағындылар)   арқылы   өткен   су.   Былайша айтқанда адамның тұрмыста және өндірістік іс -әрекетінде пайдаланылғаннан кейін шыққан су.

Табиғатты,   қоршаған   ортаны   ластанудан   қорғау   мен   табиғи   ресурс   ретінде тиімді пайдалану мақсатында қайтарылып қолдану үшін ақаба су құрамындағы ластағыш заттардың түрі мен мөлшеріне қарай әртүрлі  әдіспен тазаланылады.

Бұларға   механикалық   (тұндыру,   сүзу,   флотация),   физикалық-   химиялық, химиялық, биологиялық және түйдектелген әдістер жатады.

Механикалық  әдісте ақаба судағы ірі және ұсақ түйірлі тез тұнатын бөлшектерді   өздігімен   тұндырып   немесе   оларды   және   қалқып   шығатын заттектерді   тұндырғыш,   сүзгіш,   құмұстағыш   арқылы   өткізіп,   немесе   әртүрлі конструкциялық техника құралдарын (торларды, електерді, гидроциклондарды және   т.б)   қолданып,   ал   беттік   ластағыштарды   –   мұнайұстағыш,   май   мен смолааулағыш жабдықтар мен материалдарды пайдалану арқылы жояды.

Соңғы   кезде   ақаба   суды   май   тәрізді   заттардан   тазалауға   жиі   пайдаланып жүрген материалға май сіңіргіштік қабілеті жоғары пенополиуретан жатады.

Ақаба судың улылығын азайтуға кеңінен тұндырғыштар немесе тұндырғыш шұңқырлар (алап немесе құйғын) пайдаланылады.

Тұндырғыш   ғимараттарында   ақаба   сулардан   түпке   тұнатын   не   қалқыма салынды   және   майлы   заттектер   гравитациялық   жіктеу   негізінде   бөлінеді.

Арналу   мақсатына   қарай   тұндырғыштар   бірінші   реттік   және   екінші   реттік болып   бөлінеді.   Бірінші   реттік   тұндырғыштар   ақаба   суларды   биологиялық тазарту   ғимараттарына   дейін,   екінші   реттіктері   одан   кейін   орнатылады.

Құрылымына байланысты олар горизонталдық, вертикалдық, радикалдық және диагоналдық     болып     сараланады.     Вертикалдық     және     диагоналдық тұндырғыштар   тәулікте   өнімділігі   10-15   мың   текше   метрге   дейіегі,   ал горизонталдық   10-15   мың   текше   метр,   радиалдық   тұндырғыштар   тәуліктік өнімділігі 20 мың текше метрден астам тазарту станцияларында қолданылады.

Ақаба суды 0,08-0,3 м/с жылжу жылдамдықпен құмұстағыш арқылы өткізіп, оның   құрамындағы   ерімейтін   құм,   қақ   тәрізді   ауыр   қоспалардан   ажыратуға болады.   Кейбір   құмұстағыштарда     құм   80   пайызға   дейін   ұсталып   қалады.

Құмұстағыштардың   құм   ұстағыш   тиімділігін   арттыру   мақсатында   оның   құм құйылатын        қорабына       гидроциклонды       қабыстырады. Гидроциклонды пайдаланып, сыртқа тепкіш күш көмегімен ақаба суларды өте ірі дисперсиялық қоспалардан тазалауға болады.

Химиялық  әдісте   ластағыштардың   физикалық-   химиялық   қасиеттерін ескере   отырып,   оларды   химиялық   агенттерді   қолдану   арқылы   жояды.

Химиялық тазалауда қолданылатын негізгі әдістерге: нейтралдау, тотықтыру, тотықсыздандыру жолдары жатады.

Нейтралдау  процесін   құрамында   қышқылы   немесе   сілтісі   бар   ақаба суының     рН   мағынасын 6,5   -   8,5 аралыққа келтіру мақсатында қолданады.

Нейтралдау  үшін қышқылды ақаба  суымен  сілтілі ақаба  суын араластыруға, реагенттер   қосуға,   ақаба   суын   нейтралдау   қасиеті   бар   сүзгіш   материалдар арқылы жіберуге болады. Сүзгіш материал ретінде әк, мрамор және доломит қолданылады.

Тотықтандыру  процесі ақаба суындағы улы қоспаларды (цианидтерді, мышьяктің   еритін   қосылыстарын)   басқа   жолмен   шығару   қолайсыз   немесе мүмкін   емес   болғанда   ғана   қолданылады.   Ақаба   суды   тазалау   үшін тотықтырғыш ретінде газ тәрізді немесе   сұйылтылған хлор, ауа оттегі, озон, гипохлорит,   сутек   тотығы,   калий   перманганаты   және   басқа   реагенттер пайдаланылады.

Озондау  ақаба  суын  мұнай  өнімдерінен,  фенолдан,  күкіртті  сутектен, цианидтерден   және   басқа   да   қоспалардан   тазалауға   қолданылады.   Күшті тотықтырғыш   болғандықтан   озонның   сулы   ерітінділердегі   органикалық заттектерді және басқа қоспаларды ыдырататын қабілеті өте жоғары. Сонымен бірге   суды   озондағанда   оның   жағымсыз   иісі,   дәмі,   бояуы   жойылып, залалсызданады.     Хлорлау     әдісімен     салыстырғанда     озондау     әдісінің артықшылығы   бар,   біріншіден,   озонды   тікелей   су   тазалайтын   жерде озонаторларды   орнатып,   ауа   оттегінен   электр   тогын   ажырату   процесін пайдалану   арқылы   алуға   болады.   Екіншіден,   хлорлау   бірқатар   жағдайларда ауыз суда зиянды заттектердің, соның ішінде мутагендер мен канцерогендер түзілуіне   апарып   соғуы   мүмкін,   сондықтан   оның   орнына   озондау   әдәсінің қолданылғаны қолайлы.

Ағынды судағы ластағыштардан құтылу үшін іс-жүзінде пайдаланылатын физикалық-химиялық   әдістерге      -   коагуляция,   флотация,   электрлік ірілендіру,   су   буымен   айдау,   сорбция,   экстракция,   гиперфильтрация, эвапорация,   десорбция,     дезодорация,   дегазация,     электрохимиялық   әдістер (электролиз,   электрокоагуляция,   электрофлотация),   ультрадыбыспен   суды өңдеу , т.б жатады. Бұл әдістер қатарымен жүретін физикалық және химиялық процестерге негізделген.

Механикалық және физикалық – химиялық әдістер ақаба суларын тазалаудың алғашқы кезеңі, осыдан кейін олар биологиялық тазалауға жөнелтіледі.

Биологиялық    жолмен   ақаба   суын   тазалау   үшін   ластағыштарды ыдырататын,   өздерінің   қоректенуіне,   өсуіне   және   көбеюіне   пайдаланатын микроорганизмдер немесе оларды өз бойына сіңіретін өсімдіктер (биосүзбелер ретінде   қалың   өскен   қамыс,   қоға   т.б)   қолданылады.   Биологиялық   тазалауға қатысатын организмдерге әр түрлі бактериялар, балдырлар, саңырауқұлақтар, ең төмен сатыдағы жәндіктер, құрттар және басқалар жатады.

Микроорганизмдердің   қатысуымен   екі   процесс   –   тотығу   (аэробты)   және тотықсыздану (анаэробты) жүреді.

Аэробты    процестерге   активті   лайда   немесе   биопленкада   өсетін микроорганизмдер   суда   еріген   оттекті   пайдаланады.   Олардың   тіршілігіне оттектің тұрақты құйылуы мен 20 – 30о  С шамасындағы температура қажет.