Дәріс 3

ТАҚЫРЫБЫ: ЖОҒАРЫ ГЕОДЕЗИЯДАҒЫ КООРДИНАТАЛАРЫ ЖҮЙЕСІ. ӨЗГЕРТУ ФОРМУЛАЛАРЫ. ДҰРЫС КЕСІНДЕР ЖӘНЕ ҚИСЫҚТЫҢ БАСҚЫ РАДИУСТАРЫ

Дәріс сұрақтары:

- Жоғары геодезиядағы координата жүйесі

- Кейбір координаттар арасындағы байланыстар

- Жоғары геодезиядағы координата жүйесі

- Тікбұрышты кеңістіктік координат жүйесі.

- Берілген нүктенің меридиан жазықтығына түсірілген тікбұрышты координат жүйесі.

- Геодезиялық координат жүйесі.

- Геоцентрлік координат жүйесі.

- Ендігі және Геодезиялық бойлығына келтірілген (түзетілген) координата жүйесі

- Тікбұрышты сфероидтық координат жүйесі.

- Жазық түкбұрышты координата жүйесі.

Тікбұрышты кеңістіктік координат жүйесі   (X,y,z).

Сурет 1.  М нүктесінің кеңістіктік тікбұрышты геодезиялық координатасы

Координат басы –эллипсоид центрі О.

Ось ОZ өсі эллипсоидтың полярлық өсі бойынша ОР орналасады;

Ось ОХ – бастапқы етіп қабылданатын РЕРI меридианындағы экватор жазықтығыдағы  өс;

Ось ОY– экватор жазықтығындағы, бірақ  жазықтығы бастапқы меридиан жазықтығымен  90о бұрыш жасайтын  РКРI меридианындағы өс. Эллипсоид бетіндегі М  нүктесінің жағдайы келесі координаталармен анықталады:

X= МІМІІ,Y= ОМІІ,Z= ММІ

Кеңістіктік координата Х,У,Z көптеген уақыттар бойын теориядық және практикалық есептеулерде оншалықты кеңінен қолданылмаған. Өйткені өлшеулермен есептеулер жер бетінің өзінде жүргізілген. Дегенмен аталған координата жүйесі ғарышты зерттеу баарысында нүктенің Жердің сыртқы кеңістігінде анықтау қажеттілігінде теориялық және практикалық маңызға ие болды. Бұл координат жүйесінің көмегімен геодезиялық есептерді шешу әдісі үш өлшемді геодезия (трехмерной) депте аталады.

Берілген нүктенің меридиан жазықтығына түсірілген тікбұрышты тіксызықты  (х, у), координат жүйесі

Бұл жүйеде бірінші кезекте нүкте орналасқан меридиан анықталады. Координат басы эллипс центрі О.

Сурет. 2. М нүктесінің жазықтықтағы координатасы; a – полярлық; б – биполярлық; в) түзу сызықты

Сурет 3 Геодезиялық координата жүйесі (В, L).

Бұл жүйеде нүктенің жағдайы эллипсоид бетінде геодезиялық ендік және геодезиялық бойлық бойынша анықталады.

Геодезиялық ендік (В) эллипсоид бетіне нормаль (Mn)  мен экватор жазықтығы арасындағы сүйір бұрыш. Ендік  00ден 900(00В900) дйін өзгереді. Ендіктер  оңтүстік және солтүстік болып бөлінеді.

Геодезиялық бойлық (L) бастапқы меридианмен (PЕPІ) берілген нүктенің (PRPІ). меридианы арасындағы екі қырлы бұрыш. Бойлық 00ден  1800(00L1800) дейін өзгереді. Шығыстық және батыстық бойлық деп бөлінеді.

Геодезиялық координата ғылыми және практикалық сипаттағы  теориялық және есептік қорытынды шығаруда кеңінен пайдаланылады.

Сурет 4. М нүктесінің геодезиялық координаттары M: O –эллипсоид центрі; M – жер бетіндегі нүкте; Μ1 – нормаль мен эллипсоид бетінің қилысы.

Астрономиялық координат жүйесі

Астрономиялық координата нүктенің геоид бетіндегі жағдайын анықтайды. Оларды астрономиялық өлшеулер жолымен геодезиялық аспаптар немесе геодезиялық өлшеулердің нәтижесін математикалық өңдеу жолымен алуға болады.

Астрономиялық ендік (φ) жер экваторының жазықтығымен берілген нүктедегі тіктеуіш сызық бағыты арасындағы бұрыш. Астрономиялық ендік  экватордан оңтүстікке және солтүстікке қарай 0 ден 90° дейін өлшенеді.

Тіктеуіш сызық жалпы жағдайда жер эллипсоидының бетіне нормаль бағытымен сәйкес келмейді. Себебі Жердің тығыздық массасы бірдей емес таралғандықтан тіктеуіш сызықтың (ауырлық күші) нормальдан ауытқуы Жердің әртүрлі нүктелерінде әртүрлі болады.
ұсақ масштабты картографялық жұмыстарда астрономиялық координатамен геодезиялық координаттар айырмасын белгілі шартттарда ескермеуге және жалпы географиялық координаттар жүйесі деп қабылдаауға болады.

Сфероидтық геодезияда геодезиялық ендік және бойлық қарастырылады.

Сфералық геодезияда есептерді шешу үшін тікелей өлшенген шамалар алдын ала референц-эллипсоид бетіне редукцияланған болуы шарт. Осылай болғандықтан геодезиялық бойлықпен ендік жер бетіндегі нүктенің нормаль бойынша эллипсоидқа проекция жағдайын анықтай алады. Геодезиялық координата жүйесінде нүктенің координатасын анықтау үшін геодезиялық биіктікті Н –Жер бетіндегі алынған нүктеден референц-эллипсоидқа дейінгі нормаль кесіндісін білу керек. референц-эллипсоид бетінде жүргізілген өлшеулердің нәтижесін редукция нолге (Н=0) теңейді. Бұл геодезиялық есептерді шешуді оңайлатып, нүктенің  кеңістіктегі (B,L) екі координата бойынша есептелген жағдайын (B,L.H) координатамен анықтауға мүмкіндік береді.

Геоцентрлік координата жүйесі (Ф, L).

Сурет. 2. М нүктесінің геоцентрлік координатасы

Аталған жүйедегі координатаның біреуі геодезиялық бойлық L.

Геоцентрлік ендік  Ф, М нүктесінің  радиус –векторы ρ мен экватор жазықтығы арасындағы бұрышпен анықталады. Бұл координат жүйесі геодезияда сирек пайдаланылады. Негізінен астрономияда Жер пішінінің теориясында және математикалық картографияда қолданылады.

Ендігі геодезиялық бойлыққа (u, l) келтірілген координата жүйесі.

Бұл жүйедегі координаттардың бірі геодезиялық бойлық L.

М нүктесінің жағдайы меридиандық эллипсте келтірілген ендікпен u келесідегідей анықталады.

Меридиандық эллипс жазықтығында және О нүктесінде центрден радиусы үлкен жарты өске тең көмекші шеңбер жүргізіледі. Нүктенің АА1 ординатасы сызылған көмекші шеңберге дейін жалғастырылады. Алынған нүкте А1 эллипстің ортасымен жалғастырылады.

PЕPІЕ – А нүктесі арқылы өтетін меридиандық эллипс;

ОЕОЕ1 – радиусы меридиандық эллипстің үлкен жарты өсіне тең шеңбер

х,у– М нүктесі арқылы өтетін меридиандық эллипс жазықтығына түсірілген тікбұрышты тік сызықтыкоордината.

угол M/ОХ–М нүктесінің келтірілген ендігі u.

Келтірілген ендік u теориялық қорытынды шығаруға әсіресе үлкен арақашықтықтағы геодезиялық есептерді шешуге пайдалануға қолданылады.

Сфероидтық тікбұрышты координата жүйесі

Сфероидтық координат жүйесінің өсі эллипсоид бетінде орналасқан. сфероидтық координат жүйесі эллипсоид бетіндегі қисық сызықты координат жүйе болып, геодезиялық және геоцентрлік координаттар жүйесіне ұқсастау болып келеді. Тікбұрышты  сфероидтық координаттардың ең кең таралған қарапайым жүйесі:

Бастапқы үшін –  А нүктесінің координатасы белгілі. А нүктесі арқылы өткен меридиан бірінші координаттық өс ретінде қабылданады – өс абсцисс солтүстікке қарай оң таңбалы. Екінші координаттық өсті алу үшін М нүктесі арқылы А меридиандық нүкте А ға перпендикуляр нормаль қима түсіру керек. Осы нормаль қиманың қисығы суреттегі МІ.М.

М нүктесінің эллипсоид бетіндегі жағдайы сфероидтық координата болып табылатын екі қисық арқылы анықталады:  АМІ=pи МІМ =q.

Жазық тікбұрышты координата

Жерге орналастыру секілді жобалық жұмыстарды орындау барысында жазық тікбұрышты координат жүйесін пайдалану ұсынылады. Бұл эллипсоид бетіндегі проекцияны жазықтыққа келтіру қажеттілігін келтіріп шығарады.

Қазіргі кезде біздің елімізде мұндай проекция үшін Гаусса-Крюгердің проекциясы немесе осы проекцияна ұқсас тікбұрышты жазық координата жүйесін қабылдауға болады.

Кейбір координат жүйесі арасындағы байланыс

Анықталынатын нүктенің жазық меридианға түсірілген геодезиялық ендік В мен Х және У арасындағы байланыс

r–В ендімен берілген нүкте арқылы өтетін параллель радиусы

2. Геодезиялық ендік В мен геоцентрлік ендік Ф арасындағы байланыс

- Геоцентрлік ендік Ф және орталыққа эллипсоид өсімен түсірілген  х,у координаттар арасындағы байланыс

4  Келтірілген ендік u мен геодезиялық ендік В арасындағы байланыс

Мұндағы:

  - Кеңістіктік тікбұрышты координата X,Y,Z мен басқа координата жүйелері арасындағы байланыстар

В –

геодезиялық ендік

L -  геодезиялық бойлық- координаталар қисық сызықты болып табылады.

Геодезиялық ендік– нормаль мен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш. Ол  0º пен  ± 90º аралығында есептеледі.

Геодезиялық бойлық – нөлдік меридиан мен берілген нүктедегі меридиан арасындағы екі қырлы бұрыш. 0º бастап батыстан шығысқа қарай есептеледі.

Геодезиялық ендік пен геодезиялық бойлық және тікбұрышты координаталар арасындағы байланысты қарастырайық.

а –үлкен жарты ось

в – кіші жарты ось

М–эллипсоидтағы нүкте

М нүктесінде жанама жүргізіп, N нормалін қалпына келтірейік.

М´ - шардағы нүкте,

U – келтірілген ендік

x, y – тікбұрышты координаталар.

Келтірілген ендік – аспалы сызық пен экватор арасындағы бұрыш.

Канондық түрдегі эллипс теңдеуі:

(1)

Осы суреттен

x = a ∙ cosU

y = в ∙ sinU  болатындығы көрінеді

- Теңдеуін х және у бойынша дифференциалдасақ:

теңдеуін аламыз,

мұндағы  е – эксцентриситет.

Осыны ескере отырып, байланыс формуласын табамыз:

Сонымен қатар, кері байланысты да орнатуға болады, яғни:

,

Геодезиялық және геоцентрлік ендіктер арасындағы байланыс

В – геодезиялық ендік

Ф – геоцентрлік ендік

x, y – тікбұрышты координаталар

N - нормаль

Геоцентрлік ендік – эллипсоидтағы нүкте мен Жердің центрін байланыстыратын сызық пен экватор жазықтығының арасындағы бұрыш.

Егер  е = 0, онда В = Ф,бұл шарт шар үшін орындалады.

Жер эллипсоидының негізгі параметрлері

Сығылу:                            ,

Эксцентриситет:            ,

а – үлкен жарты ось,

в – кіші жарты ось

Бір ось бойынша – сығылу, екіншісі бойынша – созылу; сонымен қатар, екі эксцентриситет бар.

Эллипсоид параметрлерінің байланысы:

Соңғы формула жуық мәнді болып табылады, дегенмен оның дәлдігі біршама жоғары және де триангуляцияның I және II кластарында редуцирлеу мақсатында қолданылуы мүмкін.

Қисықтық радиусы

Қисықтық келесі формуламен анықталады:

δ – нүктелер арасындағы арақашықтық

δ → 0

шеңбер үшін:            →      -   қисықтың радиусы.

Қисықтың радиусы (R) – қисықтыққа(К) кері шама.

Эллипсоидтың кез келген нүктесі үшін максималды және минималды қисықтық радиус тиесілі:

Қисықтықтың минималды радиусы меридиаға сәйкес;

Қисықтықтың максималды радиусы бірінші вертикалға сәйкес келеді.

Бірінші вертикал жазықтығы меридиандық эллипс жазықтығына перпендикуляр болып келеді.

WE – бірінші вертикал

NS – меридиан

R –ді М арқылы өрнектейік (мериидан үшін)

- доға өсімшесінің (S) ендік өсімшесіне(B) қатынасы.

- меридианның қисықтық радиусы

- бірінші вертикалға арналған қисықтық радиусы

- орташа қисықтық радиус

0º -ден 90º аралығындағы геодезиялық ендікте қисықтық радиус өзгереді. Ең үлкен өзгеріске ол бірінші вертикалда ұшырайды.

Қисықтықтың қалыпты кескіні мен басты радиустары

Нормаль кескіндер – берілген нүктеде нормаль арқылы өтетін кескіндер. Кескін арқылы қалыптасқан қисық нормаль кескін деп аталады.

Қисықтықтың екі экстремалды мәнін қарастырады – олар басты нормаль кескіндер деп аталады.

АВС – эллипсоид бетіндегі сфера пішінді үшбұрыш.

Сфера пішінді қосылмаған сызықтар. Қаталанбауы үшін геодезиялық сызықтарға көшеді.

Геодезиялық сызық – эллипсоид бетіндегі екі нүкте арасындағы ең қысқа арақашықтық.