Арнайы киім және  арнайы аяқ – киім  –

Жалпы техникалық талаптарға арналған түрлері.  Материалдар. Стандартизация  мөлшері. Механикалық әсерлерден, жоғары және төмен температуралардан, радиоактивты заттардан, улы емес шаңдардан, судан, сілтіден, қышқылдар ерітінділерінен, мұнай және мұнайлы өнімнен және тағыда басқа жалпы өндірістік ластанулардан. Қорғайтын арнайы киімдердің конструктивтік ерекшеліктері.

Арнайы киім, аяқ киім Типтік салалық нормаларға сәйкес және климаттық белдеулерге байланысты киілу мерзімі бойынша беріледі және киілу мерзімі мекеме әкімшілігімен кәсіподақ комитетінің келісімен тағайындалады.

Кесте -1. Арнайы киім және  арнайы аяқ – киімның мерзімінің ұзақтығы

| Арнайы киім және арнайы аяқ – киім | Климаттық белдеулер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II | III |  |
| Жылы қабаттамасы бар мақтадан жасалған куртка | 36 | 30 |  |  | 24 |
| Жылы қабаттамасы бар мақтадан жасалған шалбар | 36 | 30 |  |  | 24 |
| Жылы қабаттамасы бар лавсан-вискоздан жасалған куртка | 36 | 30 |  |  | - |
| Жылы қабаттамасы бар лавсан-вискоздан жасалған шалбар | 36 | 30 |  |  | - |
| Пималар | 48 | 36 |  |  | 30 |

Арнайы жылы киім және  арнайы жылы аяқ –киімдердің киілу уақыты мен ұзақтығы мерзімін климаттық белдеулерге байланысты календарь айлармен тағайындайды. Қазақстан Республикасында үш климаттық белдеулер бар, олар келесі кестеде көрсетілген.

Кесте-2. Климаттық белдеулер

| I Белдеу | II Белдеу | III Белдеу |
| --- | --- | --- |
| Алматы облысы | Атырау облысы | Шығыс-Қазақстан облысы |
| Жамбыл облысы | Ақтөбе облысы | Қарағанды облысы |
| Қызылорда облысы | Қостанай облысы | Ақмола облысы |
| Оңтүстік –Қазақстан облысы | Маңғыстау облысы | Павлодар облысы |
|  | Батыс-Қазақстан облысы | Солтүстік – Қазақстан облысы |

Көзді және бетті қорғайтын  жеке бас құралдары –

Жалпы техникалық талаптарға арналған түрлері. Қорғайтын көзілдіріктер, жарық фильтрлері және шынылар. Механикалық жарақаттанудан, химиялық әсер етулерден және зиянды сәулелерден, көзді және бетті қорғайтын қаптардың, көзді қорғайтын көзілдіріктердің конструктивтік ерекшеліктері.

көзді қорғайтын құралдар (қорғаныс көзілдіріктері)

О ашық көзілдірік,

ЗНП жабық тікелей емес

ЗП жабық тікелей

- жеке қорғану құралдарының өндіріс жағдайларына, стандарттарға,
санитарлық-гигиеналық нормаларға және өндірістік эстетиканың талапта-
рына сәйкестігін анықтайды;

- жеке қорғану кұраддарын жетілдіруге және олардың жаңа түрлерін
жасауға, енгізуге қатысты техникалықталаптар мен шарттарды әзірлейді;

- арнайы киімдерді, арнайы аяқ киімдерді және басқа да ЖҚҚ тегін берудің типтік ведомствалық нормаларын өзгерту және толықтыру жөнінде негізделген ұсыныстарды дайындайды;

- арнайы киімдерді, арнайы аяқ киімдерді және басқа да ЖҚҚ қолдану
жөнінде   әдістемелік ұсынымдарды,   нұсқауларды,   көмекші   құралдарды
әзірлейді;

- жеке қорғану құралдарының дурыс берілуін, сақталуын, күтіп ұсталуын және пайдаланылуын бақылайды.