5 ГАЖ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ.

ГАЖ-ҒА АҚПАРАТ ЕНГІЗУ

5.1 бетінің растрлық көрінісі

Растрлар беттерді z мәні бар екі өлшемді ұяшықтардың тұрақты матрицасы түрінде ұсынады, әр ұяшық өзінің z мәнін сақтайды. Z мәндері тиісті түспен көрсетіледі (сурет. 5.1).

Сурет 5.1 2D және 3D растрлық бетінің көрінісі

Беттің растрлық көрінісінің артықшылықтары: 1) бұл қарапайым модель; 2) орналасу дәлдігі басым мәнге ие емес және беттің кеңістіктік объектілерін дәл көрсету талап етілмейтін қосымшаларда қолдану.

Беттің растрлық көрінісінің кемшіліктері: 1) тұрақты құрылым күрделі рельефтің өзгеруіне бейімделмеген; 2) үздіксіздіктің үзілуі жақсы берілмейді; 3) шыңдардың, түбінің нүктелерінің нақты орналасуы жоғалады.

Беттің торлы көрінісі беттің растрлық көрінісімен байланысты. Белгілі бір деректер түрлері үшін ұяшық мәні ұяшықтың орталық нүктесінде өлшенген мән болып табылады.

Бетті тормен көрсету үшін негізгі құрылым-растр ұяшықтарының орталық нүктелерінен өтетін параллель және өзара перпендикуляр сызықтардан құралған тор. ГАЖ – да осындай тордың негізінде бетті көрсету үшін екі негізгі модель қолданылады-грид және латтис.

Грид (Grid) – көлденең интервалдар арқылы тұрақты орналасқан Z мәні бар ұяшықтардың орталық нүктелерінің коллекциясы түріндегі модель (ESRI Grid форматына қарағанда). Грид бетінің пішінін үш өлшемді кеңістіктегі нүктелермен өткізеді. Егер z мәндері жердің биіктігі болса, грид – сандық биіктік моделі (Digital elevation model-DEM).

Сурет 5.2 Грид 2D және 3D көріністе

5.2 растрлық модельдердің кемшіліктері мен артықшылықтары

Векторлық модельдермен салыстырғанда растрлық модельдер келесі кемшіліктерге ие:

* географиялық нысандар орналасқан жері мен мөлшері туралы аз нақты ақпаратпен сипатталады;

* растр үлкен жадты қажет етеді. Географиялық нысандарды растрлық модельдермен ұсынудың келесі артықшылықтары бар:

* растр үздіксіз қамтылған аумақты көрсетеді;

* растрлық деректерді өңдеу оңай және жоғары жылдамдықты қамтамасыз етеді;

* растрлық деректерді енгізу аз уақытты қажет етеді.

5.3 растрлық деректер форматтары

Растрлық деректерді сақтау үшін көптеген форматтар қолданылады; олардың кейбіреулері кестеде келтірілген.5.1.

| Атауы | Формат сипаты |
| --- | --- |
| BMP | Битовый двоичный формат растровых графических файлов, |
| (Microsoft Windows/IBM® | предусматривающий 4, 8 и 24 бита на точку. |
| OS/2® Bitmap) |  |
| TIFF | Формат для создания и обмена изображениями высокого |
| (Tagged Image File Format) | качества; поддерживает цветные (до 24 бит), черно-белые |
|  | изображения и градации серого; использует разные типы сжатия |
|  | данных с учетом фотометрических свойств изображения. |
| TIFF-LZW | TIFF-LZW ERDAS Imagine - формат сжатия растровых данных, |
|  | основанный на алгоритме Lempel Ziff & Welsh, поддерживается |
|  | при наличие специальной библиотеки. Коэффициент сжатия |
|  | изображения, представленного в формате TIFF, составляет 1:7,7 |
| GeoTIFF | Расширение формата TIFF для передачи изображений, имеющих |
|  | пространственную привязку, включает информацию о системе |
|  | координат и проекции, параметрах геометрической коррекции. |
| JPEG | Формат для сжатия изображений с коэффициентом более 25:1 с |
| (Joint Photographic Experts | потерей качества; позволяет передавать до 16 млн. цветов (до 32 |
|  | бит); распространен для изображений в Интернете. |
| Group) |  |
| JFIF | Формат файлов для хранения и передачи изображений, сжатых |
| (JPEG File Interchange | по алгоритму JPEG. |
| Format) |  |
| PCX | Распространенный формат графических файлов для цветных |
|  | изображений, используемый в большинстве графических |
|  | редакторов. Изображение сжимается до 1:1,5. |
| ERDAS IMAGINE | Файлы разработаны, используя программное обеспечение |
|  | обработки изображений IMAGINE. Файлы ERDAS IMAGINE |
|  | могут хранить непрерывные и дискретные одноканальные или |
|  | многоканальные данные. |
| IMG | Формат сканированных с высоким разрешением изображений. |
| (Image) | Графический файл в пакете GEM. Используется во многих |
|  | растровых ГИС-пакетах, например, ERDAS. |
| ER Mapper | ER Mapper файлы разработаны, используя программное |
|  | обеспечение обработки изображений ER Mapper. |
| ESRI Grid | Формат, разработанный фирмой ESRI, поддерживающий 32- |
|  | битовые целые и действительные растровые сетки. Целые гриды |
|  | предназначены для представления дискретных данных, |
|  | действительные гриды используются для представления |
|  | непрерывных явлений. |

5.4 растрлық деректердің геопривязка файлы

Таңдалған форматтағы растрлық деректер файлдары әр ұяшықтың орны суреттің координаттарымен - қатардың нөмірімен және баған нөмірімен белгіленетін суретті ұсынады. Бұл деректерде нақты жер кеңістігі үшін қабылданған координаттар жүйесіндегі ұяшықтардың координаттары туралы ақпарат жоқ, сондықтан олар географиялық объектілерді көрсету үшін жеткіліксіз.

Географиялық нысандарды көрсету үшін кескін координаттарын нақты әлемнің координаттарына түрлендіруді орнату қажет. ERDAS MAGINE, BSQ, BIL, BIP, GeoTIFF, Grid сияқты мамандандырылған форматтар кескін файлының тақырыбында геокеңістіктік ақпаратты сақтайды. Жалпы форматтарда ұсынылған растрлық деректерді кескіннің координаттарын нақты әлемнің координаттарына айналдыру туралы ақпаратты қамтитын жеке геопязка - World файлдарымен бірге пайдалану қажет. Геопартер файлы да кескін файлы деп аталады, бірақ оның кеңейтімі соңында W (әлемнен) әрпімен толықтырылған.

Мысалы, map сурет файлы үшін.tif геопартер файлы map болады.tifw немесе map.tfw Гео-байланыс файлы ASCII форматында ұсынылған; онда кескіннің координаттарын нақты жер кеңістігінің координаттарына түрлендіруге арналған ақпарат бар (кесте.5.2).

|  | Кесте 5.2 |
| --- | --- |
| Геобайланыстырылған файлдардың құрамы |  |
| Аргументтер | Аргумент мәндерінің мысалы |
| Размер пиксела по оси Х өсі бойынша пиксепл өлшемі | 0.423566666650000 |
| Айналу Коэффициенттері | 0.000000000000000 |
|  | 0.000000000000000 |
| Y өсі бойынша пиксепл өлшемі | -0.423566666650000 |
| Үстіңгі солжақ пиксел координаттар ортасы | 79000.000000000000000 |
|  | 71000.000000000000000 |