Жұмыс орнының классификациясы. Жалпы эргономикалық талап

Өнеркәсіп ғимаратының көлемдік-жобалық және конструктивтік шешімі олардың бекітуіне байланысты технологиялық процестердің сипаттамасын орналастыру және едәуір әр түрлілігімен ерекшеленеді. Бұндай ғимараттарды келесі белгілері бойынша жіктейді.

1.Аралықтардың саны бойынша – бір аралықты және көп аралықты бір этажды өнеркәсіп ғимараттар.

2. Этаждар саны бойынша – бір этажды және көп этажды.

3.Көтергіш-транспорттық құрылғылары бар болуына байланысты – крансыз және кранды (көпірлі крандар немесе аспалы көпір).

4. Жабын схемасының конструктивтілігі бойынша – жазық қаңқалы (арқалық, фермалық, қаңқалық, арқалық жабындыларымен), кеңістік қаңқалы (жалаң немесе екі жақты қисықты, бүкпе жабындылар қабатымен), әр түрлі типті аспалы, қиысқан, пневматикалық, сонымен қатар ауа тірегіштік және ауа көтергіштік.

5. Негізгі көтергіш конструкциялардың материалы бойынша – темір бетон  қанқасымен (құрамалы, монолиттік, құрама-монолиттік), болатты қанқамен, металлдық немесе ағаш конструкциясының жабындысымен.

6.Жылыту жүйесі бойынша – жылытылмайтын және жылытылатын.

7. Желдету жүйесі бойынша – қоршалатын конструкциядағы арнайы ойық арқылы табиғи желдетумсен немесе аэрациямен; желдеткіш көмегімен және ауаағар жүйесі арқылы жасанды кіру-сорып шығару желдеткіші; ауаны кондиционерлеумен, яғни берілген ауалық ортаның (температура, ылғалдылық, ауа тазалығының дәрежесі) параметрін тұрақтандыратын жасанды желдеткіш.

8.Жарықтандыру жүйесі бойынша – табиғи, жасанды немесе қатар қолданылатын(интегралдық) жарықтандырумен.

9 Жабындының кескіні бойынша – шам құрылыстарымен немесе оларсыз. Шам құрылыстары бар ғимараттарды аэрация немесе табиғи жарықтандыру мақсатында жасайды.

Эргономикалық талаптар адам мен техника арасындағы атқарымдарды бөлу мен келісуге‚ әрекет үдерістеріне (еңбектің сапасына‚ қауырттығына‚ т.б.)‚ әрекет құралдарына (жұмыс орнының жабдығына‚ басқару органдарына‚ т.б.)‚ әрекет жағдайына (микроахуалға‚ шуылға‚ дірілге‚ т.б.) жатады. Олар техниканы жасап‚ өндіріске енгізудің барлық сатыларында ескерілуге тиіс. Белгіленген талаптарға сай келетін эргономик. көрсеткіштер бұйымның жекелеген түрлерін пайдаланудың қолайлылығы мен қауіпсіздігін сипаттауға мүмкіндік береді‚ еңбектің мазмұнын байытып‚ тартымдылығын жақсартуға‚ өнімділігін арттыруға‚ адамның күш-қуатын‚ денсаулығын жұмыс істеу қабілетін сақтауға септігін тигізеді

Эргономикалық талаптарды анықтайтын факторлар:

1) Әлеуметтік-психологиялық Машиналар (жабдықтар) конструкциясының және жұмыс орындарын ұйымдастырудың топтық өзара іс-қимыл сипаты мен дәрежесіне сәйкестігін, бірлескен қызметті көздейді;

2) антропометриялық жабдықтар құрылымының, нысанының, өлшемдерінің адам денесінің пішініне, өлшемі мен салмағына сәйкестігін; бұйымдар нысаны сипатының адам денесінің антропометриялық пластикасына сәйкестігін білдіреді;

3) психологиялық жабдықтың, психологиялық процестер мен ортаның жұмыс істейтін адамның бекітілген және жаңадан қалыптасқан дағдыларының қабылдау, есте сақтау, ойлау, психометрика мүмкіндіктері мен ерекшеліктеріне сәйкестігін анықтайды;

4) психофизиологиялық - жабдықтың адамның көру, есту және басқа да мүмкіндіктеріне, визуалды жайлылық және пәндік ортада бағдарлау жағдайларына сәйкестігі;

5) физиологиялық-жабдықтың адамның физиологиялық қасиеттеріне, оның күштік, жылдамдық, биомеханикалық және энергетикалық мүмкіндіктеріне сәйкестігі;

6) гигиеналық-жарықтандыруға, Ауа ортасының құрамына, ылғалдылыққа, температураға, қысымға, шаңдануға, желдетілуге, уыттылыққа, электромагниттік өрістердің кернеулігіне, әртүрлі сәулелену түрлеріне, радиацияға, шуға, дыбысқа, ультрадыбыстық, дірілге, гравитациялық шамадан тыс жүктеме мен үдеуге қойылатын талаптар