Оператор-адамның негізгі сипатамасы. Оператор-адамның қызметі және оның негізгі құрамы. Оператор-адамның  функционалдық жағдайының  түрлері. Антропометриялық соматикалық, физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік мінездемесі. Негізгі антропометриялық белгілер.

Оператор-адамның негізгі сипатамасы. Оператор-адамның қызметі және оның негізгі құрамы. Оператор-адамның  функционалдық жағдайының  түрлері. Антропометриялық соматикалық, физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік мінездемесі. Негізгі антропометриялық белгілер. Гауссты дұрыс мөлшерлеу параметрлері. Дисперсия, мода, медиана.Антропометриялық белгілер және олардың жиі  кездесуі. Перцентил.Антропометриялық көрсеткіштерді қолдану.

Эргономика негізі бұл- анатомия мен физиология. Анатомия эргономика негізі ретінде соматография мен антропометрия, биохимика осыған негізделген, адам денесінің кинематикасы заңдарын оқытады. Физиология олардың энергетикалық қозғалысын қарастыруға мұмкіндік береді, әсіресе жұмысшы қозғалыстарды. Жұмыс жағдайлары сезу мүшелері қадағалауымен, мөлшер, бағыт,жылдамдық, қуат, жиілік-биомоторика шешетін динамикалық сипаттағы сұрақтар. Қорыта келген де эргономика жұмыс үрдістерінің механикалық жағын жобалайды.Қадағалау мен басқару (оператор-жабдық) жүйе мәселесін инженерлік психология шешеді.

Анатомия

Сурет 2 және 3, кесте 1 және 2 жабдықтың және жұмыс орнын жобалауға арналған.

Сурет 2. Ер адамның дене мөлшері. Оның мәні 1 кестеде көрсетілген

Кесте 1. Соңғы 30 жылдағы ер адамның орташа мөлшері

| Орын | Мөлшер | Орташа мән, мм | Орташа квадратты ауытқу, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойы | 1680 | 58 |
| 2 | Қол жетімді биіктік | 2140 | 84 |
| 3 | Қырына созылған қол ұзындығы, | 723 | 33 |
| 4 | Тұрған кездегі аяқ ұзындығы | 900 | 43 |
| 5 | Иық ені | 380 | 18 |
| 6 | Иық ұзындығы | 327 | 17 |
| 7 | Жерге қатысты көз биіктігі | 1560 | 58 |
| 8 | Иық нүктесінің биіктігі | 1370 | 55 |
| 9 | Төмен қарай қол ұзындығы | 754 | 35 |
| 10 | Белден жерге дейінгі аралық | 1035 | 47 |
| 11 | Алдыға жіберілген қол ұзындығы | 743 | 33 |
| 12 | Ең үлкен қыр мөлшері | 300 | - |
| 13 | Отырған кездегі бойы | 1310 | 43 |
| 14 | Отырған кездегі көзден жерге дейінгі аралық | 1180 | 43 |
| 15 | Ең үлкен фронтальді ені | 448 | 32 |
| 16 | Жамбастың ең үлкен ені | 344 | 21 |
| 17 | Отырған кездегі биіктік | 422 | 22 |
| 18 | Отырған кездегі жауырын биіктігі | 435 | 27 |
| 19 | Отырған кездегі иық биіктігі | 586 | 27 |
| 20 | Отырған кездегі шынтақ биіктігі | 232 | 25 |
| 21 | Тізе биіктігі | 506 | 24 |
| 22 | Иыққа дейінгі және қол ұзындығы | 465 | 20 |
| 23 | Тізе астындағы жамбас ұзындығы | 490 | 22 |
| 24 | Отырған кездегі аяқ ұзындығы | 1040 | 48 |

Сурет 3 Әйел адамның дене мөлшері. Мәндері 2 кестеде

Кесте. 2. Соңғы 30 жылдағы әйел адамның

| Орын. | Мөлшер | Орташа мән, мм | Орташа квадратты ауытқу, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойы | 1567 | 57 |
| 2 | Қол жетімді биіктік | 1981 | 76 |
| 3 | Қырына созылған қол ұзындығы, | 661 | 30 |
| 4 | Тұрған кездегі аяқ ұзындығы | 835 | 41 |
| 5 | Иық ені | 349 | 16 |
| 6 | Иық ұзындығы | 302 | 16 |
| 7 | Жерге қатысты көз биіктігі | 1458 | 55 |
| 8 | Иық нүктесінің биіктігі | 1281 | 52 |
| 9 | Төмен қарай қол ұзындығы | 697 | 31 |
| 10 | Белден жерге дейінгі аралық | 976 | 43 |
| 11 | Алдыға жіберілген қол ұзындығы | 686 | 31 |
| 12 | Ең үлкен қыр мөлшері | 300 | - |
| 13 | Отырған кездегі бойы | 1211 | 45 |
| 14 | Отырған кездегі көзден жерге дейінгі аралық | 1100 | 42 |
| 15 | Ең үлкен фронтальді ені | 452 | 44 |
| 16 | Жамбастың ең үлкен ені | 388 | 31 |
| 17 | Отырған кездегі биіктік | 370 | 22 |
| 18 | Отырған кездегі жауырын биіктігі | 426 | 23 |
| 19 | Отырған кездегі иық биіктігі | 560 | 27 |
| 20 | Отырған кездегі шынтақ биіктігі | 235 | 25 |
| 21 | Тізе биіктігі | 467 | 24 |
| 22 | Иыққа дейінгі және қол ұзындығы | 427 | 18 |
| 23 | Тізе астындағы жамбас ұзындығы | 472 | 22 |
| 24 | Отырған кездегі аяқ ұзындығы | 983 | 47 |

Америка халқы бізден бәрнеше есе үлкен: ер адамдар 4,16%,ал әйел адамдар 4,33%. Бүкіл әлемдік денсаулықты қорғау ұйымының айтуы бойынша адамның экономикалық жағдайына оның бой мөлшері әсер етеді. Ұлыбританияда директорлардың орташа бойлары -1800 мм тең, ал жұмысшылар бой  мөлшері -1700 мм.

Соматикалық түр

Әр түрлілігіне қарамай , дене бітімін ойша  үш түрге бөлуге болады, мұны соматикалық түр дейміз. Соматикалық түр антрополитримнен айырмашылығы оның тек адам денесінің мөлшерін ғана қарастырмайды,  сонымен қатар олардың байланысуын қарастырады.

Аталып кеткен адам денесінің үш соматикалық түрі келесілер:

Эктоморфты. Оған тән белгілер: бастың кішілігі, ұзартылған дене бітімі, тар бет әлбеті. Орташа бойы -1770 мм, орташа слмағы 64 кг.

Мезосорфты. Бастың куб тәрізді болуымен сипатталады, дене бітімінің тығыздығы, жүруінің баяулығымен. Орташа бойы-1740 мм, орташа салмағы 75 кг.

Эндоморфты түр жұмсақ дөңгеленген формамен ерекшеленеді, домалақ бас, физикалық күшінің аздығымен, дене бітімі тығыз емес, орташа бойы-1660 мм.

Экономика  тұрғысынан қарастырсақ көп жағдайда адам дене бітіміне байланысты жасалған құрал жабдықтар шығындарды ақтамайды.Көбінесе  барлық жабдықтарды белгіленген интервал арасында жасаған дұрыс. А±3- 99,7% адам, А ±2-95 %, А ±1,65-90 %, А ±1,15-75 % мына интервал арасында болады. Осы берілген көрсеткіштер арқасында бұл қондырғы қанша адамға қанағат етерлігін көрсетеді, бірақ та жұмысшылардың кей бөлігі үшін мүлдем ыңғайсыз.