  - Внутренние усилия в статически определимых

балках с расчетом на прочность

Эта тема представляет собой одну из самых больших и сложных в курсе сопротивления материалов; ее следует изучать постепенно, обращая особое внимание на решение задач.

Наиболее часто встречающимися элементами сооружений и машин являются балки или прямолинейные стержни, работающие на поперечный изгиб.

Именно они принимают давление от других несущих деталей конструкции и передают их тем частям сооружения, которые поддерживают балку. Таким образом, на балочный брус действуют внешние нагрузки и реакции опор.

К балке могут быть приложены сосредоточенные силы Р, моменты – m, а также равномерно и неравномерно распределенные силовые факторы q.

Все опорные устройства балочных элементов можно разделить на три основных типа, показанных на рисунке 1.3:

RA

A

A

RA

HA

RA

HA

MA

А

а)                                        б)                                               в)

Рисунок 1.3

- шарнирно-подвижная расчетная схема с реакцией RA, направленной вдоль опорного стержня (рисунок 1.3, а);

- шарнирно-неподвижная конструкция с дополнительной реактивной силой НА  (рисунок 1.3, б);

- жесткое защемление, в котором могут быть три силовые опорные составляющие -  RA,  НА  и  МА  (рисунок 1.3, в).

В балках опорная реакция  НА=0 и на расчетных моделях она не указывается.

При расчетах реальная балочная конструкция заменяется ее геометрической осью, к которой приводятся все внешние нагрузки.

Сначала надо усвоить весьма важные понятия изгибающего момента М  и поперечной силы Q и научиться строить их эпюры (графики).

Изгибающий момент (М) по величине и знаку равен сумме моментов  (относительно главной центральной оси z поперечного сечения балки) всех внешних сил, приложенных к ее левой части или , взятой с обратным знаком, для правой части:

(1.25)

Поперечной силой (Q) называется сумма проекций на ось  всех внешних нагрузок, расположенных слева или справа от рассматриваемого сечения бруса  (балки):

(1.26)

Весьма важное значение в теории изгиба балок имеют дифференциальные зависимости между М, Q и q

,     ,                                  (1.27)

с помощью, которых можно проверять правильность эпюр  и .

Для расчета и построения  графиков функций  и , то есть эпюр  и , необходимо руководствоваться следующими основными правилами:

- на незагруженном q участке балки (q=0) поперечная сила Q=const, а изгибающий момент  и меняется по линейному закону пропорционально на основании  (1.27);

- в точке , где , что возможно для участков оси бруса с  q=const и q≠0, функция  имеет аналитический экстремум  (Мmax или Мmin ) и представляет собой квадратную параболу в случае q=const, у которой выпуклость направлена в сторону действия нагрузки q (при построении эпюры М на растянутых волокнах);

- на участке, где действует q=const, поперечная сила  изменяется по прямолинейному закону;

- в сечении балки  с сосредоточенным моментом m эпюра М  имеет скачок на величину m,  вследствие разрыва функции  ;

- в точке  приложения сосредоточенной нагрузки  Р  эпюра М  имеет излом, а на графике (эпюре) функции   будет разрыв или скачок, равный Р;

- поперечная сила , если ее векторы стремятся вращать части рассеченной балки по часовой стрелке и наоборот (рисунок 1.4, а, б);

- изгибающий момент   при условии, что он вызывает растяжение нижних волокон бруса и , когда удлиняются его верхние волокна (рисунок 1.4, в, г);

- границами участков балки, где определяются функции  и , являются точки приложения нагрузок Р, m, а также  начало и конец распределенной силы q;

1

3

2

рекомендуется   каждому   участку  бруса   присваивать  порядковый   номер        ,        ,        , … , (обычно слева - направо) с соответствующими индексами в буквенных обозначениях внутренних усилий: ,,,…; ,,,… .

m

n

Q

а)

в)

m

n

М

М

Q

m

n

Q

Q

б)

М

М

m

n

г)

Рисунок 1.4

Наибольшие нормальные напряжения   в балках с постоянным поперечным сечением  по всей длине определяются справочной формулой

,                                          (1.28)

где  Wz  - осевой момент сопротивления:

а) 	для бруса прямоугольного сечения с основанием b  и высотой h

;                                          (1.29)

б)  для балки круглого поперечного профиля диаметром d

;                                (1.30)

Мmax - максимальная по модулю величина изгибающего момента в опасном сечении бруса, которая определяется по эпюре М.

Основное условие прочности при проектировании любых балок, имеющих   (то есть  ), формулируется следующим образом:

.                                  (1.31)

Необходимо обратить внимание на неравномерность распределения нормальных напряжений  по высоте изгибаемого бруса и на то, что его несущая способность (прочность) зависит от момента сопротивления Wz. Надо ясно представлять, каким путем можно увеличить геометрическую характеристику Wz  без повышения расхода материала.

После изучения этой темы можно решать задачу № 5.

Вопросы для самопроверки

1)     	Что представляет собой балка?

2)     	Что называется прямым изгибом?

3)	Что называется косым изгибом?

4)     Что представляет собой изгибающий  момент      в   поперечном сечении балки?

5)	Что такое внутренняя сила  в поперечном сечении балки?

6)      Чему равна продольная сила  в поперечном сечении балки?

7)      Чему равна горизонтальная опорная реакция балки?

8)      Что представляет собой эпюра ?

9)      Что представляет собой эпюра ?

10)    Какая дифференциальная зависимость существует между поперечной силой  и интенсивностью распределенной нагрузки , перпендикулярной к оси бруса (балки)?

11) Дифференциальная  зависимость  между  и  (записать формулу     Журавского).

12)	По какому закону изменяется поперечная сила  (эпюра ) по длине оси бруса при ?

13)   Как выглядит эпюра  на участке балки, где ?

14)    Какой вид имеет эпюра  для участка балки, на котором ?

15)    Как изменяется  в сечении, где к балке приложена сосредоточенная сила ?

16) Как изменяется эпюра  в сечении бруса (балки), где приложен сосредоточенный момент ?

17)   В  какую  сторону   обращена  выпуклость  эпюры  при распределенной нагрузке , направленной вниз?  Ответ на вопрос пояснить рисунком.

18)	Что называется опасным сечением или участком балки, если ее поперечный профиль постоянен по всей длине () ?

19)  Что такое расчетное значение с точки зрения оценки прочности балки постоянного поперечного сечения ()?

20)  	Что представляет собой расчетное значение  для оценки прочности балки по дополнительному условию ?

21)   Что называется  чистым  изгибом и почему он, в принципе, невозможен (то есть чистый изгиб допустим только как расчетно-теоретическая модель)?

22)    Что называется нейтральным слоем балки и где он находится?

23)  Как изменяются нормальные напряжения по высоте поперечного сечения балки? Ответ проиллюстрировать рисунком эпюры .

24) 	Что называется осевым моментом сопротивления при изгибе, его размерность и как он обозначается (записать формулу)?

25) 	Какое поперечное сечение балки имеет наибольший момент сопротивления при одинаковой площади : круглое или квадратное? Проверить и подтвердить правильный ответ расчетом.

26) 	Как рациональнее положить балку прямоугольного сечения при работе на изгиб (плашмя или на ребро)?

27) 	Записать в общем виде основное условие прочности балки?

28)   Три типа задач при расчете балок на прочность.