1.5 Изгиб и кручение

В подразделе 1.3 методических указаний были рассмотрены основные положения и рекомендации по расчету на прочность и жесткость при кручении брусьев круглого поперечного сечения. Однако такие части машин, как валы, редко работают на чистое скручивание. Даже прямой брус-вал в реальных эксплуатационных условиях изгибается собственным весом, массой шестерен и шкивов, натяжением ремней и усилиями в зацеплении зубчатых колес. Таким образом, большинство скручиваемых деталей машин работают на совместное действие изгиба и кручения. Характерным примером подобных элементов несущих конструкций, передающих вращательное движение, как уже отмечено, являются валы, у которых общее количество  силовых факторов в произвольном сечении равно пяти:  В некоторых случаях (вал авиационного двигателя, наличие конических и косозубых шестерен, гребной вал судна, вал осевого вентилятора и т.п.) может иметь место общий случай сложного сопротивления, и тогда в отдельных сечениях круглого бруса будут существовать все шесть внутренних усилий (рисунок 1.5): крутящий момент ; два изгибающих момента и ; поперечные ,  и продольная  N силы.

N

Qz

Qy

Mк=Мх

Mz

My

z

x

y

d

Рисунок 1.5

К важнейшему этапу проектирования любого вала относится его расчет на прочность. В этой связи рекомендуется предварительно ознакомиться с некоторыми специальными понятиями, касающимися конструирования ременных и зубчатых передач [7,8], поскольку практически любой вал имеет, жестко связанные с ним, несущие элементы или насадки в виде шкивов и шестерен:

- шестерня – зубчатое колесо для передачи вращения от одного вала к другому непосредственным зацеплением зубьев (зубчатая передача);

- шкив – деталь трансмиссии, представляющая собой колесо или диск с расширенным ободом, который охватывается ремнем или канатом;

- трансмиссия – совокупность механизмов, служащих для передачи вращения от двигателя к рабочим машинам (станкам, барабанам, мельницам и т.д.); трансмиссия состоит из вала, лежащего на ряде подшипников;

- вал - стержень круглого поперечного сечения (может быть полый в виде трубы), вращающийся в опорах (подшипниках) и передающий крутящий момент от какого-либо привода к другим механизмам, что осуществляется при помощи закрепленных на валу шкивов, шестерен и звездочек (для цепных передач [7,8]);

- ременная передача  передает вращение с одного вала на другой посредством  кожаного или прорезиненного ремня, охватывающего шкивы, плотно насаженные на двух и более валах;

- проектные параметры  для шкива и прямозубой шестерни (рисунок 1.6) [7,8]:  - стандартный (по ГОСТ) угол зацепления, характеризующий наклон суммарного реактивного усилия , возникающего в зубчатом колесе при передаче вращающего момента от двигателя на трансмиссионный вал:

;                             (1.32)

где ,- соответственно, окружная и радиальная составляющие (проекции );

,- усилия в набегающей (ведущей) и сбегающей (ведомой или ослабленной) частях ремня или троса, соотношение между которыми  назначается согласно [7,8], но, как правило, в запас прочности,

;                                           (1.33)

- угол обхвата шкива ремнем (для открытых передач , а для передач перекрестного типа [7,8];

, - расчетные диаметры шестерни и шкива.

При моделировании вала обычно предполагается, что он вращается в подшипниках без трения и пренебрегается его собственным весом. Если же масса всей конструкции (вал, шестерня, шкивы) значительна, ее следует принимать во внимание в алгоритме расчета.

В брусьях круглого сечения, длина которых  во много раз больше диаметра , экстремальные касательные напряжения  от поперечной силы  невелики, по сравнению с аналогичным параметром  от  , и при расчетах прочности на совместное действие изгиба и кручения не учитываются  . Разрешается также в первом приближении принимать  и когда  сопоставимо с . Это допущение часто используют инженеры-конструкторы при выполнении приближенных расчетов не только длинных , но и коротких валов. Поэтому предпосылку  можно применять в решении задачи № 6 методических указаний, и, как следствие, не определять поперечные усилия  , ,  с построением эпюр , и , что значительно упрощает расчетный алгоритм.

t2

T2

Д2

K2

K1

Шкив

Ведомая ветвь

Ведущая ветвь

Направление вращения

Д1

Р1

Шестерня

R1

RP

Рисунок 1.6

На рисунке 1.7 изображено поперечное сечение круглого бруса, в котором действуют изгибающий  и крутящий  моменты, а силы  и  не показаны (не учитываются).

Мк

О2

О1

Ми

х

Поперечное сечение

Эпюра

Эпюра

d

Рисунок 1 .7

Наибольшие нормальные  и касательные   напряжения в поперечных сечениях круглого бруса определяются по формулам (рисунок 1.7)

,  ;                             (1.34)

где - результирующий моментный силовой  фактор от поперечного изгиба вала

,                                       (1.35)

,- соответственно, изгибающие моменты относительно осей z и y  в координатных плоскостях  и  (рисунок 1.5);

W – осевой момент сопротивления, аппроксимируемый зависимостью (1.30) для сплошного круглого сечения, а для кольцевого профиля, на основании (1.18), имеем (рисунок 1.2):

.             (1.36)

При  пластичном материале обе точки О1 и О2  поперечного сечения являются равноопасными (рисунок 1.7). Для хрупкого материала  опасной точкой будет О1, в которой от изгибающего момента  возникают растягивающие напряжения .

Несущие элементы машиностроительных конструкций в виде различных вращающихся деталей (осей, валов) проектируют только из пластичных материалов (например, из стали), у которых соблюдается равенство допускаемых нормальных напряжений на растяжение и сжатие: .  При этом для оценки прочности применяется или гипотеза Сен-Венана (третья теория прочности) либо энергетическая гипотеза Губера–Генки-Мизеса (четвертая теория прочности):

,                              (1.37)

;                                (1.38)

где , , ,  - эквивалентные напряжения (,) и приведенные моменты (,):

,                                   (1.39)

.                             (1.40)

У бруса с постоянным диаметром    по всей длине  опасное сечение соответствует наибольшей величине  или . В случае проектирования вала, имеющего переменный диаметр , опасным может оказаться сечение, в котором   (или ), и тогда его положение, то есть координата х на оси вала, определяется по  или .

Расчет особо ответственных валов рекомендуется выполнять по формуле (1.37), которая в отличие от гипотезы (1.38), обеспечивает дополнительный запас прочности за счет большего значения параметра , по сравнению с  и, как следствие,  -  некоторого (обычно незначительного) перерасхода материала.

После изучения этой темы можно решать задачу № 6 контрольного задания.

Вопросы для самопроверки

1)   Какие   внутренние   силовые   факторы   в   самом   общем   случае действуют при  деформации изгиба с кручением (буквенные обозначения и названия)?

2)    Какие напряжения возникают в поперечном  сечении стержня при изгибе с кручением (буквенные обозначения и названия);

3) 	От чего зависит приведенный (эквивалентный) момент , используемый в расчетах на прочность при совместном действии изгиба и кручения?

4)	Формула    по третьей теории прочности   (гипотеза Сен-Венана).

5)	Указать для каких материалов  и конструкций используется  с примерами.

6)	Формула  по четвертой теории прочности (гипотеза Губера-Генки-Мизеса). Указать для каких материалов применяется параметр  с характерными примерами.

7)	Как находится опасное сечение круглого бруса при изгибе с кручением в случае ?

8)	Какие точки круглого поперечного сечения являются опасными при совместном действии изгиба и кручения для пластичного и хрупкого материала (ответ проиллюстрировать эпюрами  и )?

9)	Используя понятие эквивалентного момента , записать в общем виде условия прочности при изгибе с кручением по III  и  IV гипотезам.

10)	По какой теории прочности (третьей или четвертой) получится больший приведенный момент  при заданных величинах  и ? Ответ на вопрос проиллюстрировать формулами   и .