1.6  Устойчивость сжатых стержней

В предыдущих методико - теоретических рекомендациях к решению задач размеры поперечных сечений стержневых элементов конструкций определялись из условия прочности, однако потеря несущей способности сооружения может произойти не только вследствие разрушения материала, а и от того, что тонкий стержень не сохраняет прямолинейную форму, то есть теряет устойчивость в виде продольного изгиба. Поэтому для надежной работы всей конструкции необходимо, чтобы ее элементы были не только прочными, но и устойчивыми.

Механическая система при потере устойчивости может вести себя  по разному. Обычно происходит переход к некоторому новому положению равновесия, что в подавляющем большинстве случаев сопровождается большими перемещениями, возникновением пластических деформаций или полным разрушением.

Устойчивость деформируемого стержня зависит от приложенной к нему силы Р.  Нагрузка, превышение которой  вызывает продольный изгиб или потерю устойчивости первоначальной формы равновесия, называется критической и обозначается Ркр  (рисунок 1.8): Р<Ркр – прямолинейная форма; Р=Ркр – состояние безразличного равновесия; Р >Ркр – стержень изгибается.

В теории устойчивости деформируемых систем параметр Ркр  соответствует  идеальному стержневому элементу, не имеющему никаких конструктивно-технологических дефектов, что в принципе осуществить невозможно.  Поэтому   для   обеспечения   определенного запаса устойчивости необходимо выполнение условия

,                                           (1.41)

где  Р – действующая сжимающая сила;

- допускаемая (критическая) нагрузка реального стержня, которая учитывает всевозможные его несовершенства и определяется по следующей формуле в зависимости от Ркр и нормативного коэффициента запаса устойчивости [ny ] >1 [5,9]:

.                                              (1.42)

Р                       Р

Рисунок  1.8

Критическое напряжение , возникающее в упругом стержне с площадью поперечного сечения F,  материал которого подчиняется закону Гука, не должно превышать предела пропорциональности , то есть

.                                        (1.43)

Сила Ркр  при   и соблюдении условия (1.43) аппроксимируется классической формулой Эйлера:

,                                         (1.44)

где  Е – модуль упругости;

J – главный  минимальный момент инерции поперечного сечения стержня  ( Jz  или Jy);

μ- коэффициент приведения длины  стержневого элемента, зависящий от условий его закрепления.

Р

Рисунок 1.9

Число , которое дается в учебно-справочной литературе, показывает во сколько раз следует увеличить продольный размер  шарнирно опертого бруса, чтобы критическая сила для него равнялась  Ркр  стержня той же длины  в рассматриваемых условиях закрепления (рисунки 1.8 и 1.9).

Подставив выражение (1.44) в соотношение (1.43), получим известную гиперболическую функциональную зависимость Эйлера для определения:

;                                       (1.45)

где  - безразмерный     конструктивно-геометрический     параметр,  называемый гибкостью стержня

;                                                (1.46)

i  - наименьший    радиус    инерции    поперечного    сечения    бруса   ( iz  или  iy)

.                                              (1.47)

В соответствии с (1.43) формула (1.45) справедлива только для сравнительно тонких стержней при условии

,                                      (1.48)

в котором обозначение   представляет собой специальную физико-механическую постоянную материала ( - предельная гибкость).

При определении  в зависимости  от  все сжатые стержни подразделяются на три вида:

- упругие элементы, удовлетворяющие условию (1.48), для которых применима формула Эйлера (1.45);

- стержни средней толщины, имеющие гибкость

(1.49)

и работающие за пределом закона Гука;

- толстые брусья с параметром  , изменяющимся в пределах

,                                           (1.50)

где  - граничная гибкость, соответствующая пределу текучести  материала стержня.

На основании (1.49) и (1.50) расчет критического напряжения  производится, соответственно, по линейной зависимости Энгессера-Ясинского

(1.51)

или принимается

(1.52)

в случае (1.50).

Формула (1.51) содержит эмпирические коэффициенты ,, численные значения которых имеются в справочниках [5,9] и приводятся также в данных методических указаниях к задаче № 7 (наряду с константами  Е, , , , ).

С целью лучшего понимания физического смысла функции и явления продольного изгиба или потери устойчивости центрально-сжатого стержня  в зависимости от его толщины, на рисунке 1.10 приведен пример соответствующего графика для стали марки Ст.3, имеющей  и .

100

0                     50                    100                150               200

Прямая Энгессера-Ясинского

Гипербола Эйлера

Рисунок 1.10

На практике расчет устойчивости выполняется по условию

;                                     (1.53)

где  , - допускаемые напряжения на сжатие и на устойчивость;

- коэффициент  продольного  изгиба,  понижающий , который меняется в пределах

,                                            (1.54)

зависит от материала и гибкости , с увеличением которой уменьшается;  приводится в специальных таблицах (см. задачу № 7 методических указаний и справочники [5,9]).

Безразмерный параметр  учитывает также возможную эксцентричность приложения нагрузки Р, искривления стержня и неоднородности материала. Все эти негативные факторы объединяются общим понятием «начальные несовершенства конструкции».

Различают три стандартных типа задач, решаемых на основе (1.53).

1) Проверочный   расчет   по   известным   размерам   и   форме поперечного сечения стержня, а также заданным значения , , Р и , при котором вычисляют наименьший осевой момент инерции , площадь F, минимальный радиус инерции  по формуле (1.47) и гибкость  в соответствии с (1.46). Затем, зная ,  находят по таблице коэффициент  и находят допускаемое напряжение , согласно (1.53):

(1.55)

Вычислительный процесс завершается проверкой условия (1.53) с оценкой в процентах возможного недонапряжения ( - по соображениям экономии материала) или перегрузки ( - с точки зрения безопасности конструкции) по формуле

(1.56)

2)  Оценка грузоподъемности стержня, включающая определение:

- допускаемой нагрузки  при  в формуле (1.53), откуда

;                                        (1.57)

- критической силы , в соответствии с (1.43) и принимая во внимание зависимости (1.45), (1.51), (1.52), то есть

;                                           (1.58)

- расчетного коэффициента запаса

;                                           (1.59)

- степени   надежности     элемента     конструкции     по     минимально допустимому коэффициенту запаса , что подразумевает проверку условия

,                                            (1.60)

в котором нормируемая (требуемая) величина параметра зависит от материала и назначения стержневого элемента [9]: =1,8÷3,0 – для стальных конструкций типа кронштейнов, ферм и тому подобное; =3,5÷5,0 – для ходовых и грузовых винтов; =5,0÷6,5 – при проектировании сжатых деталей из чугунного  литья;  =2,5÷3,5 – для конструкций из алюминиевых сплавов; =3,0÷5,0 – для деревянных стоек. Большие из указанных значений следует принимать при невысокой точности определения действующей нагрузки Р, а также в случае повышенной ответственности конструкции. В то же время могут быть и другие границы изменения , которые регламентируются специальными нормами проектирования, инструкциями и техническими требованиями для конкретных сжатых элементов несущих конструкций. К примеру, известный справочник по деталям машин [8] предписывает принимать численные значения не менее  =1,43÷2,0, что адекватно соотношению =(0,5÷0,7)Ркр.

3) Проектный   расчет,  связанный   с   подбором   минимально необходимой площади сечения  из условия устойчивости (1.53)

.                                          (1.61)

Кроме геометрической характеристики  в соотношении (1.61) неизвестным является также коэффициент . Поэтому при расчете  приходится пользоваться методом последовательных приближений, варьируя величину . Обычно при первой попытке принимается .  Имея , по формуле (1.60) определяется  и подбираются соответствующие размеры сечения стержня, форма поперечного профиля которого должна быть задана. Зная сечение и вычислив , , руководствуясь (1.46) – (1.47), устанавливается фактическое (табличное) значение параметра  в зависимости от материала и . Если   значительно отличается от , то и напряжение  будет существенно отличаться от допускаемого  Тогда следует повторить  расчет во втором приближении, приняв в качестве  среднюю величину

.                                     (1.62)

По результатам второй попытки находят табличный коэффициент . В случае необходимости третьего приближения, все вычисления выполняются при

(1.63)

и т.д.  В конечном итоге расчет требуется повторять до тех пор, пока разница между действительным  и допускаемым   напряжениями будет в пределах граничных значений (1.56).

Во всех вышеописанных видах типовых  задач на устойчивость необходимо контролировать верхний уровень фактической гибкости , который не должен превышать наибольшей табличной величины   [5,9], то есть конкретного значения , определяемого материалом стержня и регламентируемыми нормативными требованиями по технике безопасности  проектируемого сооружения, в составе которого имеются сжатые элементы. В случае , предусматриваются усиления конструктивного характера, которые вводятся в расчетную схему стержня путем: увеличения размеров поперечного сечения; изменения условий закрепления бруса, т.е. уменьшения коэффициента , и т.д.

В данном разделе курса следует обратить особое внимание на важнейшее свойство гибких элементов средней толщины и тонких, имеющих коэффициент  (см. формулы (1.45), (1.48), (1.49), (1.51) и рисунок 1.10). Потеря устойчивости таких стержней, сопровождающаяся продольным изгибом, предшествует их разрушению и происходит при .

После изучения этой темы можно решать задачу № 7.

Вопросы для самопроверки

1)	Что такое устойчивое и неустойчивое равновесие твердого тела с точки зрения теоретической механики и сопротивления материалов? Ответ на данный вопрос проиллюстрировать характерными примерами и рисунками.

- В чем заключается явление потери устойчивости сжатого стержня?

3)	Какая сила называется критической и ее буквенное обозначение?

4)	По какой формуле находят критическую силу  для центрально-сжатого гибкого стержня, материал которого подчиняется закону Гука? Привести формулу и сделать необходимые пояснения.

5)	Как изменится критическая сила для упругой стойки круглого сечения при уменьшении диаметра в два раза? Подтвердить правильный ответ соответствующей формулой и расчетом.

6)	Оценить расчетом величину изменения критической силы  при увеличении длины стойки  в два раза (материал стержня подчиняется закону Гука).

7)	В каких пределах применимы формулы Эйлера для  и ?

8)	Что представляет собой параметр предельной гибкости  (записать и кратко пояснить формулу)?

9)	Что называется гибкостью стержня? Буквенное обозначение этой характеристики, ее размерность и конструктивно-геометрический смысл (записать и пояснить формулу)?

10)	Как учитывается влияние способа закрепления концов стержня?

11)	Чему равен коэффициент  приведенной длины для четырех основных случаев закрепления стержня на концах? Ответ на вопрос проиллюстрировать расчетными схемами и численными значениями  , показав пунктиром формы продольного изгиба при потере устойчивости.

12)	Как находят критические напряжения  для стальных стержней малой () и средней () гибкости  при ? Записать соответствующие формулы для каждого случая.

13)	Каким напряжениям (буквенное обозначение и название) соответствуют граничная гибкость  и предельная гибкость ?

14)	Какой вид имеет график зависимости  для стальных стержней?

15)	Что представляет собой коэффициент продольного изгиба , от чего он зависит и как определяется?

16)	Почему при подборе размеров поперечного сечения стержня из условия устойчивости по коэффициенту  используется метод последовательных приближений?

17)	Что такое расчетный  и минимально допустимый [ny] коэффициенты запаса устойчивости? Записать формулу для определения  и условие устойчивости по [ny].

18)	Что представляют собой критическая  и допускаемая  нагрузки в задачах на продольный изгиб и устойчивость?