1 - дәріс «Құрылыс материалы туралы жалпы мағлұмат және олардың негізгі қасиеттері»

Құрылыс материалдары мен бұйымдарының негізгі түрлері: табиғи тасты құрылыс материалдары мен олардан алынған; бейорганикалық және органикалық байланыстырғыш материалдар; ағаш материалдары мен олардан алынған бұйымдар; металл бұйымдар. Атауына байланысты, құрылыс жағдайы және үймерет пен ғимаратты пайдаланудағы құрылыс материалдарына сәйкес анықталған сапасы және олардағы әртүрлі сыртқы ортаның әрекетінен қорғану қасиетіне байланысты таңдалады.

Осы ерекшеліктерді ескере отырып, кез келген құрылыс материалдары нақтыланған  құрылыс-техникалық қасиеттерге ие бола алады. Мысалы, үймереттің сыртқы қабырғасына арналған материалы бөлмелерді сыртқы аяздан қорғау үшін жеткілікті беріктік кезінде ең аз жылу өткізгіштікке ие болуы тиіс; гидромелиоративтік маңызы бар ғимарат материалы-су өткізбейтін және айнымалы ылғалдылық пен кебуге төзімді; жол жабынына арналған материалы (асфальт, бетон) көліктен болатын жүктемені ұстап тұру үшін жеткілікті беріктікте және аз үгілгішті болуы керек.

Құрылыс материалдары мен бұйымдарының қасиеті үш негізгі топтарға топтастырылады: физикалық, механикалық, химиялық, технологиялық және басқалар.

Физикалық қасиеті: орташа, үйінді, нақты және салыстырмалы тығыздығы; кеуектілік, ылғалдылық, ылғалбергіш, жылу өткізгіш.

Механикалық қасиеті: сығылу, созылу, майысу, жылжу, серпімділік, иілімділік, қаталдық, қаттылық кезіндегі беріктік шектері.

Химиялық қасиетіне материалдардың химиялық агрессивті орта әрекетіне қарсыласу қабілеті, материалдардың бүлінуінен олардағы алмасу реакциясының жүрілуі, өзінің алғашқы қасиетінің өзгеруі: ерігіштігі, коррозияға төзімділігі, шіруге қарсы төзімділігі, қатаюы.

Технологиялық қасиеті: ыңғайлы төселгіштігі, жылу төзімділігі, балқығыштығы, қатаю мен кебу жылдамдығы.

Материалдардың физикалық және химиялық қасиеті.

Табиғи күйдегі абсолютты құрғақ материалдың орташа тығыздығы (ρср) массасы (m) көлем бірлігі (V1); ол кг/м3 белгіленеді.

Кептірілген еркін үйілген материалдың үйінді тығыздығы (ρнас ) массасы (m) көлем бірлігі (Vн); ол кг/л, кг/м3 белгіленеді.

Абсолютті тығыз күйдегі материалдың нақты тығыздығы (ρ) массасы (m) көлем бірлігі  (V); ол  г/см3 белгіленеді.

Кеуектілік (П) - материал көлемінің саңылаулар, тесіктер, газ-ауамен толтырылған дәрежесін атайды:

- қатты материалдар үшін: . 		        		(1.1)

- үйінді материалдар үшін: 				(1.2)

Гидроскопиялық - қоршаған ортадан материалдың ылғал сіңіру және материал массасында оның ісіну қабілеті.

Ылғалдылық W(%) – материалдағы су массасының mв=m1-m  абсолюттік құрғақ күйдегі массасына қатынасы:  		(1.3)

Су жұту W – материалдың су жұтуы және оның өз массасында ұстап  қалу қабілетімен сипатталады. Салмақтық Wв және көлемдік Wо су жұту болып бөлінеді.

Салмақтық су жұту (%) – материалдың массасы бойынша су жұтуы mв материалдың абсолюттік  құрғақ күйдегі массасына қатынасы m:  				(1.4)

Көлемдік су жұту (%) – материалдың массасы бойынша су жұтуы mв/ρв  оның қаныққан күйдегі көлемінің қатынасы V2: 	(1.5)

Ылғал бергіштігі – материалдың ылғал беру қабілеті.

Материалдардың механикалық қасиеті.

Сығылу кезіндегі беріктік шегі Rсж – бұзушы күшті  Р(Н) үлгі қимасы ауданы F (см2) қатынасымен анықтайды. Ол үлгі өлшемдеріне, жүктеме беру жылдамдығына, үлгі формасына, ылғалдылыққа  байланысты болады.

Созылу кезіндегі беріктік шегі Rр – бұзушы күшті Р үлгі қимасының алғашқы ауданына F қатынасымен анықтайды.

Майысу кезіндегі беріктік шегі Rизг – арнаулы дайындалған білікпен анықтайды.

Қатаңдық – аздаған серпімді деформация беретін материалдың қасиеті.

Қаттылық – болат шарикті тұрақты жүктеме астында оған қарсылық көрсететін материалдың (металл, бетон, ағаштар) қабілеті.