ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР
ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕ ӨНДІРІЛГЕН МАТЕРИАЛДАР

Органикалық байланыстырғыш заттар – битум, қара май
болып бөлінеді. Бұл тарауда битум мен қара майдың түрлері, олардың
құрамы, құрылымы, қасиеттері, осы байланыстырғыш заттар негізінде
жасалған асфальт-бетон, асфальт–ерітінді, қара май – бетон, рулонды
жабындық материалдар (рубероид, пергамин, т.б.), гидроизоляциялық
материалдар (битумды гидрозол, битум резеңкелі-бризол, изол, т.б.
фольгоизол), əртүрлі эмульсиялар, пасталар, мастикалар қаралады.

Битумның түрлері, құрамы, кұрылымы, қасиеттері

Битумның түрлеріне – органикалық байланыстырғыш заттар
табиғи түрінде кездесетін немесе асфальтты жыныстардан өндірілетін
битумдар мен мұнайдан өндірілетін жасанды битум жатады.
Табиғи битум – жабысқақ тұтқыр сұйық немесе қатайған
көмірсутектер мен олардың металл емес туындыларынан, атап
айтқанда, көмірсутектер мен күкірттің (S), оттегінің (O) жəне азоттық
(N) қосылыстарынан құралған зат. Табиғи битумдар – кəдімгі
жаратылыс жағдайда мұнай – өзінің ұшқыш фракцияларынан өте баяу
айырылады, бірте-бірте қатты немесе тұтқыр битумға айналады.
Табиғи битум, мұнай кенорнына жақын жерде құралады. Бірақ, табиғи
битум – таза түрінде сирек кездеседі. Ол шөгінді таужыныстарында
жиірек орын алады.

Асфальтты жыныстар дегеніміз – битум сіңген шөгінді кеуекті
таужыныстары: əктас, доломит, саз, құм. Бұл жыныстардан битум
шығарылып алынады немесе олар майдаланып, асфальт ұнтағы ретінде
пайдаланылады.

Жасанды немесе мұнайлы битум жеңіл мұнай фракцияларының
кейінгі қалдықтарынан, яғни мұнайды қайнатып, одан бензин мен
керосинді жəне майлардың біраз бөлігін шығарғаннан кейін қалатын
гудрон, крекинг калдықтарынан алынады. Табиғи битум сирек
кездесетіндіктен, құрылыста негізінде осы мұнайлы битум қолданылады.
Битумның құрамын элементтік жəне химиялық деп бөледі.
Элементтік құрам – битумның қандай элементтерден тұратынын, ал
химиялық құрамы, осы элементтердің қандай қосылыстар түзетінін
анықтайды. Битумдардың элементтік құрамы мынадай: көміртегі (С)
70 - 80%, сутегі 10 - 15%, күкірт (S) 2–9 %, оттегі (О) 1-5%, азот (N)
0 - 2%. Бұл элементтер битумда көмірсутектер мен олардың күкірт, оттегі жəне азот қосылыстары ретінде кездеседі.
Битумдардың химиялық құрамы өте күрделі. Онда С9Н20 - дан
С30Н62 дейін қаныққан (көмірсутектері болуы мүмкін). Бұл битум
түзетін қосылыстарды үш топқа: қатты бөлік, шайырлар жəне майлы
фракциялар деп бөлуге болады. Бұлардың əрқайсысы молекулалық
массасы əртүрлі көмірсутектер мен олардың металл емес элементтері
мен туындыларынан тұрады.

Битумның қатты бөлігінің молекулалық массасы – 1000-5000
аралығында, тығыздығы бірден жоғары. Битумның бұл бөлігін –
асфальтендер деп атайды. Оның құрамына асфальтеннен басқа, тек
төрт хлорлы көміртегінде (ССІ4) еритін карбендер, ұшқыш еріткіштер
мен майлар, ерімейтін карбонаттар жəне қатты көмірсутектер, парафиндер кіреді. Битумның шайырлар тобының молекулалық
массасы – 500-1000 аралығында, тығыздығы 1 шамасында, түсі қара
қоңыр, аморфты зат. Битумның майлы фракцияларының молекулалық
массасы – 100-500 аралығында, ал тығыздығы 1-ден кіші.

Битумның құрылымы. Битум дегеніміз – дисперсияланған
(ыдыратылған) фазасы асфальтендерден, ал ыдырату ортасы – шайыр
мен майлардан тұратын коллоидты система. Асфальтендердің
түйіршіктер мөлшері – 18-20 мкм: олар битумдарды құрайтын
макромолекулалардың ядросы (ортасы), бұл түйіршіктердің əрқайсысы
алдымен тығыз (ауыр) шайырлар, онан соң тығыздығы төмен (жеңіл)
май қабаттарымен қоршалған.

Битумның қасиеттері – оны құрайтын компоненттердің, яғни
асфальтендердің, шайырлар мен майлардың битумдағы мөлшеріне
байланысты. Егер битумның құрамына асфальтендер мен шайырлар көп
болса, битумның қаттылығы жəне жұмсару температурасы жоғарылап, бірақ морттығы өседі. Керісінше, шайырларды жарым-жартылай ерітетін
майлар – битумды жұмсағырақ, тез балқығыш əрі оңай созылғыш етеді.
Парафин битумды төмен температурада мортты ететіндіктен, оның
мөлшері битум құрамында 5% - тен артық болмауы керек.
Мұнайлы битумдар қолданылатын орнына байланысты: құрылыстық, жабындық жəне жолдық болып бөлінеді. Кұрылыстық
жəне жабындық (БЖ – битум нефтяной кровелъный) битумдар екі
қасиеті – жұмсару температурасы (əріптерден кейінгі бөлшектің
үстіндегі сандар) мен қаттылығы (бөлшектің астындағы сандар) арқылы маркаланады (11.1-кесте). Мысалы, БНД – 90/40 деп
белгіленген марка, ол жабындық мұнайлы битумның жұмсару
температурасы – 85-95°С аралығында, ал қаттылығы – 35-45
пенетрометр градусы аралығында болуы тиіс екенін көрсетеді.
Жолдық мұнайлы битумдар (БНК – битум нефтяной дорожный) тек
бірақ қасиеті – қаттылығы арқылы ғана маркаланады, яғни бұл
битумдардың маркасында көрсетілген сандар, оның тек қаттылығын
сипаттайды*. Мысалы, БНД – 200/300 деп таңбаланған марка – қаттылығы
201-300 пенетрометр градусы аралығындағы жолдық мұнайлы битум.
Битумдарды маркалау үшін олардың 11.1-кестеде көрсетілген
физика-механикалық қасиеттерін анықтау қажет.

11.1-кесте Мұнайлы битумның физика-механикалық қасиеттері

| Битумның маркасы | 25°С-та өну тереңдігі, 0,1мм | 25°С-та созылғыштығы, см кем емес | Жұмсару темпера турасы °С, кем емес |
| --- | --- | --- | --- |
| Құрылыс битумдары |  |  |  |
| БН – 50/50 | 41 ... 60 | 40 | 50 |
| БН – 70/30 | 21 ... 40 | 3 | 70 |
| БН – 90/100 | 5 ... 20 | 1 | 90 |
| Жабыңдық (төбелік битумдар) |  |  |  |
| БН – 45/160 | 140 ... 220 | нормаланбайды | 40...50 |
| БН – 90/40 | 35 ... 45 | нормаланбайды | 85...95 |
| БН – 90/30 | 25 ... 35 | нормаланбайды | 8...95 |
| Жолдық битумдар |  |  |  |
| БН – 200/300 | 201 ... 300 | - | 35 |
| БН – 130/200 | 131 ... 200 | 65 | 39 |
| БН – 90/130 | 91 ... 130 | 60 | 43 |
| БН – 60/90 | 81 ... 90 | 50 | 47 |
| БН – 40/60 | 40 ... 60 | 40 | 51 |

* Қанықпаған көмірсутектерінде С мен н арасында немесе С арасында дара (-) байланыстарымен қатар, бір қос (=), немесе екі пи (=) байланыстар болады; соңғы байланыстар оңай үзілетіндіктен, қанықпаған көмірсутектердің реакцияласқыш қабілеті жоғары келеді.

Қатты битум жылытқанда, термопластикалық шайыр сияқты
бірте-бірте жұмсарады. Оның жұмсару температурасы "Сақина жəне
шар" деп аталатын аспапта анықталады. Ол үшін сақинаның ішін
(ортасын) битуммен толтырады да, үстіне болаттан жасалған
кішкентай шар кояды. Оны аспаптың ішінде суы бар шыны ыдысқа
орнатып, қыздырады (жылытады). Шар өз салмағының əсерінен қай
температурада жұмсарған битумды соза (ілестіре) сақинадан өтсе, сол
температураны – битумның жұмсару температурасы дейді. Мысалы, картонға (негізге) сіңдірілетін оңай балқығыш жабындық
битумдардың жұмсару температурасы 45°С-тан кем болмауы керек.
Ал рубероидтың беттік қабатына сіңдірілетін қиын балқитын
битумдардың жұмсару температурасы – 90°С-тан кем болмайды.
Битумның қаттылығы (тұтқырлығы) пенетрометр деген аспап
инесінің (салмағы 100 г) 25°С-да битумға 5 сек қандай тереңдікке енуімен
сипатталады. Жоғарыда келтірілген мысалда қаралған битумдар үшін бұл
көрсеткіш сəйкесінше, 140-220 жəне 25-35 пенетрометр градусы (пенетрометрдің 1° = 1мм) аралығында болуы қажет.
Битумның созылғыштығын анықтау үшін одан сегіз санына ұқсас
істелінген үлгіні 25°С-та дуктомилетр аспабында жіңішке жіпке созып, үзеді. Жоғарғы мысалда көрсетілген жабындық жұмыстарында
қолданылатын битумдар үшін олардың созылғыштық қасиетіне шарт
қойылмайды, яғни олар бұл қасиеті бойынша нормаланбайды
(маркаланбайды). Ал көбінесе мастикалар ретінде пайдаланылатын
құрылыс битумдардың жеңіл балқығыш түрлерінің созылғыштығы
40 см, ал қиын балқығыштарының созылғыштығы 1 см-ден кем
болмауы керек.

Битумдар пайдаланылатын орнында немесе қоймада күн сəулесі
мен ауадағы оттегі əсерінен уақыт өткен сайын құрамын, қасиеттерін
өзгертеді: олардың құрамында майлы фракциялар мен шайырлар
азаяды. Мұның салдарынан қатты бөлшек пен мортты зат көбейіп, битумның қаттылығы (тұтқырылығы) мен морттығы өседі.
Табиғи процес нəтижесінде битумның құрамы мен қасиеттерінің
баяу өзгеріп, оның морттылығының өсуін, ал сужұтқыштығының
төмендеуін – тозу деп атайды. Жасанды мұнай битумдар оның табиғи
түрінен гөрі, тезірек тозады.

Кара майдың түрлері, құрамы, құрылымы, қасиеттері

Қара май дегеніміз – қою, жабысқақ, түсі қара немесе қарасұр
келетін тұтқыр зат. Қара майды таскөмір, ағаш, торф, т.б. отқа
жанатын заттардан құрғақ айдау (ауасыз қыздыру) жолымен алады.

Таскөмірді кокстеу процестері кезінде бөлініп шығатын сапасы
жоғары қара майлар, құрылыста кеңінен қолданылады. 1 т көмірді
ауасыз қыздырғанда 400-500 кг кокс, 30-40 кг таскөмірлік шикі қара
майлар, т.б. заттар алынады.

Қара май түрлеріне – таскөмірлік ішкі қара майлар (төмен
температуралық алғашқы қара май, жоғары температуралық қара май) айдалған қара май, пек жəне құрама қара май жатады. Төмен
температуралық алғашқы қара май 500-600°С аралығында жартылай
кокстеу əдісі арқылы алынады; түсі – қара қоңыр, тығыздығы 0,9-1 г/см3, қанықпаған жəне қаныққан көмірсутектер мен фенолдан құралған
сұйық зат. Ол көбінесе айдалған қара май өндіру үшін пайдаланылады.
Жоғары температуралық қара май көмірді 1000-1300°С-та
кокстегенде алынады; қара, қою, тұтқыр, тығыздығы – 1,1-1, 2 г/см3, жұмсару температурасы 40-50°С аралығында. Айдалған қара май (немесе таскөмір шайыры) шикі, төмен температуралық қара майдан
лигроин мен керосин фракцияларын (шайыр салмағының 30% - не
дейін) ажырату арқылы өндіріледі; қасиеттері бойынша жоғары
температуралық қара майға жақын.

Пек – таскөмір шайырының 180°С-қа дейін жеңіл майларды,
180-210°С аралығында орта салмақты майды (фенол фракциясын),
210-230°С-та ауыр майды (нафталин фракциясын) жəне 360°С-қа дейін
ең ауыр антрацен майын ажыратып шығару тəсілімен өндірілетін
қатты қалдық. Оның тығыздығы – 1,2 -1,3, түсі қара; ол аморфты морт
масса; грамында үлкен молекулалы көмірсутектер, олардың
туындылары жəне бос (байланыспаған) көмірсутегі (8 -30%) бар.
Кұрама қара май пекке майлар (антроцен, т.б.) немесе
сусыздандырылған шикі қара майлар қосып, бірге балқыту арқылы
алынады. Қара майдың бұл түрі құрылыста кеңінен қолданылады.
Өйткені, пек пен майлардың қатынасын өзгертіп, қажетті тұтқырлығы
мен жұмсару температурасы бар байланыстырғыш зат алуға болады.
Қара майдың құрамына негізінде ароматты көмірсутектер –
бензолдың туындылары мен олардың оттегі, азот жəне күкіртпен
қосылыстары кіреді. Қара май мынандай заттар топтарынан: а) қатты (көміртек, т.б.) органикалық еріткіштерде ерімейтін бөлімнен; ə) қара
май майларында шамалы еритін шайырлардан құралады. Демек, қара
май байланыстырғыш заттардың да құрылымы, қасиеттері, олардың
құрамындағы қатты бөлім – шайыр мен майлардың өзара
қатынастарына байланысты.

Қара май мен пектің қасиеттері – тығыздығы 0,9-1,1, пектікі
1,2-1,3 г/см3. Егер құрамында бос көміртегі мен қатты шайырлар көп
болса (яғни майлар азайса), қара май мен пектің тұтқырлығы, морттығы өседі. Пектің жұмсару температурасы 50-60°С аралығында
қара майдан жасалған материалдар (мысалы, толь) құрамында
реакцияшыл қанықпаған көмірсутектері көп болғандықтан (олар
судың, оттегінің жəне ультракөк сəуленің əсерінен тотықтандару
полимеризациясына тап болады. Ауада, битумдардан істелінген
материалдармен (рубероидпен), салыстырғанда, тез тозады. Ал
олардың биологиялық төзімдігі битумнан өндірілген материалдарға
қарағанда мықтырақ, өйткені қара май құрамында уыттылығы жоғары
фенол (карбол қышқылы) бар.

Асфальт-бетон ерітінділері, қара май бетондар

Асфальт немесе қара май бетон дегеніміз – жарықшақ немесе
малта тас, құм, минералды ұнтақ пен битум не қарамай қоспасын
тығыздау арқылы алынатын жасанды материал. Асфальт ерітінді деп
– ірі толтырғыш (мысалы, жарықшақ тассыз) асфальт бетонды атайды.
Осындай ерітіндіні – кейде құмды асфальт деп те атайды.
Асфальт немесе қара май бетондар мен ерітінділерде
байланыстырғыш зат ретінде мұнай не қара майдың бөлшектерінің
90% - t 0,315 мм-ден кем минералды ұнтақпен қоспасы
пайдаланылады. Демек, асфальттық байланыстырғыш зат – ол
битумның майда дисперстік ұнтақпен (П.В. Сахоровша асфальттық
қоспамен) тығыз араласқан өнімі.

Минералды ұнтақ бетон немесе ерітінді өндіруге қажетті ең
қымбат материал, байланыстырғыш заттың шығынын азайтып, оның
жұмсару температурасын жоғарылатады. Минералды ұнтақтар сыруға
беріктік шегі 20 МПа-дан кем емес əк тастар мен доломиттерді ұнтау
арқылы дайындалады. Битум немесе қара майға қосылатын ұнтақ
ретінде негізді домна шлагі мен асфальтты жыныстардың ұнтақтығын
пайдалануға болады.

Асфальт ерітінділері мен асфальт қара май бетондарда уақ
толтырғыш ретінде таза, тозаң-балшық бөлшектері 3%-тен көп емес, табиғи жəне жасанды құмдар қолданылады.
Асфальт-бетондар ірі толтырғыштары түйірлерінің (дəндерінің) ірілігіне байланысты ірі дəнді – түйірлерінің ең жоғары өлшемі 40-ммге, ал, уақ түйірлі дəнінің өлшемі 20 мм-ге дейінгі жəне құмды (5 ммге дейін) болып бөлінеді. Ірі түйірлі асфальт – бетон (кеуекі
құрылымды: көлемінің 5-10%-і кеуекті (жол табанын), жолдың төменгі
қабатын) жасауға қолданылады. Механикалық қойылымдар жəне
атмосфераға төзімді уақ дəнді бетон тығыз құрылымды; кеуектігі
3 - 5% транспорт жиі жүретін жолдар салуға немесе беттік қабат ретінде, ал пластикалылығы жоғары құмды асфальт – бетон, яғни
асфальт – ерітінді өнеркəсіп цехтарының еденін, тротуарлар мен жеңіл
транспорт жүретін жолдарды жасауға пайдаланылады.
Қолданылатын битумның тұтқырлығы мен оның жолға төсеу
кезіндегі температурасына байланысты асфальт-бетондар – ыстық, жылы жəне суық болып бөлінеді. Ыстық бетондар БНД 40/60, БНД 60/90 жəне БНД 90/130 маркалы битумдар негізінде дайындалады
да, 120°С-тан төмен емес температурада төселінеді. Ал жылы асфальтбетондар – жұмсағырақ БНД 130/200 жəне БҢД 200/300 маркалы
битумдар негізінде жасалынып, 70°С-тан төмен емес температурада
төселінеді. Ал суық бетондарды сұйық МГ жəне СГ (медленно –
среднегустеющие – баяу жəне орташа қолданылатын) маркалы
битумдар негізінде жасайды да, ол температурада (5°С-тан кем емес) алдын ала дайындалған жер бетіне төсейді. Сұйық битумдар кəдімгі
қою битумдарды керосин немесе басқа майлармен сұйылту арқылы
алынады. Асфальт-бетон зауыты – тас жару, минералды ұнтақ
дайындау, битум дайындау жəне аралыстыру деп аталатын төрт цехтан
құралады.

Асфальт-бетон, ерітінді құрамын жобалау үшін алдымен (Б) мен
минералды ұнтақтың (Ү) қатынасын (Б/Ү) анықтау қажет. Бұл қатынас
үйлесімді болған жағдайда, барлық битум үзіліссіз жұқа қабықпен
ұнтақ түйірлерінің бетін жабады, асфальттық байланыстырғыш заттың
беріктігі ең жоғары болады. Битум мен минералды ұнтақтан жасалған
үлгінің, суда төзімдік коэффициенті 0,7-0,8-ден кем болмауы тиіс.
Беріктігі мен жылуға төзімділігі жоғары бетон алу үшін жұмсару
температурасы жоғары битумды қолданған жөн.
Құрамы ең жақсы (үйлесімді) асфальт ерітіндіні өндіру үшін
байланыстырғыш затпен толтырылуы жəне құм дəндерінің бетін жабу
үшін, осы байланыстырғыш зат 10-15% аралығында артық алынуы
(шығындануы) қажет.

Асфальт-бетонды – асфальт ерітінді мен ірі толтырғыштардың
қосындысы ретінде қарауға болады. Бұл жағдайда бір текше метр
асфальт- бетонға кететін асфальт ерітіндінің шығыны, бетондағы ірі
толтырғыштың қуыстарын толық толтыруға жететін, əрі бетон тығыз
болуы үшін көрсетілген 10 - 15%-ке артық болуы керек. Осылай
есептелінген (жобаланған) асфальт ерітінділер мен бетон
құрамдарының үйлесімділігі (жақсылығы) іс жүзінде олардан жасалған
стандартты үлгілердің беріктігін, жылуға төзімдігін, т.б. қасиеттерін
анықтау арқылы тексеріледі. Мұнда асфальт пен қара май ерітінділері
мен бетондардың шамалы құрамдары көрсетілген.

Асфальт-бетон қасиеттеріне, цемент бетонмен салыстырғанда
температура көп əсер етеді. Мысалы, 20°С-та- асфальт-бетонның
беріктігі 2,2-2,4 МПа болса, 50°С-та ол, 0,8-1,2 МПа аралығында
болады. Қолданылатын орнына байланысты асфальт-бетондар –
жолдық аэродромдық, гидротехникалық (оның ішінде суарғыш
каналдар жасау үшін), жазық жабындық, яғни жайпақ шатыр, жасау
үшін едендік болып бөлінеді.

Қара май бетон – асфальт сияқты материал, айырмашылығы, байланыстырғыш зат ретінде қара майдың минералды ұнтақпен
қоспасы пайдаланылады. Бұл бетон өндіру үшін асфальт-бетондағыдай (жарықшақ немесе малта тас) қолданылады. Техникалық қасиеттері
бойынша қара май бетон, асфальт-бетоннан нашар, оның суға, жылуға
төзімдігі төмен, əрі ол тезірек ескіреді. Ол тек жолдар жасау үшін
пайдаланылады (таскөмір өндіретін аудандарда да).

0рганикалық байланыстырғыш заттар негізінде жасалған
рулонды жабындық материалдар

Рулонды материалдар – негізді немесе негізсіз болып бөлінеді.
Негізді рулон материалдар: негізге – картонға (қалың қатырма қағазға) асбест қағазға, шыны матаға, т.б. битумды немесе қара майды сіңіру
арқылы жасалынады. Негізсіз рулонды материалдар – битум немесе
қара май, минералды ұнтақ пен үстемеден (антисептиктен, пластифкатордан) құралған қоспаны (араласпаны) каландрдан өткізіп, қажетті қалыңдығы бар полотно (мата, рулон) ретінде өндіріледі.
Негізі бар рулонды жабындық материалдар бірнеше қабатты болып
жасалынады. Жабындының астары (астыңғы қабаты) ретінде жұмсақ (оңай
балқитын) битум (қара май) сіңірілген негіз, ал тысы (беттік қабат ретінде
қатты (қиын балқитын) битум (қара май) жағылған негіз қолданылады да, оның бетіне минералды түйіндер себіледі.

Рубероид дегеніміз – жабындық картонға жұмсақ битумды (мысалы, БНК-45/180) сіңіріп, онан соң қиын балқитын битум (мысалы, БНК-90/40) жағып, бетіне минералдық түйірлер сеуіп
жасалған рулонды жабындық материал. Жабындық картон ескі-құсқы
шүберек, қағаз макулатурасы мен ағаш целлюлозасы қоспасынан
жасалады. Себінді материалдар (посыпка) ретінде мынадай
минералдық түйірлер пайдаланылады: ірі дəнді (К-крупнозернистая
посыпка), уақ дəнді (М-межозернистая), тозаңды шаңды (П -
пылевидная) жəне қабыршықты (Г-чешуйчатая).
Қолданылатын орнына байланысты рубероид: жабындық
(тыстық К-кровельный) жəне төсемдік (астарлық - П-подкладочный) болып бөлінеді. Рубероид орағанда ол жабыспауы үшін жабындық
рубероидтың астыңғы бетіне, ал төсемдік (астарлық) рубероидтың
асты-үстіне де тозаңды материал себіледі. Себінді материалдар
(түйірлер), мысалы түрлі-түсті ірі дəнділер жабындықтың
атмосфералық төзімділігін арттырып қана қоймай, оған тартымды
(сүйкімді) түр береді, яғни əдемі түрлендіреді.
Рубероидты өндіру үшін оңай жəне қиын балқитын битумдар
100-200°С дейін қыздырылып, оңай балқитын битум сіңіру
ваннасында картонға сіңіріледі. Одан əрі картон талқыдан (важи)
өткізіліп (ерсілі-қарсылы айналатын валдардың арасына салып
сағымдау, жаншу арқылы), артық битумнан ажыратылады. Осылай
жұмсақ битум сіңірілген картон келесі қатты битум балқытылған
ваннадан өткізіледі де, оған қиын балқитын битум сіңіріледі; келесі
поста битумдалған картонның асты-үстіне немесе тек үстіне
минералдық түйірлер себіледі. Ең соңында лента цилиндрден өткізіліп
суытылады да (сумен немесе басқа əдіспен), ұзындығы стандартық
рулонға оралынады.

Рубероид мынадай маркаларға бөлінеді: РКК-500А, РКК-400А,
РКК-400Б, РКМ-350Б, РКМ-400В, РПМ-300А, РПМ-300Б, РПМ-300В,
РПП-350Б, РПП-350В, РПП-300А, РПП-300Б, РПП-300В. Мұндағы
алғашқы əріптер: біріншісі (Р) - рубероид, екіншісі – оның түрі (К немесе П)
жабындық (К - кровельный) немесе төсеніш (астарлық - П подкладочный),
үшішісі – себіндік материалдардың, түйірлердің түрі (К – ірі дəнді, М – уақ
дəнді, П - тозаңды); цифрлар – негіз ретінде пайдаланылатын жабындық
картоның 1 м2-нің салмағы (граммен), цифрлардан кейінгі əріп (А,Б,В),
картоның сорты.

Суық климатты аудандарда қолданылатын рубероид. Бұл
үшін қиын балқитын битумды полимермен модификациялау
нəтижесінде пайда болатын (тиімді иілгіш, созылғыш-эластичный) тысты беттік қабатты РЭМ-350 маркалы рубероид өндіріледі. Полимер
қосқандықтан, қиын балқитын тыстың (беттік) битумның морттылық
температурасы -50°С-қа дейін төмендейді. Иілімді тысы (қабаты) бар
рубероидтың ауа райына төзімдігі жоғары болғандықтан, жабындықтың ұзақ уақыттылығы 1,5-2 есе артады.

Балқытылып жабыстырылатын рубероид. Бұл рубероидтың
кəдімгіден артықшылығы – жабындық (шатыр) жасағанда, оны
жабыстыру үшін əдеттегідей мастика пайдаланбай, рубероидтың өзін, анығырақ айтқанда, оның əдейі қалың (жуан) етіп істелінген битум
қабатын (əдеттегі 200-300 г/м2 орнына 1000-2000 г/м2 (горелкамен
немесе басқа əдіспен балқытып) негізге жабыстырылуында. Бұл
рубероидты қолдану нəтижесінде шатыр (жабынды) жасау өнімділігі
50%-ке артады, арзандайды жəне еңбек ету жағдайы жақсарады
(жеңілдейді).

Шыны рубероид дегеніміз – шыны талшықтарынан істелінген
матаға битумді (битумрезеңке немесе битумполимер) сіңіріп, астарына
уақ дəнді, ал тысына ірі дəнді түйірлер сеуіп жасалған рулон материал.
Шыны рубероидтың кəдімгіден артықшылығы – оның негізінің, яғни
шыны талшықты матаның беріктігінің жоғарылығында, əрі
микроорганизмдер əсерінен шірімейтіндігінде. Осының салдарынан
шыны рубероид 30 жылға дейін шыдайды. Пайдаланылатын орнына
жəне себінді материалдардың түріне байланысты шыны рубероид
мынадай үш маркаға: С-РК жəне С-РЧ үстіңгі бетіне (тысына) ірі
немесе қабыршақ түйірлер себілген жабындық пен асты-үстіне уақ
немесе одан да уақ - тозаң түйірлер себілген тесемдік (астарлық) С-РМ
болып бөлінеді.

Пергамин дегеніміз – жабындық картонға балқытылған жұмсару
температурасы 40°С-тан кем емес, яғни жұмсару ең төмен ВНК-45/80
жəне одан жоғары маркалы мұнай – битумдарын сіңіру арқылы
жасалған тысталмаған, яғни бетіне қиын балқитын битум жағылмаған
ірі жəне қабыршақ түйірлер себілмеген рулонды материал. Пергаминді
рубероид агрегаттарын да өндіруге болады. Бұл жағдайда тыстауға
арналған битумы бар ваннаға, себінді түйірлер сақталатын бункерлер
қолданылмайтындықтан, пергамин өндірісі тек өз технологиясына
керекті агрегаттармен жабдықталған. Пергамин екі маркалы: П-300 жəне П-350 болып өндіріледі де, негізінде рубероидтың төсеніш
қабаты (астары) ретінде қолданылады.

Қара қағаз (толь) – картонды қара майлармен өңдеп, оған уақ
құм (0,14 - 2 мм) не ірі түйірлер (2 мм-ден жоғары) сеуіп жасалған
рулонды материал. Ірі түйірлер себілген, маркалары ТКК-400, ТКК-350 қағаз жазық шатыр жабындығының тыс ретінде, ал уақ құм
маркалары ТКП-400, ТКП-350 қара қағаз уақытша салынған
ғимараттар төбесінің жабындығы ретінде, əрі ғимараттардың іргетасы, т.б. бөлімдерін гидроизоляциялауға қолданылады.
Қара қағаз былғары жəне гидроизоляциялық қара қағаз тыс
қабатсыз жəне себінді түйірлерсіз өндіріледі. Қара қағаз – былғары
жабындық тольдің астары (төсеніші) ретінде, ал гидроизоляциялық
қара қағаз – ғимараттардың бөлімдері ылғал өткізбеуі үшін
пайдаланылады.

Битум жəне қара май негізінде өндірілген рулонды
гидроизоляциялық материалдар

Гидроизол дегеніміз – асбест картонға битум сіңірілген, тысталмаған рулонды материал. Ол жер астындағы ғимараттарды жəне
жазық жабындарды гидроизоляциялау мен металл құрбыларын
коррозиядан сақтау үшін қолданылады. Бұл материалдың шіруге
төзімділігі мен ұзақ шыдауы негізі картон материалмен салыстырғанда
жоғары. Гидроизол екі маркалы ГИ-Г жəне ГИ-К, ал қасиеттері
11.3-кестеде көрсетілген мөлшерді қамтамасыз ететіндей болып
өндіріледі.
13.3-кесте
Гидроизолдың физика-механикалық қасиеттері

| Қасиеттері | ГИ-Г | ГИ-К |
| --- | --- | --- |
| Су өткізгіштігі: 5 см су бағанасы қысымына шыдамы сөткеден кем емес | 30 | 20 |
| Су өткізгіштігі 24 сағатта, массалық % - тен жоғары емес | 8 | 10 |
| Ені 50 мм тілімді созғанда үзетін күш мөлшері, Н кем емес | 350 | 300 |

Бризол мен изол – негізсіз рулонды гидроизоляциялық материалдарға
жатады. Бұларда картон немесе мата сияқты негіз жоқ. Негіздің рөлін мұнда
битум мен ұсатылған резеңке дисперстік арматура ретінде қосылған асбест
талшықтары атқарады. Ол үшін араласпаға пластификатор, т.б. үстемелер
қосып, оны каландрдан өткізеді.

Бризол мен изолдың айырмашылығы – олардың құрамында. Бризол, битум – резеңке комозитке (байланыстырғыш затқа) асбест талшықтары
мен пластификатор қосып жасалынса, изол – осы қоспаға минералды
толтырғыш пен антисепті қосып, прокаттау арқылы өндіріледі; изол
рулонының ені 800-1000 мм, ал қалыңдығы 2 мм. Изолдың қасиеттері –
негізі картон рулонды материалдардікінен басы жоғары, рубероидқа
қарағанда 2 есе ұзақ пайдаланылады. Ол теріс температураларда иімділігі
жақсы, шірімейді, суды аз сіңіреді (1 %-тен де аспайды). Бризол – қышқылдарға төзімді жер астындағы металл
конструкцияларға құбырларға оларды коррозиядан сақтау үшін
битумрезеңке дайындалған мастикамен жапсырылады. Изол бассейн, подвал (үйдің астын), резервуарларды (сұйық заттар, газ қоймаларын), т.б.
гидротехникалық құрылыстарды, екі үш қабатты көлбеу немесе жазық
шатырларды ылғалдан сақтап, құбырларды коррозиядан қорғау үшін
қолданылады. Ол изол атты суық не ыстық мастикамен жапсырылады.
Магистральды газ бен мұнай құбырларын гидроизоляциялау үшін
жақын арада өндірілген пленкалар (жұқа қабаттар) ПБД (полимердегтебитумная - полимер қарамай битумды) мен ПРДБ (полимеррезеңке, битумды қара май) пайдаланылады. Олар созу күшіне
үлкен кедергі көрсетеді (қабыршақтың көлденең қимасы бойынша, яғни
оны былай сынағанда 1000 л), коррозияға төзімді; оларды -50°С жəне +60°С
аралығында көп уақыт 50 жылға дейін пайдалануға болады.

Фольгоизол – аллюминийден өндірілген кедір-бұдыр немесе
жазық жұқа фольганың*, астына минералды толтырғыш пен
антисептик араластырған битум - резеңке жағылған рулонды материал
рулонның ені – 1 м, ұзындығы 10 м; фольганың қалыңдығы 0,3 мм-ге
дейін. Фольгоизолдың үзуге беріктігі жоғары, ол иілгіш, су жұтпайды.
Фольгоизол маңызды ғимараттардың төбе жабындысының жоғары
қабаты ретінде, əрі оларды гидроизоляциялау үшін қолданылады.
Фольгадан күн сəулесі шағылатындықтан, одан жасалған жабынды
қара түсті жабындылармен салыстырғанда аз жылжыды да, ұзақ уақыт
ешқандай күтімді қажет етпейді.

* Фольга (полякша folga – латынша folium) түстi металдан жұқартылып жасалған қабыршақ лента.

Битум жəне қара май эмульсиялары, пасталары, мастикалары

Эмульсиялар. Бір немесе бірнеше заттардың өте ұсақ
бөлшектері екінші бір заттың өте ұсақ бөлшектерінің арасында
тарауынан пайда болған жүйені – дисперстік жүйе дейді. Заттардың
бірін – дисперстік орта, сол ортада таратылатын затты (немесе
заттарды) – дисперстік фаза деп атайды. Эмульсиялар сұйық зат
бөлшектерінің сұйықта тарауынан түзіледі. Битум не қара май
эмульсиялары су мен битумның немесе су мен қара майдың
гетерогенді (біртекті гомогенді емес), тұрақсыз дисперстік жүйесі.
Мұнда су дисперстік орта, ал бөлшектерінің радиустері 1 мкм-ге жуық (анығырақ 10-5- 10-7) битум не қара май дисперстік фаза.
Осы жүйенің көп уақыт тұрақты болуы үшін оған стабилизатор
ретінде эмульгатор қосады. Əдетте эмульсияларда 50-60% битум не
қара май (пасталарда 60-70%) жəне 3%-дейін суда ерігіш эмульгатор: сабындар (нафтен, сульфанафтен, шайыр, органикалық сабындар) немесе сульфит-ашытқы бражка (СДБ-сулфитна –дрожжевая бража)
болады. Қатты эмульгатор ретінде майды ұнталған саз, əк (ізбес),
цемент, таскөмір, пайдаланылады. Бұлар өзінің заты мен битум немесе
қара май фазасы бөлшектерінің диаметріне, яғни дисперстігіне,
суспензияға 5-тен 15%-ке дейін қосылады. Эмульгатор – битум не қара
май түйіршектерінің сыртына (бетіне) қонады (абсорбцияланады), су
мен битум (қара май) шекарасындағы беттік тартылысты төмендетіп,
бөлшектерді өзара жабысудан сақтайды.
Эмульсиялар – диспергаторларда, гомогенизаторларда немесе
ультра-дыбысты тербелістерді пайдаланатын қондырғыларда
(аппараттарда) дайындалады. Ол үшін диспергатор немесе басқа
аппараттарға температурасы 90°С су құйып, эмульгатор қосады. Онан
соң үзіліссіз араластыру жағдайында 50-ден 120°С-қа дейін битум мен
қара майдың маркасына байланысты, қыздырылған битум не қара май
аз-аздап, қажетті мөлшерге жеткенше, үздіксіз құйылады.
Эмульсиялар конструкциясының, бұйымының не ғимараттар
бөлімінің бетін тегістеп гидроизоляциялауға дайындау үшін, битум не
қара май жасалған рулонды жеке-дара бұйымдарды негізге желімдеу
жəне асфальт-бетондар немесе асфальт-ерітінділер өндіру үшін
пайдаланылатын байланыстырғыш зат ретінде қолданылады. Тас
материалдармен (жарықшақ таспен, құммен) əрекеттескенде эмульсия
ыдырайды да (эмульгатор), тастың бетіне қонады. Ал су ұшады,
тастарға сіңеді (битум, қара май) толтырғыш дəндерінің (түйірлерінің)
бетіне жағылып, оларды өзара байланыстырады.

Пасталар дегеніміз – эмульгаторлары қатты жəне битум немесе
қара май концентрациясы жоғары (60-70) эмульсиялар. Оларды
қолдану үшін, қажетті тұтқырлыққа дейін сумен сұйылтады.

Мастика (грекше mastika – смола-шайыр) деп – органикалық
байланыстырғышты минералды микротолтырғыш, яғни ұнтақпен жəне қажетті жағдайда үстемемен араластырылып жасалған қою, тұтқыр
затты айтады. Минералды ұнтақтар – тозаң жəне талшық түрлі болып
бөлінеді. Тозаңды толтырғыш ретінде – ұнталған əк тас, бор, доломит,
цемент, көмірдің күлі қолданылады. Талшықты толтырғыш ретінде –
асбест, шыны мақта пайдаланылады. Бұл толтырғыштар өз бетіне
майларды (байланыстырғыш заттарды) абсорбциялайды (қандырады).
Осының əсерінен мастиканың жылуға төзімдігі мен қаттылығы өседі.
Мастика жасауға кететін битум мен қара майдың шығыны азаяды да,
ал талшықты толтырғыштар – мастиканы арматуралап, оның ию
күштеріне кедергісін арттырады.

Мастикалар байланыстырғыш затына қарай: битумды, қара
майлы, қара май битумды, битумрезеңкелі жəне битумполимерлі деп
бөлінеді. Олар ыстық күйінде битум мастикасы 160°С-қа дейін, ал қара
май мастикасы 130°С-қа дейін қыздырылып немесе суық күйінде
жұмыс орнында температурасы 5°С-тан кем емес болса қыздырылмай,
ал одан аз болса 60–70 °С-қа дейін қыздырылып пайдаланылады.
Қолданылатын орнына байланысты ыстық мастикалар:
жабыстырғыш, желімдегіш жабындық изоляциялағыш, коррозиядан
қорғағыш, т.б. болып бөлінеді.

Жылуға төзімдігіне байланысты битум негізінде жасалған
желімдегіш мастикалар – 5 маркалы; ал қара май негізінде
жасалғандары – 3 маркалы болады (11.4-кесте). Мұндағы əріптер МБ
немесе МД-мастика битум не қарамай (деготь) негізінде, К-жабындық
(кровельная), Г-ыстық (горячая) екенін көрсетеді. Ал цифрлар
қалыңдығы 2 мм мастиканың, онымен пергаминнің жазыққа 45°C
көбейте орналастырылған 2 үлгіні жабыстырғанда, олардың арасынан
қай температурада 5 сағат қыздырғанда ақпайтынын, яғни
мастиканың жылуға төзімдігін көрсетеді.

11.4-кесте Желімдегіш мастикалар

| Мастикалар | Құрамы | Маркасы | Жылуға төзімдігі, °C | Иілгіштік диаметрі, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБК-Г-55 | 55 | 10 | Битумды | Мұнай битум, ұнтақ толтырғыш антисептик |
| МБК-Г-65 | 65 | 15 |  |  |
| МБК-Г-75 | 75 | 20 |  |  |
| МБК-Г-85 | 85 | 30 |  |  |
| МБК-Г-90 | 90 | 35 |  |  |
| МДК-Г-50 | 50 | 25 | Қара майлы | Таскөмір, қара майлары ұнтақ толтырғыш |
| МДК-Г-60 | 60 | 30 |  |  |
| МДК-Г-70 | 70 | 40 |  |  |

Мастиканың иілгіштігі – оның пергаминге қалыңдығы мм етіліп
жағылған үлгісі диаметрі 10-40 мм стерженьге орағанда шытынамауы
(жарылуы) арқылы сынау температурасы 18±2°С-қа тең жағдайда
анықталынады. Мастиканың жылуға төзімдігі өскен сайын, оны ию
үшін қолданылатын стержень диаметрі де үлкенірек болуы керек.
Битумды мастика құрамында, оның маркасына байланысты 30-64%
минералды ұнтақ толтырғыш болады.

Жабыстырғыш мастикалар көп қабатты рулонды материалдарды,
атап айтқанда рубероид пен пергамиді битумды мастикалармен
қара қағаз бен былғарыны қара майлы мастикалармен желімдеу үшін
пайдаланады. Жабынды-изоляциялағыш мастикалар рулонсыз жабын
мен гидроизоляция жасау үшін қолданылады. Коррозиядан қорғағыш
мастикалар – қиын балқитын битум мен минералдық ұнтақтың
қоспасы. Бұлар қышқылдар мен негіздердің сұйытылған ерітіндісіне,
аммиякқа, азот оксиді мен күкірт газына 50°С-қа төзімді, яғни осы
көрсетілген орталар əсерінен құрылыс конструкцияларын, құбырларды
қорғай алады.

Суық мастикалар – органикалық байланыстырғыш заттың,
сұйылтқыш-тың, ұнтақ толтырғыш пен пластификатордың қоспасы.
Сұйылтқыш ретінде органикалық ұшқыш заттар – бензин лигроин*,
(керосин, ұшпайтын заттар – мазут**) соляр майы, мұнай
пайдаланылады. Бұлар көп қабатты жабынды материалдар, өзара жəне
соңғыларды негізге желімдеу үшін қолданылады.
Битум резеңке мастикалары – битум, резеңке ұнтағы жəне кейбір
үстемелер қоспасы. Бұлар ыстық-суық күйінде жер астына орнатылған
болат құбырларды изоляциялауға пайдаланылады. Битум полимер
мастикалық аязда иілімді, жылуға төзімдірек, өйткені оның құрамына
каучук немесе жасанды смола шайыр қосады.