АҒАШ МАТЕРИАЛДАР МЕН БҰЙЫМДАР

Бұл тарауда ағаш туралы жалпы мəлімдеме, ағаштың құрылымы, қасиеттері, ақаулары (кемістіктері) жəне оны шіруден, жанудан сақтау
əдістері, ағаш материалдары мен бұйымдарының түрлері, зауыттарда
ағаштан жасалатын құрама үйлер қаралады.

Жалпы мағлұматтар. Ағаш құрылымы мен қасиеттері

Ағаш деп - сабақтары мен тамырлары сүректеніп кеткен, өте жақсы
жетілген діңі бар, биіктігі 2 м-ден кем емес, көпжылдық өсімдіктерді
айтады. Ағаш салмағының 60-90%-і, 5-20%-і, бұтақ, ал 5-20% тамыр болып
келеді. Ағаш ондаған, мыңдаған жылдарға дейін тіршілік етеді (емен – 2000, шырша – 1200, карағай – 600, қайың – 120 жыл). Ормандағы ағаш жылына
өз көлемінің 1%-і мөлшерінде көбейеді. Қазақстан орман шаруашылығында
300 млн м3 ағаш қоры бар. Қажетті экологияны сақтау үшін халық шаруашылығына керекті ағашты оның өнімінен артық дайындауға болмайды. Дайындалған ағаштың шамамен жартысы іске жарамды, көбінесе діннен кесіліп өндіріледі. Қалған жартысы – қалдықтар: кесінді (шет тақтай
бөренеден тілінген тақтайлардың екі шетінен түскен кесінді), білте
тақтайша қырланып жонылған жіңішке жарамсыз болса да, ағаштан
материалдар, бұйымдар өндіретін алдыңғы қатарлы комбинаттарда, т.б.
өнеркəсіптерде, орманда дайындаған ағаштың 90%-не дейін
пайдаланылады. Ағаштың беріктігі мен серпімдігі жоғары, тығыздығы жəне жылу өткізгішті төмен, аязға төзімді, суда жəне жасанды полимерлерді еріте
алатын органикалық ерітінділерде ерімейді, оңай өңделеді (кесіледі, сүргіленеді, бұрғыланады, қашалады, бұрғыланады) желіммен немесе
желімсіз, үңгіме арқылы не шегемен ұштастырылады.
Ағаштың негізгі кемшіліктері – суды көп жұтатындығы, шіруге
бейімділігі, отта оңай жануы, əртүрлі бағытта физика-механикалық
қасиеттерінің біркелкі еместігі. Ылғалдан, т.б. зиянды орта əсерінен
қорғау үшін ағаш кептіріледі, оған лак немесе сыр жағылып не басқа
химиялық заттар сіңіріледі. Антипирендер сіңіру – оттан қорғайтын
сырмен сылау арқылы ағаштың отқа төзімдігін арттыруға болады.

Ағаш сүрегінің құрылымы

Ағаш сүрегі – ағаштың діңі мен бұтақтарында, тамырында
қатайып кеткен тығыз қабықты клеткалардан құралған тканьдер.
Ағаштың техникалық қасиеттері оның ішкі құрылымы діңнің үш
кесіндісі арқылы анықталынады: көлденең, радиал, яғни
бойлық (ағаш өзегін бойлайтын) жəне тангенциал (хордасы бойынша).

Ағаш микроструктурасы оның діңінің көлденең қимасынан
жақсы анықталады, көлденең кесіндісінен (ағаштың түрі мен жасына
байланысты диаметрі 1-10 мм), сақина тəрізді жылдық қабаттарын, сыртқы қабығын, т.б. байқауға болады. Сыртқы қабық ағашты сыртқы
əсерлерден – температурадан, механикалық күштерден, биологиялық
əсерлер мен кебуден сақтайды. Ағаш түрлерінің көбі, көлденең кесіндісінен қарағанда ақшыл келеді. Бірақ, кейбір ағаштар сыртқы қабыққа қарай ақшыл түстес болғанымен, өзегіне қарай бурыл тартады. Осыған орай ағаш ядролы (қарағай, емен, терек, т.б.) болып бөлінеді. Ядроның түсі қоңырлау, бурыл болады, ал шел қабықтың түсі ақшылдау болғандықтан, оны
кейде жас сүрек деп те атайды. Ядро (піскен сүрек) механикалық
қасиеті жағынан ағаш бөренесінің ең сапалы бөлімі, онымен
салыстырғанда ағаштың өзегі мен жас сүрегінің беріктігі мен шіруге
төзімдігі шамалы. Жылдық қабаттардың (сақиналардың) санына қарай ағаштың жасы анықталынады. Сақиналар ағаштардың жыл сайын өсуі
нəтижесінде, оның сабағына ағаш клеткаларының жиналуынан пайда
болады. Жылдық сақиналардағы көш (жазда, күзде) құралған
сүректердің ағаштың көлденең кесіндісіндегі ендерін өлшеп, оның %

мөлшерін есептеу – ағаш беріктігін шамамен табу тəсілі ретінде
қолданылады.

Өзек ағаштың осал жəне шірігіш бөлігінен радиал бағытта өзек
сəулелері таралады. Бұл сəулелер (тарамдар) арқылы камбийден өзек
пен кері бағытта қоректік заттар жүріп тұрады. Өзек сəулелерінің
түріне қарай ағаштың түрін ажыратуға болады. Емен, бук
ағаштарының өзек сəулелері анық жəне ірі, ал қайың, жөке
ағаштарынікі майда, көзге көрінбейді. Өсіп тұрған ағаштың ішкі қабығы мен жас сүрегі арасында камбий* атты бөлінуі арқылы көбейетін тірі клеткалардан тұратын жұқа қабат бар. Камбий клеткаларының бөлінуі – көктемде басталып
жазда, күз басында бітеді. Сондықтан ағаштың əр жылдық қабаты ерте
құралатын көктемгі жəне кеш құралатын жазғы немесе күзгі сүректен
тұрады. Көктемгі сүрек – жұқа қабықты үлкен клеткалардан, ал жазғы
немесе күзгі – қалың қабықты кішкентай клеткалардан құралған.
Осыған орай жазғы немесе күзгі сүрек ерте құралатын сүрекпен
салыстырғанда бурыл, тығыз, берік болады. Ағаштың микроструктурасы ағаш сүрегін микроскоп арқылы керегінше үлкейтіп зерттегенде, оның əртүрлі клеткалардан тұратынын көрсетеді. Мысалы, жұқа қабықты клеткалар арқылы
өсімдік тамырынан жапырағын қарай қорек заттар өтеді. Ағаш
жапырақтарында ауадағы көміртегі (IV) оксидімен су, күн сəулесі
əсерінен суда жақсы еритін глюкоза (C6Н12O6) түзіледі. Бұл глюкоза –
еріген күйінде камбийдің өсіп жатқан клеткаларына келеді.
Клеткалардың қабығында глюкоза молекулары өзара қосылып,
тізбектер түзеді. Бұл жағдайда поликонденсация реакция əсерінен
оттегі байланыстары (-О-) пайда болып, су бөлініп шығады, яғни:

C6Н12O6 - C6Н10O5 + Н2O.

Оттегі байланыстары глюкоза тізбектерін біріктіріп бірнеше жүз глюкоза клеткаларынан тұратын целлюлоза макромолекуласын, яғни
клетка деп аталатын үлкен молекулалы (C6Н12O6)n полимер түзеді.
Мұндағы полимеризация дəрежесі, яғни полимердің молекулалық
массасы (салмағы), 6000-14000 аралығында. Клетканың өсу процесі аяқталғаннан соң, оның қабығы сүрекке (ағаш тканіне) айналады. Басқаша айтқанда, клеткалары бөліну арқылы өсіп жеткен, негізінде целлюлозадан тұратын созылған ұршық тəрізді қуыс клеткалар, ұялар (қабықтар) механикалық күштерге кедергі көрсете алатын ағаш талшықтарын түзеді. Бұл талшықтар əдетте, ағаш өзегіне бойлай бағытталған.

* Камбий /лат.саmbium - алмасу/ - бөлінетін клеткалардан құралған ткань /организм клеткаларының тобы/.

Ағаштың қасиеттері

Ылғалдығы. Ағаштың ылғалдылғы деп – оның үлгісін
кептіргенде салмағы қаншалықты өзгеретіндігін айтады. Стандартты
нормалы ылғалды деп – 12%-ке тең ылғалды атайды. Ағаштың физикамеханикалық қасиеттерінің көрсеткіштері, ондағы ылғал мөлшерімен
тікелей байланысты болғандықтан, оларды бір ыңғайға келтіру үшін
осы, яғни 12% -тік, ылғалдықта анықтайды.
Ылғал – капиллярлық (клетка қуысында, клеткалар арасында) жəне гигроскопиялық (клетка қабығында) деп екіге бөлінеді. Ағашты
кептіргенде ең алдымен капиллярлық (бос) ылғал, онаң соң
гигроскопялық (байланысқан) ылғал ұшады. Əдетте гигроскопиялық
(байланысқан) ылғал шегі 30% шамасында, ал ағаштың толық (бос
жəне байланысқан) ылғалдығы одан жоғары. Мысалы, өсіп тұрған
немесе кесілген ағаштың ылғалдығы, 40-120% аралығында болады.
Егер ағашты көп уақыт суда ұстаса, оның ылғалдығы 200% -ке жетеді,
ал ағаш көп уақыт ашық ауада не бөлмеде сақталса, ол тепе-теңдік
ылғалдыққа жетеді. Ауада кептірілсе, ағаштың тепе-тендік ылғалдығы
15-18%, ал бөлмеде кепсе – 8-12% аралығында болады. Ағаштың тепетеңдік ылғалдығының мөлшері – оны қоршаған ауаның ылғалдығы
мен температурасына байланысты. Əдетте оны номограмма арқылы анықтайды.

Көлемі мен формасының өзгергіштігі. Сүрек клеткалары
қабығындағы гигроскопиялық ылғал азайса, яғни 30%-тен төмендесе,
ағаш шөгеді, оның сызықтық өлшемдері, соның салдарынан көлемі
кішірейді. Бұл жағдайда, сүрек талшықтар бойы өте аз мөлшерде
(0,1%) шөгетіндіктен, ағаштан шөгу көрсеткішін (%-пен) мына
формулалар арқылы анықтайды.

V = (аb – aкbк/ аb) × 100; ab

мұндағы ab – ылғалды ағаш үлгісі қимасының (ені мен
қалыңдығының) өлшемдері: aкbк – құрғақ (ылғалдығы нөл %) ағаш
үлгісі қимасының өлшемдері.

Ағаштың құрылымы əр бағытта əртүрлі болғандықтан, оның əр бағыттағы шөгу көрсеткіші де басқа. Талшықтар бойы жоғарыда көрсетілгендей, ағаш өте аз шөгеді (ұзындығы 1 м сүрек кептіргенде 1 ммден артық, ал тангенциал (хордалық) бағытта өте көп мөлшерде 6-12%-
ке дейін шөгеді. Жоғарыда айтылғандай, ағаш тек қана
гигроскопиялық ылғал азайса шөгеді, ал бос (клеткалар
аралығындағы) ылғалдан ажырау – оның өлшемдеріне əсерін
тигізбейді. Егер ағаш клеткалары толық ылғалдандырылса, яғни ылғал
гигроскопиялық шегіне (30%-ке) жеткізілсе, ол ісінеді, көлемін
ұлғайтады.

Көлденең жəне тангенциал бағытта талшықтар бойы шөгумен,
ісіну, кернеу пайда болып, ағаштардың майысуы мен жарылып кету
мүмкіншілігін туғызады. Сондықтан ағаш конструкцияларын
қолданғанда, олардың ылғалдығы, пайдаланылатын орны, ылғалдықта
тепе-тең немесе оларды ылғалдан қорғау (лақтау, сырлау) қажет.

Тығыздығы. Затының тығыздығы ағаш түрлерінің бəріне бірдей
1,54 г/см3 тең, өйткені олардың бəрі де бір заттан, целлюлозадан
құралған. Ағаштың орташа тығыздығы оның түріне (тұқымына)
байланысты 0,30-1,1 г/см3 аралығында бұл тығыздық ағаштың ылғалы
көбейген сайын өседі. Құрылыста қолданылатын ағаш түрлерінің
тығыздығы мынадай: өте жеңілдері – 450 кг/м3-га дейін (май карағай –
340, бал қарағай - 440), жеңілдері 460-500кг/м3 аралығында (шырша,
көк терек, қарағай) орташа салмақтылары – 610-750 кг/м3 аралығында
(қайың, шамшат, сағыз қарағай, емен).

Ағаштың жылу өткізгіштігі төмен, өйткені ағаш – кеуекті
материал. Ағаштың жылу өткізгіштігі, оның көлденең кесімі
бағытымен салыстырғанда, талшықтар бойы 2 есе көп. Мысалы,
қарағайдың жылу өткізгіштігі талшықтар бойы бағытында 0,35 Вт/м×°С, (ал талшықтарға көлденең бағытта 0,17 Вт/м×°С). Ағаштың ылғалдығы
көбейген сайын, оның жылу өткізгіштігі де өседі.

Беріктігі. 10.1-сурет ағаш қималарында көрсетілген үш бағытта оның
беріктігінің мөлшері əртүрлі. Егер ағаш сүрегін талшықтарды бойлай
(ағаштың өзегін бойлай) сыққандағы беріктік шегін бірге тең деп алсақ,
оның талшықтарға көлденең бағытта сыққандағы беріктігі – 0,1-0,3
аралығында болар еді. Ағаш талшықтарын бойлай созғандағы, игендегі
кедергісі жаңағы бірмен салыстырғанда сəйкесінше 2-3 есе жəне 1,5-2 есе
көп. Мысалы, Павлодар (Кереку) облысы қарағайын ағаштың өзегін бойлай
сыққандағы кедергісінің шегі – 359-366 кг/см2 болса, оны осы бағытта
созғанда көрсеткен кедергісі - 918 - 920 кгс/см2.
Ағаш талшықтарын бойлай (яғни ағаштың өзегін бойлай) созу
күшіне салыстырмалы кедергісі, беріктіктің орташа тығыздыққа
қатынасы, яғни R/rо (шамамен беріктігі жоғары болатын жəне шыны
пластиктің салыстырмалы кедергісіне тең (13.1-кесте). Демек, ағаш
салыстырмалы беріктігі бойынша осы уақыттың конструкциялық
материалдарымен бəсекелесе алады (бəсекелеседі). Бірақ ағаштың
жоғары беріктігін пайдалану оңай емес, өйткені сүрегіндегі ақаулар –
бұтақтар орны, құрт жеген, т.б. оның беріктігін өте төмендетеді. Бұл
жағдайда ағаш беріктігі, жоғары желімделген ағаш конструкцияларын
жасауда пайдаланылғаны жөн.

10.1-кесте

| Құрылыс материалы | Созғандығы беріктік шегі, (Rс), МПа | Орташа тығыздығы, т/м3 | Салыстармалы беріктігі, (R о /rо),МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Ағаш (ылғалдылығы 12% қарағай) | 115 | 0,53 | 213 |
| Беріктігі жоғары болат | 2000 | 7,65 | 265 |
| Шыны пластик | 400 | 2 | 200 |

Ағаштың беріктік мөлшері де, оның ылғалдығына байлансты.
Нөл мен 30%, (яғни гигроскопялық шекке дейін) ылғал аралығында
талшықтар бойы сығу беріктігі 4 есеге дейін азаяды (төмендейді). Ал
сүректің ылғалдығы гигроскопиялық шектен, яғни 30%-тен асқаннан
соң, ылғал əсерінен өзгермейді.

Ағаштың физика-механикалық қасиеттері, оның ылғалдығына
байланысты болғандықтан, бұл қасиеттер стандарттық, яғни 12%-тік,
ылғалдықта анықталынады 8-20%. Ал ылғалдық аралығында ағаштың
беріктігі ылғал өскен сайын, пропорционал төмендейді:

R12 = Rw [1 + a(w - 12)];

мұндағы Rw жəне w – ағаштың сынау кезіндегі беріктігі мен
ылғалдығы, кгс/см2 жəне %; a - ылғал 1 %-ке өскенде, беріктіктің азаю
мөлшерін көрсететін коэффициент. Бұл ағаш тұқымына (түріне)
байлансты a мөлшері – 0,01-0,05 аралығында. Қылқан жапырақты жəне жапырақты ағаштардың тығыздығы мен беріктігі 10.2-кестеде көрсетілген. Бұл кестеден ағаш тығыз болған сайын, оның беріктігі өсетінін аңғаруға болады. Егер ағаш құмды əрі үстірттеу жерде өссе, оның тығыздығы мен беріктігі жоғары болады.

Ағаш ақаулары жəне оны шіруден, жанудан сақтау əдістері

Ағаш ақаулары. Ағаштың сортын бекіту үшін, оның беріктігі
мен ақауларының түрін, олардың аз-көптілігін анықтайды. Осыған
байланысты, ағашты сортқа бөлу жұмысы ұқыпты жүргізілсе, оның
құрылыста қалдықсыз (толық) пайдалану дəрежесі өседі. Ағаш
сүрегінің құрылымындағы негізгі ақауларға – ондағы бұтақтардың
орны, талшықтарының ирелеңдеп орналасуы, дін жуандығынын тез
төмендеуі, құрт-құмырсқадан жəне саңырауқұлақтың ұрық-тұқымынан
бүлінуі, т.б. жатады. Бұтақтардың орны (бұтақты кескеннен кейін
ағаштың сабағында қалған орны) бұл ағаш ақауларының ең көп
тараған түрі. Бұтақтар орындарының жанында талшықтар
ирелеңдейді, осының салдарынан ағаштың беріктігі төмендейді.
Бұтақтар орны ағаш өңдеуді қиындатып, одан өндірілетін бұйымдар
шығымын азайтады. Ағаш сапасының нашарлауы – оның денесіндегі
бұтақтар орнының түріне, санына, əрқайсысының мөлшері мен
орналасқан орнына байланысты. Бұтақтар орнының, əсіресе созу
беріктігіне тигізетін зияны зор. Сондықтан күш (салмақ) түсетін ағаш
конструкциялар бұтақ – орны жоқ, ал болса сау (шірімеген) сүрекпен
қосыла, өскен (бір тұтас бірігіп кеткен) ағаштардан жасалады.
Талшықтардың ирелеңдеп орналасуы – ағаш сүрегі
талшықтарының өзара параллельді еместігі, яғни талшықтардың
бағыты – дің, тақтай, т.б. бұйымдардың ұзын осінен (өзегінен)
ауытқуы. Ирелең талшықты сүрек – ағаш өңдеуді қиындатады да, оны
ұзыннан кескенде түзу емес талшықтар қиылып кететіндіктен, кесінді
материалдың беріктігі төмендейді.

Дің жуандығының тез төмендеуі – діңнің табанынан жоғары
қарай диаметрі нормадан – көпке төмендеуі: нормалы деп діңнің 1 м
ұзындығына диаметрі 1 см-ден артыққа кемімейтінін атайды. Дің
жуандығының тез төмендеуі, одан өндірілетін кесінді материалдардың
көлемін азайтады. Ол кескенде пайда болатын қалдықты көбейтеді.

Құрт жеген орны. Ағаштың құрт жеген орны деп – құртқұмырсқаның сүректе іздер мен тесіктер қалдыруын атайды. Бұл орын
: 1) беті тесілген–3 мм-ден терең емес; 2) саяз тесілген кесінді
материалдары (мысалы, тақтайларда) 5 мм-ге дейін, ал дің
материалдарда Эберенеде 15 мм-ден артық емес; 3) терең тесілген (бір
бетінен екінші бетіне дейін) болып бөлінеді.

Ағашты шіру мен жанудан сақтау əдістері. Ағаштың шіруі мен
қызғанда өртенуі, оның ұзақ уақыттылығын, яғни ағашты құрылыста
пайдалану мерзімін төмендетеді.

Ағаштың шіруі деп – ағашты шірітетін саңырауқұлақтар мен
микроорганизмдер əсерінен сүректегі целлюлозаның ыдырауын
айтады. Ағашты шірітетін саңырауқұлактардың орманда, қоймада үйде
тараған түрлері көп. Олардан бөлінетін ферменттері кəдімгі жағдайда суда ерімейтін целлюлозаны суда ерігіш глюкозаға аударады, яғни
қышқыл ерітіндіде гидролизденіп, глюкозаға айналады:

(C6Н10O6)n + nН2O -  nC6Н6O12

Глюкоза саңырауқұлақтардың қорегі болғандықтан, олар одан əрі
өсіп көбейеді. Мұнымен қатар, санырауқұлақ денесіндегі глюкоза
ауадағы оттегі əсерінен көміртегі оксиді мен су түзеді. Жеткілікті
ылғал (18-20 % кем емес) жəне жылыну (оң температура) болған
жағдайда, саңырауқұлақтардың спорасы (ұрығы) өсіп, алдымен мақта
тəрізді, ал соңынан тығыз денелі ағаштың бетіне жабысқан
саңырауқұлаққа айналады.

Ағашты кептіру – ағаштан жасалатын материал мен бұйымның
сапасын арттыру үшін жүргізілетін процесс. Кептіру нəтижесінде
ағаштың беріктігі мен шіруге төзімдігі артады; салмағы, формасы мен
көлемінің өзгергіштігі кемиді; желімдеп ұштастыруға бейімділігі
асады. Əдетте ағаш материалдармен бұйымдары табиғи жағдайда (ауада)
15-10% ылғалдылыққа дейін, ал жасанды жағдайда (камерада, т.б.)
ылғалдығы 6-10 процент аралығында кептіреді. Ағаш кептірудің мынадай əдістері бар: ауада немесе күнде кептіру; камерада алдымен 70 – 80°С бумен, онан соң 50-600С құрғақ ауамен кептіру; 120-130°С-қа дейін қыздырылған петролатумды ваннада жəне жоғары жиілікті тоқпен кептіру. Ағаштың тұқымына, қалыңдығына жəне бастапқы ылғалдығына байланысты ауада кептіру 2 айдан 1,5 жылға; камерада кептіру – 3-6 күнге, петролатумда кептіру
– 8-12 сағатқа созылады. Жоғары жиілікті тоқпен кептіруге электр қуаты
көп кететіндіктен, бұл əдіс жоғары сапалы ағаш материалдарын (мысалы,
кесінді материалдарды) тез кептіру үшін қолданылады.

Ағашты антисептиктеу дегеніміз – əртүрлі химиялық жəне
физикалық əдістерді қолдана отырып, зиянды микроорганизмдердің
өсіп-өнуіне жол бермеу. Ағашты антисептиктеуде қолданылатын
химиялық заттар саңырауқұлақтарға у болуымен қатар, адам
оргнизміне зиянды болмауы қажет.

Ағашты антисептиктеу əдістерінің көп тараған түрлерінің бірі –
беттік (антисептик) ерітіндісі 1-2 мм тереңдікке сіңеді, екіншісі –
тереңдік антисептиктеу, (антисептик ағаштың ядросына дейін, яғни
ағаштың жас сүрегінің бар бойына сіңеді). Беттік антисептиктеу үшін
химиялық заттардың ерітіндісін ағаштардың бетіне жағады. Ал –
тереңдік антисептиктеу ыстық-суық ванналарда өткізіледі. Ол үшін
алдымен кептірілген ағаштарды ыстық 90-95°С антисептикте бірнеше
сағат ұстайды, сонан соң оларды суық 20-40°С антисептикке
ауыстырады. Ыстық ваннада ағаш қызғаннан соң, оның кеуектері
(саңылаулары) ішіндегі ауа жартылай ұшады, ал судың ваннада ағаш
саңлауларында қалған ауа қысылып, вакуум пайда болғандықтан,
антисептик ағаш ішіне сіңеді.

Антисептиктер – суда ерігіш жəне суда ерімейтін майлы болып
бөлінеді. Суда ерігіштері – кұрғақ жағдайда қолданылатын ағаштарды,
ал суда ерімейтіндері – ылғалды, сулы жерде пайдаланылатын ағаш
бұйымдарын (шпалдарды, бағаналарды, қадаларды) антисептиктеу үшін қолданылады. Суда ерігіш антисептиктер ретінде натрий фториді
(NaF) мен натрийдің кремний фториді (Nа2SіF6) пайдаланылады.
Натрий фториді (NaF) – суда аз еритін (16 - 18°С-та 4,5%) иісі жоқ,
түсін өзгертпейтін, ақ ұнтақ. Оны концентрациясы 2-3% ерітінді
ретінде қолданады. Натрийдің кремний фториді (Nа2SіF6) – суда
натрий фторидінен де аз еритін (ыстық суда 2,4%) ұнтақ. Оны натрий
фторидімен бірге пайдаланады. Майлы (суда ерімейтін) антисептиктер ретінде, қара майдан алынатын құрамында фенол мен оның туындылары бар майлар (антраценді, т.б. майлар) қолданылады. Мұнда сіңірілген ағаш
бұйымдары қараяды, сырланбайды, олардың жанғыштығы артады, ал иісі өткір, фенол иісті болады.

Ағашты жанудан қорғау үшін оны қыздырғыш тордан (пештерден, т.б.) қажетіне қарай алысырақ сақтайды, отта жанбайтын
(бетонмен, кірпіштен, т.б.) материалдармен учаскелерге бөледі. Ағаш
қызбауы үшін оны жылуды аз өткізетін (асбестпен, кеуекті сылақпен, т.б.)
материалдармен жабады. Ағашты оттан (өрттен) қорғау үшін, оның
бетін оттан сақтайтын сыр құрамдарымен сыланып, оның бетіне оттан
қорғайтын заттардың – антипириндердің судағы ерітінділері сіңіріледі.

Оттан сақтайтын сырлы құрамдар – əдетте олар силикатты
сырлар. Бұл құрамдарда байланыстырғыш заттар ретінде ерігіш шыны,
ұнтақталған толтырғыштар – кварцті құм, бор немесе магнезит, сілтіге
төзімді бояулар (охра, мумия, т.б.) пайдаланылады. Осындай құрамдар
өрт болған жағдайда көпіреді де, ағаш оның қызуын бəсеңдетіп кеуекті
қабат түзеді. Ағашты жанудан сақтау үшін қолданылатын заттарды
антиприндер дейді. Оларға фосфор мен күкірт қышқылдарынын
аммонийлі тұздары – (NН4)3РО4 жəне (NН4)3SО4, бордың натрийлі
тұзы – бура – Nа2B4O710H2O жатады. Соңғы зат – бура өрт кезінде су
буын бөліп балқиды да, ағаштың бетіне оттегі өтуін əлсірететін жұқа
қабық түзеді. Басқа антипириндер қызғанда отта жанбайтын газдар
бөліп, ағаш конструкциясына жақын газды ортада, оттегінің
концентрациясын азайтады.

Ағаш материалдары мен бұйымдарының түрлері

Кұрылыста көбінесе ағаштың қылқан жапырақты түрлері
қолданылады. Біріншіден, олар көп, мысалы бұрынғы КСРО
орманының 3/4. Олардың ішінде ең көп тарағаны – қарағай, ол
орманның 1/4 құрады. Екіншіден, олардың сапасы жақсы, діңі тура, əрі
ұзын. Бұл ағаштардан бөрене кесінді материалдар мен ағаш
бұйымдарының басқа да түрлері жасалынады. Қазіргі уақытта
жапырақты ағаштарды құрылыста 10%-тен кем қолданбау
жоспарланып отыр. Бұлар көбінесе қосалқы (негізгі емес) жұмыстарды
жүргізуге қаша, қалып, қалқа (бөлме), т.б. жасау үшін пайдаланылады.
Бөренелер дегеніміз – бұтақсыз, қабығымен бірге, не қабықсыз
кесілген ағаш. Жоғары жағының жуандығына (диаметріне)
байланысты бөренелерді: ірі (26 см-ден кем емес), орташа (14 - 24 см
аралығында) жəне уақ (8-13 см) деп бөледі. Олар қолданылатын
орнына орай: құрылыста тікелей пайдаланалатын жəне кесінді
материалдар өндіру үшін қолданылатын деп топтастырылады.
Кұрылыста тікелей қолданылатын бөренелерді (діңдерді),
тұқымы қылқан жапырақты ағаштардан жасайды. Олар сырттан
түсетін салмақты көтеру, күшке кедергі көрсету үшін пайдаланылатын
қадалар, телеграф бағаналары, көпір жəне су, техникалық
құрылыстарда қолданылатын конструкциялардың элементтері ретінде
өндіріледі. Діңдердің қысқа (2 м-ге дейін), əрі жуан (диаметрі 20 смден жоғары) кесінділер – дөңбек деп аталынып, ол фанер өндірісінде
қолданылады. Кесуге арналған бөренелер жапырақты ағаштардан да
дайындалады, бұларды əртүрлі кесінді материалдар алуға пайданады.	Кесінді материалдары. Бөренені ұзынынан кесіп өндірілетін
материалдарға – брустар, тақтайлар, брусоктар, шпалдар, т.б. жатады.
Брустар деп – төрт бұрышты қимасының екі өлшемі де (қалыңдығы мен ені) 11 см-ден кем емес материалдарды атайды. Олар төрт жағынан кесілген – төрт (оңалы) немесе екі қарама қарсы жағынан кесілген екі оңалы болып, көбінесе қылқан жапырақты ағаштардан өндіріледі.

Тақтайлар – қалыңдығы 100 мм жəне одан жұқа, ал ені
қалыңдығынан 3 еседен көп кесінді материал.

Брусок – оның да қалыңдығы 3 еседен көп емес, яғни ені
тақтайлардың енінен аз материал.

Шпалдарды да брус сияқты немесе 2 канины етіп жасайды.
Олардың ұзындығы кең табанды теміржол үшін 2,5-2,7 м, ал тар
табанды теміржол үшін 1,35 - 1,8 м.
Ағаш бұйымдарының басқа түрлері.

Сүргіленіп, шпунтталған тақтайлар сəйкесінше брусоктардың бір қыры өзектелген (ойықталған), ал екінші қыры – жоталанған (қырқаланған). Осылар арқылы бұл бұйымдар өзара тығыз жапсараланады да, еден мен
бөлмеаралық қабырға жасауға жəне төбені, сыртқы қабырғаны тыстауға қолданылады.

Фрезреленген (белгілі бір үлгі бойынша жонып тегістелген)
бұйымдар еден мен ірге (қабырға) арасындағы саңылауды бастыра
шегеленетін жіңішке тақтай-плинтус, терезе мен есік қораптарының
жақтаулары, маңдайшалар, басқыш шарбағының (қоршауының) тұтқасы, т.б.

Паркет (франц. раrguet) дегеніміз – еден төсеуге арналған қысқа,
əрі жіңішке өзегімен жотасы бар тақтайша не осындай тақтайшалардан
қилыстырып (жапсарлап) төселген еден. Паркет төзімді, жылу мен
дыбысты аз өткізеді, түрі əдемі. Көбінесе паркет үшін қатты ағаш
(емен, үйеңкі, қайың, т.б.) түрлері пайдаланылады. Паркет құрылыста
дана (жөке) тақтайшалар немесе тақта (шит) паркет түрінде
қолданылады. Дана паркеттің ұзындығы – 150-460 мм, ені – 30- 60 мм,
қалыңдығы 16 мм, тақта паркет ойығымен қырғасы бар тақтайлар. Ол
брусоктардан квадрат пішінді болып жасалған, негіз бетіне
желімделген жұқа (8 мм), əрі қатты ағаштан даярланған дана паркеттен құралады. Тақта паркет қалыңдығы 15-30 мм, ал басқа өлшемдері –
800х800 мм немесе 400х400 мм болып жасалады.

Столярлық құрылыс бұйымдары – терезе мен есік блоктары
құрылыс орындарына: жақтаулары, полотносы сырланып, əйнектерін
орнатылып дайын түрінде жіберіледі.

Фанер (нем. furnier, аhtyw, fоnznir – беттесіру) – үш не одан да
көп шпондарды – ағаштан жұқа парақ түрінде өндірілетін өнімді бір-біріне беттестіріп желімдеу арқылы алынатын материал. Фанер жасау үшін көбінесе қайың, емен, əртүрлі қарағай, т.б. тұқымды ағаштар пайдаланылады. Фанердің қалыңдығы 1,5-18 мм, ені мен ұзындығы 1525-2400 мм. Ағаш сүрегінің əр бағыттағы қасиеттерін біркелкі ету үшін шпондар талшықтары қиылысатындай, яғни қабат-қабат етіп түзетіліп, шпондар өзара перпендикуляр желімделінеді. Фанердің қажетті қалыңдығын
қамтамасыз ететін саны пакеттелінген соң, пакет (полимер) жақсы сіңіріліп жəне тез қатаю үшін престе 120-160°С температурада І4-2
Мпа қысыммен 20-30 минут сығады. Нəтижесінде беріктігі жоғары
(созуға беріктігі 60-80 МПа) көп қабатты фанер өндіріледі. Фанердің
суға төзімдігін арттыру үшін шпондарға жасанды шайыр, мысалы
фенолформальдегид сіңіріледі.

Фанер – ішкі қабырға мен ішкі төбені қаптау, бөлмеаралық қабырғаны жасауға т.б. құрылыс салаларында қолданылады. Мысалы, фенолформаль-дегид желімімен біріктірілген ФСФ маркалы фанер ылғалға төзімді болғандықтан, сыртқы қабырғаны тыстауға да, пайдаланылады.

Желімдеп ұштастырылған ағаш конструкциялары деп – кіші
өлшемді дайындықтарын желімдеп ұштастыру арқылы жасалатын ірі өлшемді конструкцияларды айтады. Мұндай конструкциялардың беріктігі жоғары. Өйткені қолданылатын желімдердің (мысалы, эпоксидті шайырдың) беріктігі, əдетте ағаш сүрегі беріктігінен артық болады. Пайдаланылатын желімдердің көбі (мысалы, фенолформальдегид, т.б.) ылғалға берік болғандықтан, бұл
конструкциялар шірімейді. Желімдеп ұштастыру əдісімен ірі көтергіш
конструкциялар: арқалықтар фермалар, арқалар мен рамалар, т.б.
өндіріледі.

Зауытта жасалатын құрама үйлер. Бұларды қалқан қаңқалы
немесе қаптама қаңқалы етіп немесе брустардан жасайды. Қалқан
қаңқалы үй қаңқасы ойығы мен қырқасы бар, яғни шпунтталған
тақтайлардан жасалады. Сыртқы қабырғаны əшекейлеп өңдеуге де
болады. Мысалы, асбестцементтен істелінген түрлі-түсті плиталармен
қаңқаның ішін фибролит не ағаш талшықты тақталармен (орысша
ДВП) толтырады. Қаптама қаңқалы үй қаңқасы, яғни оның тік
тіреулері, төменгі, жоғарғы байлаулары брустардан жасалады.
Каркастың іші, сырты кесілген тақтайлармен қапталады да, арасына
жылу өткізбейтін материал толтырылады. Осылай зауытта
дайындалған элементтерден, құрылыс орнында үй құрылады. Мұндай
үйлер бір немесе екі қабатты болып келеді.