Лекция 10. Сглаживающие фильтры

Выпрямитель с индуктивной нагрузкой

Выпрямитель с емкостной нагрузкой

Сглаживающие фильтры

Сглаживающий фильтр предназначен для подавления пульсаций постоянного напряжения. Он включается между выходом выпрямителя и нагрузкой. В качестве сглаживающего фильтра используется ФНЧ, частота среза которого выбирается как можно меньше. Конкретное значение выбирается из физической реализуемости, а частота подавления определяется частотой пульсаций (или минимальной частотой помехи). Сглаживающий фильтр не должен ослаблять постоянную составляющую, которая в данном случае служит для питания нагрузки.

Основным параметром сглаживающего фильтра является коэффициент сглаживания пульсаций. Он определяется как отношение коэффициента пульсаций на входе к коэффициенту пульсаций на выходе фильтра:

(1).

Не менее важным параметром сглаживающего фильтра является его коэффициент полезного действия (к.п.д.). Он определяется как отношение постоянного напряжения на выходе фильтра к постоянному напряжению на его входе. Формула вычисления к.п.д. записывается следующим образом:

(2).

Подставив выражение (2) в формулу вычисления коэффициента сглаживания пульсаций (1), окончательно ее можно записать в следующем виде:

(3).

Сглаживающие фильтры могут быть реализованы в виде пассивных или активных электрических цепей. В упрощенном виде сглаживающие фильтры можно представить в виде делителя напряжения, коэффициент передачи которого зависит от частоты. Эквивалентная схема сглаживающего фильтра приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Эквивалентная схема сглаживающего фильтра

На данной схеме постоянный ток питания и пульсации представлены двумя отдельными генераторами. Для делителя напряжение на выходе, в соответствии с законами Киргофа и Ома, определяется по следующей формуле:

(4),

где Zэ = Z2 || Zн

Исходя из выражения (4) можно определить отношение выходного напряжения пульсаций к входному

(5),

и подставив его в выражение (3) получить формулу для вычисления коэффициента сглаживания пульсаций

(6),

Учитывая, что чем выше частота, тем лучше работает фильтр нижних частот, обычно коэффициент сглаживания пульсаций q определяется для основной частоты пульсаций. Именно для этой частоты определяются реактивные сопротивления Z1 и Zэ

Пассивные сглаживающие фильтры

Работа пассивных сглаживающих фильтров основана на накоплении электрической энергии при максимальном значении тока или напряжения в индуктивностях и конденсаторах. При уменьшении напряжения на входе фильтра ниже номинального значения, напряжение (или ток) на выходе берется от реактивных элементов пассивного фильтра.

Простейшим сглаживающим фильтром является индуктивный или L–фильтр. Его схема приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема индуктивного сглаживающего фильтра

В этой схеме достаточно просто определить коэффициент сглаживания. Так как Z1 =jωL, а Zэ = Rн, то коэффициент сглаживания для индуктивного фильтра будет выглядеть следующим образом:

(7),

При этом к.п.д. этого фильтра будет зависеть от омического сопротивления провода индуктивности rL. Его можно определить из выражения (4) следующим образом:

(8),

Из данной формулы видно, что к.п.д. фильтра зависит от тока нагрузки и при уменьшении потребляемого тока он возрастает. Это связано с тем, что ток потребления зависит от сопротивления нагрузки и уменьшается при увеличении Rн. При этом коэффициент полезного дествия приближается к 100%.

По этой же причине коэффициент сглаживания зависит от тока нагрузки. В соответствии с выражением (7) при возрастании тока нагрузки (уменьшении сопротивления нагрузки) он увеличивается. График изменения коэффициента сглаживания от тока нагрузки приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Зависимость коэффициента сглаживания от тока нагрузки для индуктивного фильтра

Следует отметить, что задача любого фильтра заключается в обеспечении протекания непрерывного постоянного тока через нагрузку. В индуктивном фильтре это обеспечивается выбором величины индуктивности. При этом величина индуктивности должна быть больше определенного значения. Минимальная индуктивность, обеспечивающая непрерывное протекание тока называется критической. Описанный процесс иллюстрируется рисунком 4.

Рисунок 4. Временные диаграммы напряжения на входе индуктивного фильтра и тока через него для однополупериодного выпрямителя

Для того, чтобы ток протекал через фильтр непрерывно, необходимо выполнить условие:

(9),

где ω = p×2πfc

τн = L/Rн — постоянная времени фильтра;

Rн = U0/I0 — сопротивление нагрузки.

И тогда критическое значение индуктивности можно определить следующим образом:

(10),

Следует отметить, что индуктивность в данном фильтре не должна зависеть от тока нагрузки. Это может быть достигнуто уменьшением магнитной проницаемости сердечника. Для этого в состав магнитопровода может быть введен немагнитный зазор. Чаще всего этот прием используется в сердечниках, выполненных из электротехнической стали. В ряде случаев в качестве магнитного материала сердечника используется альсифер. Катушки, для которых важно не конкретное значение индуктивности, а ее минимальное значение, получили название дросселей.

Выпрямитель с индуктивной нагрузкой

Включение пассивного сглаживающего фильтра на выходе выпрямителя существенно влияет на физические процессы в самом выпрямителе. Индуктивный характер имеет место при работе выпрямителя на фильтр, начинающийся с индуктивности или на обмотку реле, контактора, обмотки возбуждения электрических машин и др. Схема простейшего выпрямителя с индуктивным характером нагрузки приведена на рисунке 1. В этих схемах, как правило, выполняется условие ωL >> RH т.е. индуктивное сопротивление дросселя на частоте пульсаций больше сопротивления нагрузки. Известно, что ток в индуктивности отстаёт от напряжения на Π/2 и процесс нарастания и спада тока заканчивается в пределах одного периода.

Рисунок 1. Однофазный, однотактный выпрямитель с индуктивным характером нагрузки

Ток в цепи (i2) несинусоидален, так как кроме ЭДС вторичной обмотки в ней действует ЭДС индукции дросселя . При увеличении тока происходит накопление энергии в магнитном поле дросселя, а при уменьшении тока — освобождение этой энергии. Таким образом, результатом включения индуктивности является “затягивание” тока вентиля. Угол протекания тока зависит от постоянной времени ωτ = ωL/R, где R = Rн + rд + r2, rд — сопротивление диода, r2 — омическое сопротивление вторичной обмотки трансформатора. Зависимость угла протекания тока от постоянной времени индуктивной нагрузки приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Зависимость угла протекания тока от постоянной времени индуктивной нагрузки

По данному рисунку видно, что для того, чтобы через нагрузку постоянно протекал ток, необходимо чтобы выполнялось условие ωL/R≥10. Выполнить это соотношение сложно т.к. возрастают потери в самом дросселе и в результате существенно снижается общий КПД. Поэтому при индуктивном характере нагрузки обычно применяют многофазные схемы p ≥ 2, где легко обеспечивается непрерывность тока за период пульсаций.

В качестве примера возьмём трёхфазный однотактный выпрямитель, схема которого приведена на рисунке 3. На этой схеме LS — индуктивность рассеяния вторичной обмотки трансформаторы; r — сопротивление потерь (r = r2 + r1/n²), которое обычно много меньше Rн; γ — угол перекрытия фаз. Поскольку ωL << Rнток в нагрузке неизменный, а ток через вентиль имеет форму прямоугольного импульса. Переход тока с вентиля на вентиль из-за индуктивности рассеяния не может произойти мгновенно. Её ЭДС самоиндукции  препятствует изменению тока — в одной фазе он снижается, а в другой нарастает. В результате ток одновременно течёт по двум фазам. Это явление называется перекрытием токов фаз. Оно существенно влияет на качественные и количественные соотношения в схеме выпрямления.

Рисунок 3. Схема и временные диаграммы тока и напряжений трехфазного однотактного выпрямителя

В однотактной однофазной схеме нет перехода тока с одного вентиля на другой, поэтому LS в ней на физические процессы практически не влияет. В трёхфазной схеме переход тока (переключение фаз) происходит за конечное время. Если пренебречь сопротивлением вентилей и трехфазного трансформатора, то затягивания тока не будет — переключение мгновенное. Из-за перекрытия фаз постоянная составляющая U0 уменьшается на величину площади треугольника в напряжении Ud.

В итоге наличие сопротивления обмоток r и индуктивности рассеяния LSприводит к более резкому падению внешней характеристики выпрямителя (т.е. повышению Rвых). Результирующая внешняя характеристика выпрямителя с индуктивной нагрузкой показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Внешняя характеристика выпрямителя с индуктивной нагрузкой

Здесь, при токе нагрузки меньше некоторой величины I0кр соотношение ωL >> RH перестает выполняться. Ток дросселя становится прерывистым, он разряжается полностью и напряжение возрастает.

По выпрямителям с индуктивной нагрузкой можно сделать следующие выводы:

Индуктивная составляющая сопротивления и нагрузки должна быть соизмерима с RH (иначе КПД будет низким).

Форма кривой тока вентиля приближается к прямоугольной.

Длительность работы каждой фазы не зависит от индуктивности в цепи нагрузки, а определяется числом фаз выпрямления (пульсностью) и индуктивностью рассеяния трансформатора.

Наличие индуктивности рассеяния приводит к перекрытию токов фаз, при этом U0 снижается, а пульсации на входе сглаживающего фильтра возрастают.

Выпрямитель с емкостной нагрузкой

Для того, чтобы обеспечить постоянное протекание тока через нагрузку, на выходе выпрямителя используется конденсатор большой емкости. Кроме того, емкостный характер нагрузки проявляется, если выпрямитель работает на LC фильтр, начинающийся с ёмкости. В результате характеристики вторичного источника питания, в качестве которого используется выпрямитель, изменяются. Рассмотрим схему простейшего выпрямителя с емкостной нагрузкой, которая приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальная схема простейшего выпрямителя с ёмкостной нагрузкой

При правильно рассчитанном выпрямителе конденсатор C заряжается через малое сопротивление диода и вторичной обмотки трансформатора r2, а разряжается через достаточно большое сопротивление нагрузки Rн. Поэтому на выходе выпрямителя обеспечивается постоянный ток iр. Временные диаграммы напряжений и токов в выпрямителе с емкостной нагрузкой показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Временные диаграммы напряжений и токов в выпрямителе с емкостной нагрузкой

Постоянная цепи заряда τз = r2C много меньше постоянной цепи разряда τр = RнC, поэтому время заряда (угол 2θ) много меньше времени разряда конденсатора фильтра на нагрузку. Это называется отсечкой тока диода 2θ<π. При увеличении RH разряд конденсатора C уменьшается и точка пересечения напряжения на вторичной обмотке U2 и на конденсаторе UC сдвигается, угол отсечки 2θ уменьшается. Одновременно уменьшаются пульсации напряжения на нагрузке.

При токе нагрузки равном нулю конденсатор не разряжается и UC = Um2. Обратное напряжение, приложенное к выпрямительному диоду при этом тоже достигает максимальной величины Uобр = 2Um2. Из-за описанных явлений внешняя характеристика выпрямителя с емкостной нагрузкой нелинейна и выходное сопротивление зависит от тока нагрузка. Его можно определить только в рабочей точке по приращениям напряжения и тока, как это показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Внешняя характеристика выпрямителя с ёмкостной нагрузкой

Схема однотактого однофазного выпрямителя создает высокий уровень пульсаций напряжения на нагрузке. При этом частота основной гармонической составляющей пульсации совпадает с частотой сети переменного тока. Трансформатор в данной схеме плохо используется. По нему протекает постоянная составляющая тока нагрузки, поэтому приходится увеличивать габариты трансформаторы. Однако простота однотактных схем делает их более привлекательными перед двухтактными для реализации вторичного источника питания с высоким напряжением и малым током. В качестве примера рассмотрим схему удвоения напряжения вторичной обмотки. Она состоит из двух однотактных выпрямителей, каждый из которых использует свою полуволну переменного тока сети. Принципиальная схема описанного устройства приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема удвоения напряжения

Временные диаграммы тока и напряжения на элементах схемы показаны на рисунке 5

Рисунок 5. Временные диаграммы напряжений и токов удвоителя напряжения

Напряжение на нагрузке складывается из напряжений на конденсаторах C1 и C2. Если ток потребления мал, а значит малы и пульсации, то постоянную составляющую на выходе схемы можно определить следующим образом:

При сложении компенсируются все нечётные гармоники пульсаций, в том числе и основная частота переменного тока (р=2). Недостатком схемы является отсутствие общей точки между трансформатором и нагрузкой, что неудобно с точки зрения электробезопасности. Ещё одна схема удвоения напряжения приведена на рисунке 6. Она называется несимметричной, так как в ней большинство элементов подключено к корпусу, который может быть заземлен.

Рисунок 6. Несимметричная схема удвоения напряжения

В этой схеме в первый полупериод входного колебания заряжается конденсатор C1 через диод VD1. В течение второго полупериода сумма напряжения конденсатора и вторичной обмотки заряжают конденсатор C2. Здесь частота первой гармоники пульсаций равна частоте сети переменного тока. При этом получилась регулярная структура, которую можно соединять последовательно друг за другом. В качестве примера на рисунке 7 приведена схема умножителя напряжения, напряжение на выходе которого в шесть раз больше напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

Рисунок 7. Несимметричная схема удвоения напряжения (а) и умножитель напряжения на шесть (б)

В умножителе напряжения нагрузку можно подключить и к верхней группе конденсаторов – получим умножитель на пять. Умножители выпускают в виде неразборного блока. Число конденсаторов равно коэффициенту умножения. Выходное сопротивление исчисляется килоомами.