Вариант 2

1)Характеристики присущие крайне жесткой ЭМО(электромагнитной обстановке)?

- технические средства питаются от общей с другим оборудованием (включая силовое) сети

- технические средства расположены в основном здании и вне его. Не все удаленные друг от друга части аппаратуры гальванически развязаны. Не все информационные кабели защищены от перенапряжений. Имеются информационные кабели, выходящие за пределы основного здания;

- технические средства снабжены специально спроектированной системой сигнального заземления и присоединены к общей системе защитного заземления

- технические средства размещены в одном помещении. Внешние информационные кабели, подсоединяемые к средствам, защищены от перенапряжений и гальванически развязаны

- технические средства питаются от источника бесперебойного питания

2)К какому виду электромагнитной обстановке можно отнести данные признаки жесткости: возможно неограниченное использование переносных радиотелефонов и радиостанций; технические средства расположены в основном здании и вне его. Не все удаленные друг от друга части аппаратуры гальванически развязаны. Не все информационные кабели защищены от перенапряжений. Имеются информационные кабели, выходящие за пределы основного здания?

- Крайне жесткая

- Жесткая

- Легкая

- Средней жесткости

- Есть признаки и средней жесткости и признаки жесткой ЭМО

3)По какому критерию присваевается та или иная степень жесткости ЭМО?

- по наличию хотя бы двух признаков, характеризующих ту или иную степень

- возможно совмещение только двух видов ЭМО, признаки которых относятся соответственно каждому из обеих степеней жесткости

- по наличию более трех признаков степени жесткости

- по наличию хотя бы одного признака, характеризующего ту или иную степень

- по наличию превалирующих признаков, которые «стирают» другие признаки относящиеся к иным видам ЭМО

4) Явление которое происходит на ВЛ (воздушные линии) высокого и сверхвысокого напряжения и визуально проявляется в ночное время как слабое свечение вокруг проводов?

- Высоковольтный статический разряд

- Шаровая молния

- Резонанс высоковольтного напряжения

- Лидер молнии

- Коронный разряд

5)какой из способов не относитсяк  способам снижения отклонений и колебаний напряжения?

- Применение фильтрокомпенсирующих устройств

- Приближение электроприемников с резко переменным графиком нагрузки к основным, наиболее мощным источникам питания

- Применение трансформаторов с РПН

- Предусматривают питание крупных электропремников с резкопеременной нагрузкой от отдельных линий, идущих от источника питания ГПП, ТЭЦ, выделение целой секции шин для подпитки ДСП

- Электроснабжение осветительных нагрузок от отдельных трансформаторов

6) Основная причина появления провалов напряжения в системе электроснабжения

A) короткое замыкание

B) несимметричная нагрузка

C) нелинейная нагрузка

D) молниевые разряды

E) помехи импульсных блоков питания

7) Временное перенапряжение - повышение напряжения в точке электрической сети выше

A) 1,05∙UHOM

B) 1,1∙UHOM

C) 1,15∙UHOM

D) 1,2∙UHOM

E) 1,3∙UHOM

8) Регулирование напряжения в электрических сетях нельзя осуществить изменяя:

A) напряжение генераторов электростанций

B) коэффициент трансформации трансформаторов и автотрансформаторов

C) параметры питающей сети

D) величину реактивной мощности, протекающей по сети

E) очередность подключения потребителей

9) Способ регулирования напряжения трансформатора:

A) ПБВ

B) РБН

C) ПРБ

D) РПМ

E) ПРВ

10) Укажите неверный пример проявления статического электричества:

A) удар током от бытового электроприбора

B) разряд молнии

C) удар током при касании батареи отопления

D) прилипание волос к расческе

E) перезагрузка компьютера при подключении флешки

11 Токоотводэто ?

A) проводник или преднамеренно образованная группа электрически связанных между собой проводников, соединяющих молниеприемник с заземлителем, способных многократно отводить ток прямого удара молнии из молниеприемника в заземлитель
B) область, в которой электромагнитное влияние определено и контролируется
C) присоединенный к тоководу проводник, способный многократно перехватывать в защищаемой зоне здания ток прямого удара молнии и передавать его токоотводу
D) преднамеренно образованная совокупность имеющих общий заземлитель и электрически соединенных между собой заземляющего устройства здания и устройств защиты от перенапряжений
E) предельно допустимое среднегодовое число ударов молнии, которые могут нанести ущерб зданию (сооружению)

12 Молниезащитная зона (МЗЗ) это?

A) проводник или преднамеренно образованная группа электрически связанных между собой проводников, соединяющих молниеприемник с заземлителем, способных многократно отводить ток прямого удара молнии из молниеприемника в заземлитель
B) область, в которой электромагнитное влияние определено и контролируется
C) присоединенный к тоководу проводник, способный многократно перехватывать в защищаемой зоне здания ток прямого удара молнии и передавать его токоотводу
D)преднамеренно образованная совокупность имеющих общий заземлитель и электрически соединенных между собой заземляющего устройства здания и устройств защиты от перенапряжений
E) предельно допустимое среднегодовое число ударов молнии, которые могут нанести ущерб зданию (сооружению)

13 Предельно допустимая частота ударов молнии это?

A) проводник или преднамеренно образованная группа электрически связанных между собой проводников, соединяющих молниеприемник с заземлителем, способных многократно отводить ток прямого удара молнии из молниеприемника в заземлитель
B) область, в которой электромагнитное влияние определено и контролируется
C) присоединенный к тоководу проводник, способный многократно перехватывать в защищаемой зоне здания ток прямого удара молнии и передавать его токоотводу
D) преднамеренно образованная совокупность имеющих общий заземлитель и электрически соединенных между собой заземляющего устройства здания и устройств защиты от перенапряжений
E) предельно допустимое среднегодовое число ударов молнии, которые могут нанести ущерб зданию (сооружению)

14 Молниезащитная система здания (МСЗ) это?

A) проводник или преднамеренно образованная группа электрически связанных между собой проводников, соединяющих молниеприемник с заземлителем, способных многократно отводить ток прямого удара молнии из молниеприемника в заземлитель
B) область, в которой электромагнитное влияние определено и контролируется
C) присоединенный к тоководу проводник, способный многократно перехватывать в защищаемой зоне здания ток прямого удара молнии и передавать его токоотводу
D)преднамеренно образованная совокупность имеющих общий заземлитель и электрически соединенных между собой заземляющего устройства здания и устройств защиты от перенапряжений, способная многократно перехватывать, распределять и рассеивать в земле ток прямого удара молнии в здание, с наперед заданной вероятностью отсутствия риска нанесения ущерба зданию, размещенным в нем электроустановкам и информационно-технологическому оборудованию, а также – причинения вреда здоровью находящихся в здании людей и животных

E)предельно допустимое среднегодовое число ударов молнии, которые могут нанести ущерб зданию (сооружению)

15 Частота поражения это

A)предельно допустимая ожидаемая частота поражения, которая может быть допущена для здания (сооружения)
B) вероятность удара молнии, способного нанести ущерб зданию (сооружению)
C)среднегодовое число ударов, которые способны нанести ущерб зданию (сооружению)
D)ожидаемое годовое число П. У. М. в здание (сооружение)
E) разряд молнии, который попал непосредственно в здание (сооружение) или в его молниезащитную систему (МЗС)

16) На какую часть аппаратуры особенно опасно влияние электростатического разряда (ЭСР)?

A)незащищенные узлы аппаратуры

B) внутренние узлы аппаратуры

C) внешние узлы аппаратуры

D) на весь аппарат

E) на корпус аппарата

17) …электромагнитные волны влияют на биологические процессы, разрывая водородные связи, что приводит к переориентации макромолекул ДНК и РНК (выбрать верный ответ вместо многоточия):

A) высокочастотные

B) низкочастотные

C) сверхвысокие

D) среднечастотные

E) низкочастотные и высокочастотные

18)Помеха, источник которой находится за пределами вторичных цепей (например короткие замыкания и коммутационные операции в сети высокого напряжения, молниевые разряды, работа радиосредств)

A) внутренняя помеха

B) шумовая помеха

C) внешняя помеха

D) радиочастотная

E) кондуктивная

19) Сколько областей нормированных значений напряжения прикосновения и шага для крупнорогатого скота?

A) 6

B) 2

C) 5

D) 4

E) 3

20) В соответствии с международной классификацией антропогенные (техногенные) источники электромагнитного поля (ЭМП) делятся на … группы (вставьте ответ вместо многоточия)

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6